- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  头道松花江流域靖宇段水环境综合治理工程

建设单位（盖章）： 靖宇县宏泽建设投资发展有限公司

编制日期：  2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 头道松花江流域靖宇段水环境综合治理工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-220622-04-01-432863 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘** | 联系方式 |  | 135****3779 |
| 建设地点 | 吉林省白山市靖宇县长白山人才学院西侧、靖宇林场南侧 |  |  |  |
| 地理坐标 | ①长白山人才学院青龙河河道清淤段： 起点：126°46′58.022″，42°22′15.733″； 终点：126°47′52.098″，42°22′24.866″； ②靖宇县外环珠子河河道清淤段： 起点：126°47′15.792″，42°24′33.573″； 终点：126°47′24.907″，42°23′38.698″； ③大北山村珠子河河道清淤段： 起点：126°40′59.595″，42°24′25.131″； 终点：126°43′19.412″，42°24′34.599″； |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-128 河道整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 58309.702 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 靖宇县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 靖发改审批字 〔2024〕103号 |  |
| 总投资（万元） | 10042.8 | 环保投资（万元） | 24 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.24 | 施工工期 | 20个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，专项评价设置原则详见表1-1。本项目不设置专项评价： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目为河道清淤工程，涉及清淤，根据监测结果，底泥不存在重金属超标; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目不涉及; 不设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外） 环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 本项目工程范围内不涉及环境敏感区，综上本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性 本项目为河道整治项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于第二项“水利：3防洪提升工程中江河湖库清淤疏浚工程”鼓励类项目，符合国家产业政策。 - 与“三线一单”相符性分析 生态环境部办公厅于2024年7月8日印发《生态环境分区管控管理暂行规定》，明确建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性。 本项目“三线一单”符合性详见表1-1。 根据吉林省生态环境厅发布的《关于印发〈吉林省生态环境准入清单〉的函》（吉环函[2024]158 号），本项目位于白山市靖宇县县域内，符合吉林省、白山市生态环境准入要求，符合重点管控单元ZH22062220007辉南-靖宇矿泉水重点矿区管控要求。 与吉林省生态环境准入及管控要求符合性详见表1-2。 与白山市生态环境准入及管控要求符合性详见表1-3。 环境管控单元管控要求符合性详见表1-4。 |  |  |  |

表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于白山市靖宇县县域内，属于重点管控单元（ZH22062220007辉南-靖宇矿泉水重点矿区）。所在区域不属于生态红线范围，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目是河道清淤工程，项目施工过程中消耗一定量的电资源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，不涉及新增永久占地，临时占地工程结束后恢复原貌，不新增土地资源消耗，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目所在区域属于环境空气质量达标区，补充监测数据TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；区域地表水监测断面监测数据表明，珠子河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类考核目标要求。项目运行期无污染物排放，施工期严格管理，施工期废气均达标排放，不会突破区域大气环境质量底线；施工期废水经沉淀后回用不外排，生活污水排入移动式厕所，委托环卫部门清运，不会突破区域地表水质量底线；项目所排放的污染物经各类污染防治措施处理后均能达标排放，符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 本项目是河道清淤工程，不涉及落后的生产工艺和生产设备，不属于淘汰类项目和禁止外商投资的项目，项目满足吉林省、白山市和靖宇县环境管控单元的生态 环境准入清单要求。. 表1-2 吉林省生态环境准入及管控要求符合性分析一览表 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; ①禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。 ②强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格控制高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险的建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 ③重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。 ④进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; ①本项目是河道清淤工程，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类项目和《市场准入负面清单》禁止准入类事项。 ②本项目不属于“两高”行业项目。 ③不涉及。 ④不涉及。; 符合. 污染物排放管控; ①落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 ②空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 ③推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。 ④推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。 ⑤规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; ①不涉及。 ②本项目运营期无废气排放。 ③不涉及。 ④不涉及。 ⑤不涉及。; 符合. 环境风险防控; ①到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。 ②巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; ①不涉及。 ②不涉及。; 符合. 资源利用要求; ①推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 ②按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。 ③严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。 ④高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; ①不涉及。 ②不涉及。 ③不涉及。 ④不涉及。; 符合. 表1-3 白山市生态环境准入及管控要求符合性分析一览表 管控类别; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; ①大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。 ②水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; ①本项目将改善大气环境质量。 ②本项目将改善水环境质量。; 符合. 资源利用要求; ①水资源：2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。 ②土地资源：2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。 ③能源：2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; ①本项目施工期新增用水量较少，施工结束后无用水量产生。 ②项目无永久占地，临时占地施工结束后恢复。 ③本项目燃料仅为施工期车辆所需，能源消耗较少。; 符合. 表1-4 环境管控单元靖宇县重点管控单元管控要求符合性分析一览表 环境管控 单元编码; 环境管控 单元名称; 管控单 元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. ZH22062220007; 辉南－靖宇矿泉水重点矿区; 重点管控单元; 空间布 局约束; 辉南-靖宇矿泉水重点矿区：禁止开采未经自然涌出的矿泉水资源，禁止用经鉴定的矿泉水水源生产纯净水等非矿泉瓶装饮用水，对日天然流量5000吨以上的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％以上的，限制扩大开发规模，留足生态基流。限制开采日天然流量低于1100吨的普通矿泉水资源，对日天然流量1100－5000吨的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达50％－70％的，限制扩大开发规模；对日天然流量40吨以上的稀有类型天然矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％的，控制扩大开发规模。; 本项目河道治理工程，生态正效益，不涉及开发工程。; 符合. 污染物 排放管控; /; /; /. 环境风 险防控; /; /; /. 资源开 发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电力或者其他清洁能源。; 本项目是河道清淤工程，施工期机械设备燃料为柴油，运行期无需燃料使用。; 符合.

| 其他符合性分析 | - 与《关于印发机场、港口、水利（河湖整治与防洪除涝工程）三个行业建设项目环境影响评价文件审批原则的通知》环办环评〔2018〕2号相符性分析 第二条：“项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求。工程涉及岸线调整（治导线变化）、裁弯取直、围垦水面和占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。” 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划等相协调。工程对现有河道进行清淤，不涉及岸线调整、裁弯取直以及占用河湖滩地。 第三条：“工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定”。 本项目不位于自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区。 - 与《白山市空气质量巩固提升行动方案》《白山市水环境质量巩固提升行动方案》《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 根据白山政办发〔2021〕3号《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》，本项目符合性分析如下： （1）白山市空气质量巩固提升行动方案 县城及市中心建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，深入开展燃煤锅炉淘汰工作，推进工业污染源全面达标排放。推进重点行业污染深度治理。加强“散乱污”企业监管。提升挥发性有机物（VOCs）治理水平。 本项目是河道环境综合治理工程，无锅炉烟气、VOCs 等排放；施工期间汽车尾气、扬尘全部经处理后排放，无散乱污情况。 （2）白山市水环境质量巩固提升行动方案 开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规 范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。 本项目是河道环境综合治理工程，本项目的实施有利于改善珠子河河流生态环境和实现水质达标。 （3）白山市土壤环境质量巩固提升行动方案 本项目无土壤污染源，不会对土壤环境产生不利影响。 综上所述，本项目符合《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、 水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》的相关要求。 5、与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见表1-5所示。 表1-5 与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 实施建筑扬尘精细化治理。开展扬尘污染专项整治行动全市域范围内各类建筑、道路、市政等工程全部实施绿色施工按要求落实工地扬尘污染防治“6 个100%”。加强渣土运输车辆监督管理，渣土运输车辆全部采取密闭措施，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间和路线进行运输作业。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，建筑渣土及时外运，运输均按规定路线行驶，且均采用苫布遮盖运输的物料。; 符合. 2; 加强对长白山森林带等生态功能重要地区及江河源头区的水源涵养、水土流失综合防治，因地制宜实施河湖生态缓冲带修复。退耕还林还湿还草还水，逐步恢复河流、湖泊的水生态系统功能。实施河道综合整治工程，按照河道分级管理的原则组织实施河道清淤疏浚工作。; 项目以河道清淤为主，有效修复珠子河生态环境，改善珠子河水质。; 符合. - 6、与《白山市重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》符合性分析 本项目与《白山市重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》符合性分析详见表1-6所示。 表1-6 与《白山市重点流域水生态环境保护规划》符合性分析一览表 内容; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 主要 目标; 环境方面：“十四五”期间水质稳定达标，其中地表水优良比例达到100%、地表水劣V类水体比例控制在 0%、水功能区达标率达到80%、城市集中式饮用水水源达到或优于III类比例达到100%。水资源方面：头道松花江河流生态流量得到保障。水生态方面：提升鸭绿江流域花羔红点鲑、细鳞鱼、鸭绿江茴鱼等冷水鱼种群密度；松花江流域重点河流恢复蝲蛄种群丰度；河湖生态缓冲带修复长度147.9km。水环境风险方面：内源可控、外源预警。重金属尾矿风险、水土流失风险及农村分散式饮用水水源地风险得到有效管控；跨界河流风险监测预警体系得以建立完善；新建1处人工湿地进行污水处理厂尾水处理。; 本项目工程各项措施实施后，将有效改善自然环境和人类生活环境，使土地资源得到合理利用，使已经恶化的自然环境向有利于人类生产、生活的方向发展，使生态环境更趋于平衡。; 符合. 重点任务; - 一、 推进实现 - 人水和谐; - （二）梯次推进黑臭水体整治：巩固提升地级及以上城市黑臭水体治理成效、基本消除县级城市建成区黑臭水体、推动实施农村黑臭水体治理。（三）稳步推进美丽河湖建设：积极开展美丽河湖建设试点、恢复建成区河道亲水功能、开展珠子河水生态景观建设。; 本项目建设内容为河道综合治理工程，建设生态护岸工程、生态步道工程、生态隔离带工程、河道清淤工程、污水管线工程等，对水生态环境质量下降的河道进行治理。; 符合. - 三、 提升水资 - 源保障能力; - （二）完善河湖生态流量保障机制：狠抓生态流量管控、浑江干流水资源保障、保障河湖生态流量（三）强化河湖生态流量监管：加强河湖生态流量监测、加强江河湖库水量配置与调度管理。; 本项目通过清淤工程有利于河道水资源保障。; 符合. - 四、 - 推动 - 水生 - 态保 - 护修 - 复; - （二）实施生态缓冲带保护和管控开展河湖缓冲带建设、持续推进重点流域保护修复、强化河湖生态缓冲带监管。（三）推进水生生物多样性保护修复、水生生物完整性恢复、开展土著冷水鱼原种增殖放流、打通鱼类洄游通道。; 本项目不涉及; 符合. - 重点 - 工程 - 项目; - 重点实施松江河水生态环境保护工程、头道松花江水资源保障工程、二道松花江水环境工程、松花江水环境改善工程、珠子河生态护岸建设工程、浑江水环境综合整治工程、鸭绿江水生物种恢复工程。; 本项目是头道松花江流域靖宇段治理工程，属于重点工程。; 符合. 7、与《中华人民共和国河道管理条例》相符性分析 《中华人民共和国河道管理条例》规定：“第三条 开发利用江河湖泊水资源和防治水害，应当全面规划、统筹兼顾、综合利用、讲求效益，服从防洪的总体安排，促进各项事业的发展；第十条 河道的整治与建设，应当服从流域综合规划，符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关技术要求，维护堤防安全，保持河势稳定和行洪、航运通畅：第二十四条 在河道管理范围内，禁止修建河堤、阻水渠道、阻水道路：种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林除外）；设置拦河渔具：弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、坟葬、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动”。 本项目内容是在头道松花江流域靖宇段建设生态护岸工程、生态步道工程、 - 生态隔离带工程、河道清淤工程。本工程的建设服从防洪总体安排，项目建设不涉及禁止建设工程，工程实施后有利于维护堤防安全，保持河势稳定，提高了两岸居民生活、生产的安全保障，符合《中华人民共和国河道管理条例》相关要求。 8、与流域、防洪规划符合性分析 - 针对2010年全国普发的洪水灾害，党中央、国务院高度重视，专门出台了《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪灾害防治的若干意见》（国发〔2010〕31号），要求进一步加大中小河流治理力度。根据《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》，吉林省头道松花江水系也包含在该规划内。因此，本项目的建设符合《全国中小河流治理和病险水库除险加固、山洪地质灾害防御和综合治理总体规划》中的规划要求。 9与《水污染防治行动计划》的符合性分析 - 与国家《水污染防治行动计划》的符合性分析 - 2015年4月国务院印发了《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年8月印发《城市黑臭水体整治工作指南》，切实加大水污染防治力度，整治当前我国一些地区水环境质量差、水生态受损严重、环境隐患突出等众多问题，消除影响和损害群众健康且不利于社会经济持续发展的水环境污染现象。 - 本工程为头道松花江流域水生态环境综合整治项目，工程内容包括生态步道、生态护岸、生态隔离带建设、河道清淤工程，主要是对流域水污染状况进行治理，对水生态进行恢复，本项目建设符合《水污染防治行动计划》相关内容。 - 与《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》的符合性分析 - 2015年12月，吉林省人民政府办公厅印发了《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》（吉政办发〔2015〕72号），要求全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实《中华人民共和国环境保护法》，大力推进生态文明建设，以保障人民群众身体健康为出发点，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，坚持节约、洁净、安全方针，坚持预防为主、标本兼治，统筹实施分流域、分区域、分阶段治理，协同推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，形成政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与的水污染防治新机制，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢，为建设“美丽吉林”和全面实现建成小康社会目标提供有力保障。 - 本工程建设通过采取垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，协同推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，符合《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》相关内容。 - 与《白山市落实水污染防治行动计划工作方案》的符合性分析 - 根据白山市人民政府办公室印发的《白山市落实水污染防治行动计划工作方案的通知》白山政办发〔2016〕10号要求：深化重点流域污染防治。开展建成区水体排查。对建成区地表水水体进行全面排查，摸清城市建成区黑臭水体的现状，建立和完善区域地表水信息系统，全面掌握区域水体信息和污染控制情况；加大黑臭水体治理力度。建立治理黑臭水体的管理机制和动态监管机制。根据每条黑臭水体实际情况，制定“一河一策”的治理实施方案，采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。 本工程建设通过采取垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，协同推进水污染防治、水资源管理和水生态保护，符合《白山市落实水污染防治行动计划工作方案》要求。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于白山市靖宇县境内，头道松花江流域靖宇段治理工程。本次工程包括生态步道、生态护岸、生态隔离带建设、河道清淤工程。生态步道、生态护岸、生态隔离带建设地点位于靖宇县富国村、燕平村、葫芦头沟、长白山人才学院西侧、靖宇林场南侧；项目清淤工程地点位于长白山人才学院青龙河河道、靖宇县外环珠子河河道、大北山村珠子河河道。 ⑴长白山人才学院青龙河河道清淤段： 起点：126°46′58.022″，42°22′15.733″；终点：126°47′52.098″，42°22′24.866″； ⑵靖宇县外环珠子河河道清淤段： 起点：126°47′15.792″，42°24′33.573″；终点：126°47′24.907″，42°23′38.698″； ⑶大北山村珠子河河道清淤段： 起点：126°40′59.595″，42°24′25.131″；终点：126°43′19.412″，42°24′34.599″。 具体位置示意图详见图2-1，河道清淤工程位置详见附图2-1所示。 图2-1 本项目工程位置示意图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目背景 头道松花江流域靖宇段水环境综合治理工程是《头道松花江流域靖宇段可持续发展工程（一期）》的一部分，是头道松花江流域靖宇段水环境综合治理工程，项目纳入《靖宇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，详见附件。 - ⑴项目建设必要性 ①是巩固第二批流域水环境综合治理与可持续发展试点成果的需要 试点工作尽管已取得显著成效，但青龙河、珠子河、三道濛江河等支流仍存在水土流失、底泥污染、面源污染和污水泄漏等问题。接续项目的实施能够针对这些问题进行精准治理，巩固已取得的治理成果，防止水质恶化，确保治理效果的持久性，进一步改善水质，保障流域生态安全。对推动流域可持续发展、生态文明的建设等方面具有重要意义。 ②项目建设是保障头道松花江水质稳定的需要 靖宇海岛电站坝下断面水质持续稳定在Ⅲ类标准，水环境治理效果显著。本项目建设生态护岸与生态隔离，可以有效遏制水土流失，还可以抵御河道垃圾、农业废弃物及化肥等潜在污染源对水质的侵扰。项目建设保护了水体的自然净化能力，还促进了生物多样性的恢复，为流域内的生态平衡与可持续发展奠定了坚实基础。 ③项目建设是源头减少头道松花江水污染的需要 清淤工程的实施，对水质具有显著的积极影响。通过清理河道中的淤泥、沉积物和垃圾等污染物，能够有效减少底泥对水体的二次污染，提升水体的自净能力，改善了水质的清澈度和透明度，还促进了水体中溶解氧的增加，有利于水生生物的生长和繁殖。 ④根据靖宇县水利局对省发改委的情况说明可知：靖宇县青龙河、珠子河淤积情况严重及河道“脏乱差”的现状不但严重影响城市及流经乡镇村屯整体面貌，不利于水生态文明城市建设，而且与居民要求改善河道环境，提高生活质量的愿望相悖。根据靖宇县宏泽建设投资发展有限公司委托的第三方检测单位，对河道淤泥的总磷总氮检测最低值：总p460毫克/公斤、总N1289毫克/公斤的结果。对河流进行综合治理，疏浚河道十分必要。该项目已取得靖宇县发展和改革局关于《头道松花江流域靖宇段水环境综合治理工程可行性研究报告（代项目建议书）》的批复。 - ⑵项目建设可行性 ①用地可行性 项目建设地点不涉及新增用地、不涉及征地，不存在土地方面的风险，并且合理规划了公共空间，提高了土地利用效率。并且靖宇县自然资源局已出具用地情况的说明，项目用地合规合法。 ②建设方案的可行性 - 项目生态护岸采用格宾石笼和锁草砖建设，为水生生物提供栖息地，促进生态多样性；生态步道采用木栈道及彩色沥青，与自然生态和谐共荣，打造绿色戏水空间；清淤采用管理较为简单、成本较低的自然脱水的方法。将有效改善流域水环境质量，促进区域可持续发展。 - ⑶河道现状情况 ①水土流失：由于流域内地形复杂，加之人类活动、雨水侵蚀等影响，导致水土流失现象严重。青龙河靖宇林场段与珠子河富国村段水土流失较为严重，需建设生态护岸，减少水土流失。 ②底泥污染：当水域受到污染后，水中部分污染物可通过沉淀或颗粒物吸附而蓄存在底泥中，适当条件下重新释放，成为二次污染源，长期积累在河道底部的淤泥含有大量污染物，包括有机物、无机物、重金属等。经过第三方公司检测（详见附件），长白山人才学院河道，靖宇县外河道，大北山河道底泥中存在大量污染物，需要进行清淤。 面源污染：流域内农业生产活动频繁，农药、化肥等农业废弃物随雨水径流进入河道，造成面源污染。此外，城市生活污水和垃圾等也是面源污染的重要来源。需在头道花园河燕平村段建设生态隔离带可以减少面源污染的形成，有效减少污染来源。 ⑷环评分类 根据设计文件，本项目工程包括生态步道、生态护岸、生态隔离带建设及河道清淤。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目仅有河道清淤工程应开展环评工作，其他工程无需开展。河道清淤工程属于五十一、水利/128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠），故本次项目编制环境影响报告表。 - 工程组成及规模 - 2.1工程规模 项目在头道松花江流域建设生态护岸工程、生态步道工程、生态隔离带工程、河道清淤工程，其中：生态护岸长度6368.00m，生态步道长度7520.00m，生态隔离带面积1570.00㎡，清淤工程河道长度11098.42m， 合计淤泥量432346.566m³，项目占地面积58309.702㎡。 表2-1主要建设内容一览表 序号; 项目名称; 单位; 数量. 生态护岸工程. 1.1; 生态护岸; m; 6368.886. 生态步道工程. 2.1; 生态步道（木栈道）; m; 4078.751. 2.2; 生态步道（彩色沥青）; m; 351.13. 2.3; 生态步道（花岗岩板）; m; 3090.155. 生态隔离带工程. 3.1; 生态隔离带（植草）; ㎡; 1570. 河道清淤工程. 4.1; 河道清淤; m³; 432346.566. 表2-2 清淤工程汇总表 序号; 河道 名称; 位置; 清淤 面积（㎡）; 清淤长度（m）; 清淤段平均河宽m; 清淤平均深度（m）; 清淤量 万m3. 1; 青龙河; 长白山人才学院段; 21034.025; 1526.426; 13.8; 2; 4.2068. 2; 珠子河; 靖宇 县外; 67798.971; 2251.511; 30.1; 2; 13.5597. 3; 珠子河; 大北 山村; 127340.287; 7320.485; 17.4; 2; 25.4680. 4; 合计; /; 216173.283; 11098.422; /; /; 43.2345. - 2.2工程组成 本项目是头道松花江流域建设生态护岸工程、生态步道工程、生态隔离带工程和河道清淤工程，清淤采用干式施工法。清淤施工在现有河道内开展，产生的淤泥由汽车运至项目临时堆放场自然干化后由水利部门拍卖给有处理能力的单位进行处理。项目工程组成见表2-3。 表2-3 本项目组成情况一览表 名称; 工程组成; 工程内容. 主体工程; 河道清淤; 实施清淤工程总长度11.09km，清淤量42.23万m3。清除河槽河床内淤积的泥沙，清淤断面采用梯形断面，两侧自然边坡，河道宽度10—40m。清淤段始末端与现状河底高程平顺连接。清淤工程全部在河道管辖范围内，原河槽内进行工作，不新增占用土地。清淤方式选择机械开挖为主，人工开挖为辅，采用干法施工。. 生态护岸工程; 建设生态护岸长度为6368.886m。. 生态步道工程; 建设生态步道长度为7520.036m。材质选用生态实木板、彩色沥青、花岗岩板。其中生态实木板生态步道长度为4078.751m，沥青路生态步道长度为351.13m，石板路生态步道长度为3090.155m。. 生态隔离带工程; 建设生态隔离带1570㎡. 临时工程; 辅助工程; 施工便道; 利用现有道路。. 施工; 本项目不设置施工营地。. 施工工区; 施工机械放置施工区域内，机械设备维修外协处理；机械使用柴油在附近加油站购买，施工区不储存。. 淤泥堆场; 设置淤泥堆场1个，在长白山人才学院（三道濛江河）清淤段沿线河道外低洼地，用于临时堆放淤泥，堆场内设一个初沉池及一个二沉池，用来收集并处理底泥脱水产生的余水，沉淀池容积3040m3。. 临时料场; 项目不设置临时堆料场。. 公用工程; 给水; 本项目施工过程和运营期均不用水，施工人员均为当地居民，施工期不设置施工营地，不设置食堂，施工人员午餐采购盒饭供应，用水采购瓶装水供应。. 供电; 运营期不用电，施工期两栖作业船动力为柴油机，不用电。. 供热; 本项目无需供热。. 环保工程; 排水; 施工期间生活污水依托周边现有厕所；淤泥临时堆场产生的少量渗沥液，用于道路洒水抑尘。. 废气; 施工现场应设置围挡；清淤区域根据表面实际含水情况及时洒水降尘，起尘物料及时加盖苫布；定期维护施工车辆、减速慢行，加强机械车辆维修降低车辆废气影响。. 噪声; 选用低噪声设备、合理安排施工时间；距离敏感点较近的场地应设置施工屏障，施工车辆减速慢行，减少鸣笛。. 固废; 生活垃圾集中分类收集后由当地环卫部门统一处理；工程产生的淤泥和弃方由汽车运至临时堆放场地自然干化后由水利部门拍卖给有处理能力的单位进行处理；建筑垃圾外运至政府指定地方处理。. 生态 保护; 严格在控制范围内施工；车辆运输应按照规定的路线行驶，避免对植物造成伤害；增强员工的环境保护意识，加强对动植物的保护，严禁非法猎捕陆生及水生动植物；严格按照设计的施工时段、施工方式、施工范围进行作业，逐步有序的施工，尽量减小施工活动对河床的扰动作用；清淤淤泥应随清随运，不得在河道内堆放。. - 2.3工程内容 ⑴生态护岸工程 本工程拟在靖宇林场南侧、富国村布置生态护岸，生态护岸确定为植草生态护岸形式。 ①位置 青龙河靖宇林场南侧、富国村均沿河道布置在岸边。靖宇林场南侧：在河岸两侧布置护岸长度为5000.886m，面积为30037.65㎡。富国村：在河岸两侧布置护岸长度为1368m，面积为8155.58㎡。 ②设计 在水岸上自然布置玄武岩，厚度为0.4—0.6m；玄武岩空隙处更换30cm种植土，播种种植白三叶，密度为20g/㎡，搭配种植灌木球，密度为20株/100㎡，品种为紫丁香球（高度1.2—1.5m，冠幅1.2—1.5m）、榆叶梅球（高度1.2—1.5m，冠幅1.2—1.5m）、金叶榆球（高度1.2—1.5m，冠幅1.2—1.5m），比例为1:1:1。 ⑵生态步道工程 本工程将在富国村、燕平村、葫芦头沟、长白山人才学院西侧新建生态步道。生态步道木栈道分为两种形式，分别为扶手式步道、矮步道。 本工程步道横坡设计，根据规范要求，彩色沥青设计横向坡度为1.5%直线单面坡，坡度方向坡向耕地。生态石板路设计横向坡度为1.5%直线单面坡，坡度方向坡向大地，生态木栈道设计横向坡度为0%。 表2-4 生态步道断面汇总表 序号; 地块名称; 道路性质; 红线宽度（m）; 道路横坡（%）. 1; 富国村; 生态木栈道; 2m; 0. 彩色沥青路; 3m; 1.5. 2; 燕平村; 生态木栈道; 2m; 0. 石板路; 3m/2m; 1.5. 3; 长白山人才学院西侧; 生态木栈道; 2m; 0. 4; 葫芦头沟; 生态木栈道; 2m; 0. - ①扶手式步道 生态木栈道设计宽度为2m，基础采用直径114mm壁厚3.5mm镀锌钢管，平均长4.5m，外露高度≤2m，纵向间距2米，横向间距1.7米。桩基上设置140mm×50mm×5mm厚的槽钢横梁，与桩基础位置相对应；横向设置6道纵梁，采用40×80×3mm方钢，与槽钢横梁焊接。生态步道木板采用防腐实木板，防腐木规格110mm×25mm×2000mm；栏杆立柱尺寸为110mm*110mm*1230mm。栏杆立柱下端设置方管套筒，栏杆立柱与方钢管套筒通过花纹对穿螺栓连接。套筒尺寸为110*110*100*3.5mm。横梁及纵梁采用Q345qe钢，应选用E级钢。所有钢材外刷氟碳漆二遍。当外露钢柱高度≥2m时，需对基础进行加深，深度应达到入岩80cm。 人才学院生态步道一线平台、生态步道三线平台靠近河道一行、葫芦头沟生态步道七线采用φ30cm圆柱型预制钢筋混凝土桩，防木桩为预制成品结构，防木桩采用钢筋混凝土结构，平均长4.5m，直径0.3m，外露部分涂刷仿木漆混凝土预制桩基础。 ②矮步道 生态木栈道设计宽度为2m，基础采用螺旋地桩1800×89×3mm基础，螺旋地桩顶部设置法兰，法兰尺寸为220×220×10mm，法兰与螺旋地桩桩体焊接。基础桩纵向间距2米，横向间距1.7米，外露高度≤20cm，桩基上设置140mm×50mm×5mm厚的槽钢横梁，与桩基础位置相对应；横向设置6道纵梁，采用40×80×3mm方钢，与槽钢横梁焊接。生态步道木板采用防腐实木板，防腐木规格110mm×25mm×2000mm，横梁及纵梁采用Q345qe钢，应选用E级钢。所有钢材外刷氟碳漆二遍。矮步道不设置扶手栏杆。 A木栈道结构（扶手式步道） 生态防腐实木板110mm×40mm×2000mm； 方钢纵梁40×80×3mm； 槽钢横梁140mm×50mm×5mm； 桩柱直径114mm壁厚3.5mm镀锌钢管。 B木栈道结构（矮步道） 生态防腐实木板110mm×40mm×2000mm； 方钢纵梁40×80×3mm； 槽钢横梁140mm×50mm×5mm； 螺旋地桩1800×89×3mm。 C彩色沥青步道结构设计（适用于富国村） 面层彩色密封剂； 5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16）； PC-3乳化沥青粘层油 （0.5L/㎡）； 20cm C20混凝土； 20cm 级配碎石。 彩色沥青步道与既有沥青混凝土路顺接，原既有沥青混凝土路宽度3m，路口顺接宽度为2m，顺接段凿除原道路路面5cm，与新建彩色沥青步道面层一起摊铺。 D花岗岩板步道结构（适用于燕平村） 燕平村花岗岩板步道沿河道两侧布置，宽度分别为2m、3m；宽度2m适用于生态步道五线；宽度3m适用于生态步道一线、生态步道二线、生态步道三线、生态步道六线、生态步道八线、生态步道十一线宽度为3m。结构如下： 5cm 厚芝麻灰花岗岩； 3cm 厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层； 15cm 厚C20混凝土垫层； 15cm 厚砂砾垫层。 ⑶生态隔离带工程 对燕平村内主路两侧新建生态隔离带。燕平村内主路两侧生态隔离带面积为1570㎡。 新建生态隔离带采用植草满铺形式，需将场地进行整理。保留乔木、灌木，清除地面上的杂草。清理整形后找平后在生态隔离带区域内更换30cm种植土，播种种植黑麦草，密度为20g/㎡。 ⑷河道清淤工程 本项目对长白山人才学院青龙河河道、靖宇县外环珠子河河道、大北山村珠子河河道进行河道清淤。本次河道清淤采用机械挖掘淤泥，做围堰防护。 先用草袋围堰做防护，降水后正常开挖。围堰按施工段进行设置，围堰的作用是将河水截流到河床的一侧，在不影响上游河水流通的情况下进行石笼网箱基槽开挖。开挖前将围堰范围内施工段中采用泥浆泵将泥浆清除干净。 围堰上顶宽1m，迎水面放坡比例为1:2，背水面放坡比例为1:1，围堰高度应高于施工期间最高水位0.7m。 - 2.4工程主要设备 本项目主要设备详见表2-5。 表2-5 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 单斗挖掘机; 液压1m3; 台; 2. 2; 推土机; 59kw; 台; 1. 3; 推土机; 74kw; 台; 1. 4; 推土机; 88kw; 台; 2. 5; 两栖作业船; /; 台; 2. 6; 自卸汽车; 8T; 台; 3. 7; 装载机; /; 台; 3. 8; 洒水车; 4000L; 辆; 1. 9; 平地机; 120kw; 台; 1. - 2.5施工场地情况 - 2.5.1 施工交通 ⑴场外交通 本项目位于白山市靖宇县境内，区域沿线有较为完善的道路运输网，施工便道利用既有道路网。工程区内交通较为方便，各种材料、设备运输便利。 ⑵施工便道 本项目场内交通完善，依托现有道路，不设置临时施工便道。 - 2.5.2施工营地 本项目不设置施工营地。 - 2.5.3施工工区 - ⑴施工工区布置 本工程临时占地为淤泥临时堆放场，设置在长白山人才学院（三道濛江河）清淤段沿线河道外低洼空地，占地类型为荒草地，不涉及水源保护林，占地面积约为5.0万m2。临时堆场周边100m范围内均为空地，无环境敏感点。 - ⑵机械修配 - 本项目区段地处白山市靖宇县县城区域及周边，施工工区内不设置机修汽修间，修配任务均在镇区内机修厂完成，零配件及备品备件外购。 - ⑶其他 - 施工过程中汽油、柴油均在镇区加油站采购。本项目施工区内不设置柴油储存罐等设施，同时要求运输人员尽可能在加油站内进行加油，若需外带油料，油料运输必须采用密闭性能优越的储油罐，以防运输过程中发生风险事故。 - 2.6劳动定员 - 施工劳动力人数为40人/d，每日工作10h，时间为8点至18点，夜间不进行施工。 - 2.7公用工程 - ⑴供电 本项目运营期不用电，施工期两栖作业船动力为柴油机，不用电。 - ⑵供水 - 本项目施工过程和运营期均不用水，施工人员为当地居民，施工期不设置施工营地，不设置食堂，施工人员午餐采购盒饭供应，用水采购瓶装水供应，平均施工人数40人，施工人员平均用水量为10L/（d·人），施工人员生活用水量为0.4m3/d。 - ⑶排水 - 本项目运营期不产生废水，施工期施工人员生活污水按用水量80%计算，则施工期生活污水产生量约0.32m³/d，生活污水排入周边现有厕所，环卫部门定期清运。 - 2.8工程占地及拆迁 - ⑴工程占地 - 本项目生态步道、生态护岸现状、生态隔离均为永久占地，占地面积58309.702㎡，生态步道现状为既有土路，生态护岸现状为水利设施用地，生态隔离带现状为荒草地；淤泥临时堆场为临时占地，占地面积50000m2，临时堆场周边100m范围内均为空地，无环境敏感点。 - ⑵工程拆迁 本项目不涉及人口搬迁和房屋拆迁。 - 2.9土石方平衡 - 根据工程设计可知，本项目清淤工程、生态护岸工程、生态步道工程及生态隔离带工程土石方平衡详见下表。 表2-6 本项目土石方平衡表 单位m3 工程内容; 挖方量; 填方量; 借方量; 弃方量. 河道清淤; 43.23; 0; 0; 43.23. 生态护岸工程; 0.9166; 0.9166; 0; 0. 生态步道工程; 0.4062; 0; 0; 0.4062. 生态隔离带工程; 0.0471; 0.0471; 0; 0. 根据表2-6可知，本项目河道清淤挖方量42.23万m3，工程河底主要是淤泥，成分以砂砾为主，暂时堆存于临时堆放场，自然干化后，由水利部门进行拍卖外售，淤泥拍卖前需对淤泥的堆积体进行精确测量，需经专业机构检测，明确淤泥的成分组成，明确污泥稳定性，通过稳定性可确定淤泥再次利用的方向后进行拍卖。生态护岸工程挖方量主要是弃土和石渣，产生量0.9166万m3，与淤泥一并拍卖。生态护岸工程挖方量0.9166万m3，生态隔离带工程挖方量0.0471万m3，均用于回填种植土。 |
| 总平面及现场布置 | - 2.10总平面及现场布置 本项目位于白山市靖宇县区域及周边，工程包括：生态步道、生态护岸、生态隔离带、河道清淤工程四部分。本项目不设置取土场、不设置备料场，施工的原材料随到随用；不设置施工营地，施工人员就近村镇居住。各部分施工布置图详见下图。 图2-2 生态步道富国村段工程布置图 图2-3 生态步道葫芦头沟段工程布置图 图2-4 生态护岸富国村段工程布置图 图2-5 生态隔离带燕平村段布置图 图2-6 河道清淤段工程布置图 |
| 施工方案 | 2.11 施工方案 2.11.1施工布置原则 根据本工程施工技术条件、施工环境及工程的特点，为满足本工程的施工需要，工程施工布置应按以下原则进行。临建设施的规模和技术指标根据施工总进度和施工强度的需要进行设计。施工设施的布置在满足施工要求的前提下，尽量做到简单、实用。布置力求紧凑、合理、管理集中、调度灵活、运行方便、节约用地和安全可靠。 2.11.2 施工工艺 1、清淤方案比选： 目前，国内较为常用的河湖清淤方法主要有三种：干式清淤、半干式清淤和湿式清淤。 ⑴干式清淤法 干式清淤主要针对水量不大的河道，清淤时首先对河道利用围堰进行部分截流，上游地表水从一侧流淌，同时对围堰内进行排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用机械或人工的方法对河道进行清淤。具有清淤彻底，质量易于保证，设备、技术要求不高，产生的底泥含水率较低等优点。 ⑵半干式清淤法 半干式清淤法主要也是针对水量不大的河道，清淤时首先对河道进行截流，然后排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用搅吸设备进行搅拌、抽排清淤，同时由工人使用高压水枪在搅吸设备旁边予以辅助，具有淤泥的挖掘和输送一次性完成，清淤效率高，操作简单，避免了淤泥运输途中的二次污染问题，另外搅吸泥设备体积小，运输。拆装方便等优点。 （3）湿式清淤法 湿式清淤是目前国内航道、河道、湖泊疏浚工程中最为常用的清淤方法。通常都是采用绞吸式吸泥船，依靠船上吸水管前端围绕吸水管装设螺旋绞刀装置，将河淤泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场。这种方法挖泥、运泥、卸泥等作业过程可以一次连续完成。具有吸泥量大，操作简便，管道输送距离可达千米之外。淤泥的挖掘和输送一次性完成，且全程采用密封管道运送，避免了淤泥的二次污染的问题等优点。 根据设计，本项目清淤区域水量不大，且清淤断面较窄，为更彻底地清淤，本工程选择干式施工法的方式进行清淤。本工程不涉及涉水施工，不使用施工船舶。 图2-7 干式清淤法施工情况图 具体施工方案如下： ⑴土方开挖 土方开挖采用挖掘机开挖为主，人工开挖为辅。开挖时，以挖掘机沿开挖线挖土，挖至距设计基础底高程约20cm左右时，改用人工清理，直至满足设计要求。 ⑵干河清淤 作业区水排干后，采用挖掘机进行开挖，挖出的淤泥直接由车辆外运至淤泥临时堆放场所。 ⑶淤泥处置 根据设计材料、地质资料及现场查勘可知，现状河床内中砂分布广泛，清淤开挖料大部分为中砂，清淤河道周边及上游不存在大型工矿企业排污现象，河道现状水质尚不存在工业污染问题，本次开挖外运料不需要进行稳定化处理，采用自然干化法进行脱水，依靠蒸发和下渗降低含水率。淤泥通过密闭罐车运至临时堆放场进行干化，干化后的淤泥由水利部门拍卖处理。 底泥自然干化脱水需在临时淤泥堆场内进行，本工程设置1个淤泥堆场，位于长白山人才学院清淤工程东侧，占地面积50000m2，周边100m范围内均为空地，无环境敏感点。堆场内设置一个初沉池及一个二沉池，用来收集并处理底泥脱水产生的余水。沉淀池（500m2）做成围堰形式，挖深2m，地上填筑1.8m，以1:1.5放坡，顶宽2m，容积约为3040m3，停留时间不超过24h。池体均采用复合土工膜的方式进行防渗。临时堆场设有防渗和余水导排系统，余水通过下部导排管收集至四周导排沟及沉淀池，收集的余水用于场地洒水降尘，临时堆场及淤泥导排沟均铺设2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）膜进行防渗处理。 2护岸工程 水下部分采用土工格栅石笼结构为镀锌铝格宾网箱，笼网采用镀锌铝格宾网笼，水上部分边坡采用锁草砖，多孔结构护坡是利用多孔砖进行植草的一类护坡，常见的多孔砖有八字砖、六棱护坡网格砖等。 图2-8 生态护岸横断图 施工方式：根据设计方案，采用围堰施工－基槽平整-石笼网施工-锁草砖施工方案。 ①施工围堰：采用编织袋装砂垒围堰，围堰的作用是将河水截留到河床的一侧，另一侧进行河底砼垫层挡土墙石笼施工。 ②基槽平整：钢筋石笼网基槽开挖后需采用砂石料平整，确保平整稳定。 ③石笼网施工：格宾网石笼是一种将巢形格状网片组装成箱笼，并装入块石 填充料，格宾网的钢丝具有抗拉度，不易被破坏拉断，又因箱笼系柔软性结构，不因可能发生小的变异而发生裂缝、网箱被拉断的现象。网孔为60mm×80mm，格宾厚度为300mm，格宾高度与水面持平，宽度为3m，格宾下设无纺布400g/㎡；格宾内长度方向上1000mm设一隔断。 ④根据设计的要求，基层铺设 150~180nm厚的级配砂石，并找平碾压密实，密实度达，5%以上；找平层用中砂找平，30mm厚；面层铺设锁草砖，在铺设时，应根据设计图案铺设路面砖，铺设时应轻轻平放，用橡胶锤锤打稳定，但不得损伤砖的边角。 3生态步道方案 设计考虑路面排水的情况，纵坡一般 i≮0.3%；纵坡坡度 0.45%～0.70%。路面结构采用木栈道及彩色沥青。 4生态隔离带方案 生态隔离带沿县道双侧布置；均为草地。土地平整：初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂草、杂物的地面上进行起高填低的平整。土层厚度：草坪植物的根系80%分布在40cm以上的土层中，而且50%以上的是在地表以下20cm的范围内。播种：应根据草种、种子发芽率来确定种子播种量，种子有单播和2-3种混播的，单播时，一般用量为10—20g/㎡。 2.11.3 主要污染工序及环节 本项目主要污染物工序及环节详见表2-7所示。 表2-7本项目主要污染工序 工程环节; 污染物产生工序; 污染物类型; 污染物名称. 工程准备期; 机械进场; 噪声; 噪声. 工程施工期; 围堰挖掘; 噪声; 噪声. 粉尘; TSP. 尾气; CO、NO2、烃类物质. 排水; 噪声; 噪声. 清淤; 淤泥; 砂砾. 尾气; CO、NO2、烃类物质. 粉尘; TSP. 运输; 恶臭气体; 氨、硫化氢. 尾气; CO、NO2、烃类物质. 扬尘; TSP. 淤泥临时堆场; 恶臭气体; 氨、硫化氢、臭气浓度. 员工; 日常生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 生活污水; COD、氨氮、SS、pH. 2.11.4 施工周期 项目建设期为2年，拟于2024 年10月项目开始前期工作，至2026年9月竣工验收并投入使用。 本项目建设工期确定后，根据工程实施各阶段的工作量和所需时间，建议本项目建设进度如下： 2024年10月，完成项目前期编制工作及评估； 2024 年11-12月，完成初步设计文件编制、审查及批复工作，完成设备招标、施工招标工作； 2025年1月—2026年8月，完成全部施工工作； 2026年9月，工程竣工，交付使用。 表2-8 项目实施进度计划表 |
| 其他 | 2.11.5淤泥脱水方案比选 河道清淤必然产生大量底泥，底泥一般含水率高、强度低，需进行脱水处理。 表2-9 底泥脱水工艺对比表 项目; 自然脱水工艺; 传统机械脱水工艺; 真空预压工艺; 生物修复法; 一体化机械脱水工艺; 土工管袋工艺. 脱水效果; 一般，脱水时间长; 一般，脱水时间短; 较差; 无; 较好; 较好. 运行费用; 低; 较高; 较低; 高; 较高; 较低. 设备投资; 低; 高; 较高; 高; 较高; 较高. 优点; 运行管理简单、成本低; 占地面积小，脱水时间短; 运行管理简单、成本低; 可进行原 位修复; 自动运行，效率高、脱水效果好、土方可资源化处理; 工作场地卫生、运行管理简单. 缺点; 占地面积大、脱水时间长、受天气影响大; 运行管理较复杂，设备固定，不灵活; 排水效果差、脱水 时间长; 修复费用高昂、需考虑底泥的后续处置; 运行管理 较复杂、 设备投资 较高、固结剂费用较高; 脱水时间长、占地 面积较大. 根据项目可研：考虑到本项目对脱水固化处理后的含水率、排放尾水水质、淤泥减量化等方面要求不高，结合靖宇县的实际情况，项目底泥脱水采用运行管理较为简单、成本较低的自然脱水的方法。 2.11.6淤泥脱水场地比选 根据《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》，按照底泥堆存方式，可分为常规堆场和大型土工管带堆场两种。常规堆场是通过建造围埝而形成的堆泥场，一般宜尽量利用现成的封闭低洼地、废弃的鱼塘等作为堆场，以减小围埝高度和降低围埝建造成本。土工管袋堆场由基础和高强度土工布织成的大型管、副坝等组成，污染底泥直接存储在大型土工管袋中。堆场底部应铺设防渗材料。 根据项目设计：结合本项目淤泥产生量及工程量，淤泥脱水场地选在长白山人才学院清淤工程东侧闲置低洼地。建设在透水地基上的污染底泥堆场必须有效防止底部渗漏。堆场底部防渗可参照《渠道防渗工程技术规范》（SL 18-2004）和《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ 113-2007）。堆场底部防渗措施必须具有经济性和实用性，因地制宜利用当地天然材料防渗应作为首选方案。 2.11.7淤泥土方处置方案比选 根据《湖泊河流环保疏浚工程技术指南》污泥处置方式主要为卫生填埋、制造建工材料、土地利用及其他无害化处理方式，如堆肥、热处理、工业化回用。 （1）卫生填埋方案 对于重金属及有毒有害有机污染物含量较高的疏浚污泥，采用玻璃化法等固定技术将污染物永久固定，并进行卫生填埋。 本项目疏浚底泥重金属含量较低，且靖宇县无卫生填埋场地。 （2）制造建工材料 疏浚底泥可用于制造成陶粒以及其他建工材料，如利用疏浚底泥制砖、利用水泥回转窑处理污泥，燃烧后的残渣可成为水泥熟料的一部分。 本项目疏浚底泥重金属含量较低，含水率较高，靖宇县区域范围内无现有底泥制砖生产企业、无水泥回转窑企业，企业自建制砖资源再利用处置成本偏高，且目前市场砖需求量较小，可行性较低。 - （3）土地利用 土地利用技术包括堆肥与农用技术和生态湖滨带营建技术。本工程疏浚底泥产生量较多，该工程自身无回填需求量较小，处置能力有限。 - 其他方式 经过脱水浓缩预处理后的污泥通常采用投海、堆肥、填埋、干式热处理、工业化回用等几种处理处置措施。疏浚后的底泥还可用于填地造景，开发旅游资源。利用疏浚底泥还可以修复严重扰动的土地。 本工程淤泥和土石方产生量较大，根据设计和建设单位提供，预计由水利局采用拍卖方式进行处置。 淤泥拍卖前需对淤泥的堆积体进行精确测量，同时需经专业机构检测，明确淤泥的成分组成，避免淤泥中的重金属超标，对环境造成二次污染；明确污泥稳定性，通过稳定性可确定淤泥再次利用的方向。 淤泥买方应具备合法资格条件、财务能力条件、专业能力条件，资格条件：应具有合法有效的营业执照；财务能力：应有良好的信誉及健全的财务制度，能够承担拍卖后续处理淤泥所需费用的能力；专业能力：应具备相关专业的资质证书，同时应具备必需的设备和专业技术人员。淤泥经过处理后可用于土壤改良、提高土壤肥力，也可做固体填充材料，例如建筑回填、路基回填、绿化回填等。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态功能区划 3.1.1全国生态功能区划归属 根据《全国生态功能区划》（修编版），全国生态功能区划包括生态功能区242个，其中生态调节功能区148个、产品提供功能区63个，人居保障功能区31个。全国陆域生态功能区类型详见表3-1。 表3-1 全国陆域生态功能区类型统计表 主导生态系统服务功能; 生态功能区（个）; 面积（万km2）; 面积比例（%）. 生态调节; 水源涵养; 47; 256.85; 26.86. 生物多样性保护; 42; 220.84; 23.09. 土壤保持; 20; 61.40; 6.42. 防风固沙; 30; 198.95; 20.80. 洪水调蓄; 8; 4.89; 0.51. 产品提供; 农产品提供; 58; 180.57; 18.88. 产品提供; 林产品提供; 5; 10.90; 1.14. 人居保障; 大都市群; 3; 10.84; 1.13. 重点城镇群; 28; 11.04; 1.15. 合计; 242; 956.29; 100.00. 注：本区划不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，其面积合计为3.71万km2. 根据全国重要生态功能区分布图可知，本项目所在区域不属于水源涵养、生物多样性保护、土壤保持和防风固沙区。 3.1.2 吉林省生态功能区划归属 生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。 根据《吉林省生态功能区划研究》本次评价区域的生态功能区划归属描述如下： ⑴吉林省生态功能一级区划归属 根据《吉林省生态功能区划研究》，本项目所在区域白山市靖宇县位于一级生态区划中的吉林东部长白山地生态区，详见附图3-1。 ⑵吉林省生态功能二级区划归属 本项目评价区域属于二级生态区划中的“Ⅲ4长白熔岩中低山林业生态亚区”，详见附图3-2。 ⑶吉林省生态功能三级区划归属 本项目评价区域属于三级区划中的Ⅲ4-4龙岗中低山景观保护与林业生态功能区，详见附图3-3。 本区域本区地势西南高东北低，东部为头道松花江水系。地貌可概括为山、岗、川三大类型，比例大致为三山五岗二川，境内最高海拔为1312.9m，最低海拔为279.3m。全区山峦起伏，河径流发育。 本区具有明显的温带湿润的针阔混交林气候，四季分明，年日差较大。年平均气温为3-5℃，无霜期为115—140d，年降水量为800—1000mm。本区自然资源十分丰富，有“立体宝库”“森林王国”之称。区内有耕地1.07×104hm2，草甸沼泽和泥炭沼泽地1.08×104hm2，其中适合开垦水田的面积为6533hm2。林地总面积21.69×104hm2，森林覆盖率74.9%，是吉林省木材基地之一。本区已探明有19处矿泉水地，其储量丰富，流量稳定，分布集中，水质良好，水化学类型独特，无污染。矿产资源十分丰富，有煤、金、铁、铜、硅、火山渣、硅藻土、玄武岩等40多种金属，是吉林省的后备煤田。区内动植物资源丰富，共有野生动物300多种；野生经济植物1000多种，其中药用植物788种，食用植物123种，蜜源植物116种；主要盛产贝母等中小药材，是全国西洋参之乡，旅游资源有龙湾（龙泉）湖、杨靖宇将军殉地、老黄沟等人才和自然景观，具有发展生态旅游产业的优势。 3.1.3 区域生物多样性调查 本报告利用《吉林省生态功能区划研究》中对吉林省生物多样性维持与保护的重要性评价的成果对评价区域的生物多样性进行评价。 生物多样性维持与保护的重要性评价，主要是对本项目评价区内的生物多样性进行评价，在此基础上，提出其维持和保护的重要等级。 本项目评价区域物种数量占吉林省物种数量比率为＜5%，重要性级别为一般地区；区域内无保护物种，重要性为一般地区。因此本项目区域内的生物多样性维持和保护重要级别为一般地区。 3.1.4 水文地质情况 区内地下水按埋藏类型可划分为：第四系松散层孔隙潜水及基岩裂隙水。第四系孔隙潜水主要赋存于砂卵石层中，基岩裂隙水主要赋存于岩石风化裂隙及构造裂隙中，水量较丰富。地下水主要接受大气降水垂直入渗补给，向沟河下游排泄。 项目区域按岩土的工程特性将场地地层划分为8个地质层。描述如下： 第①层 杂填土（Q4ml）：杂色，松散，不均匀。主要由黏性土及碎砖石、草根等生活建筑垃圾组成，为近期堆积。层厚为0.3—6.5m。 第②层 含粉质黏土碎石（Q2al）：杂色，松散状态，多为棱角形，母岩成分多为花岗岩、玄武岩等硬质岩石，粒径多为2—5cm，少量10—15cm，充填物为粉质黏土，呈可塑状态。层厚0.5—4.6m。 第②1层 有机质粉质黏土（Q4al）：黑灰色，软塑状态，高压缩性，有腥臭味，富含有机质。稍有光泽，干强度、韧性中等，无摇振反应。层厚为0.9—4.1m。 第③层 卵石（Q2al）：杂色，松散状态，多为圆形及亚圆形，母岩成分多为花岗岩、玄武岩等硬质岩石，粒径多为2—8cm，少量10—15cm，充填物为圆砾、粗砂、砾砂等，孔隙约30%～35%，级配一般，分选性一般。层厚0.8—4.8m。第④层 全风化花岗岩（γ）：杂色，原岩结构基本破坏，仅外观保持原岩状态，风化后呈粗砂、砾砂状，呈密实状态。裂隙很发育，干钻可钻进。为极软岩，极破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级。层厚为2.1—3.2m，层底高程为659.34—668.53m，此层局部缺失。 第④1层 全风化玄武岩（β）：杂色，原岩结构基本破坏，仅外观保持原岩状态，风化后呈粗砂、砾砂状，呈密实状态。裂隙很发育，干钻可钻进。为极软岩，极破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级。层厚为0.5—3.0m。 第⑤层 强风化花岗岩（γ）：杂色，原岩结构大部分破坏，岩芯呈碎块状、短柱状，粒状结构，块状构造。裂隙发育，岩芯钻方可钻进。为软岩，破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级。勘探深度内未见洞穴、临空面、破碎岩体及软弱夹层。该层局部未能钻穿，本次勘察所揭露的最大厚度为4.00m，此层局部缺失。 第⑤1层 强风化玄武岩（β）：杂色，原岩结构大部分破坏，岩芯呈碎块状、短柱状，隐晶质结构，气孔构造。裂隙发育，岩芯钻方可钻进。为软岩，破碎，岩体基本质量等级Ⅴ级。勘探深度内未见洞穴、临空面、破碎岩体及软弱夹层。该层局部未能钻穿，本次勘察所揭露的最大厚度为8.50m，此层局部缺失。 依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。 珠子河属山区性河流，流域内高山起伏，整个流域绝大部分为山地，地势西南高东北低。河谷地很少，河道中多急流，尤其是上游河段，河床狭窄比降大，两岸多为高山台地。 珠子河发源于靖宇县靖宇镇西南大四方顶子东麓，流经靖宇县，属于头道松花江左岸一大支流，流向为自西南向东北。珠子河河长80.3km，流域总面积953k ㎡，河道平均比降 5.0‰。 青龙河属珠子河一级支流，流域面积227k㎡，河道长度37.0km，河道平均比降8.4‰，发源于靖宇县靖宇镇徐家店村西南四海龙湾南。 三道濛江河发源于靖宇县靖宇镇错草顶子山西五大山东北侧，于靖宇县靖宇镇保安村西南汇入青龙河。流域面积为81.6km2，河道长度为20.5km，河道平均比降为10.4‰。 3.2生态环境现状 本项目位于白山市靖宇县区域内，根据现场调查，本项目评价区域为城镇生态系统。项目水域两岸为生活区，工程河段两岸无工业企业，评价区域没有特别生态系统或生境等生态敏感保护目标。生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。评价区域无自然保护区，风景名胜区，文物古迹等。区域内未发现大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类等，无珍稀濒危保护野生动物。 3.2.1陆生生态调查 （1）土地利用类型 本工程主要是河道清淤，本次评价以施工期淤泥堆放场地及外扩300m所构成的区域作为生态评价范围，总评价面积5.55km2。评价区域内土地利用结构见下表和附图3-7。 表3-2 淤泥堆放场及外扩范围土地利用结构 用地分类; 面积（㎡）; 面积（km2）; 占比（%）. 耕地; 460863; 0.46; 70.88. 林地; 53578; 0.05; 8.24. 居住用地; 45086; 0.045; 6.93. 水域; 45820; 0.045; 7.04. 堆料场; 53820; 0.053; 8.27. 堆料场300m; 659167; 0.65; 100. 从表中可以看出，本评价区内耕地占主要地位，面积为0.46km2，占评价区总体面积的70.88%；其次为林地、水域及水利设施用地、居住用地，分别占总面积的8.24%、6.93%和7.04%，占评价区总面积的比例均较小。 本项目淤泥堆放场及外扩范围内植被类型图，详见附图3-8，植被类型详见表3-3。 表3-3 植被类型表 植被分类; 面积（㎡）; 占比（%）. 栽培植被; 460863; 76.13. 阔叶林; 53578; 8.85. 无植被; 45086; 7.45. 水域; 45820; 7.57. 合计; 605347; 100. 从表中可以看出，本评价区内栽培植被占主要地位，占评价区总体面积的76.13%，区域植被简单。 评价区生态系统具有城市生态与农业生态双重特征。区域内既有农业生态系统，又有城市郊区和开发利用区为主体的城市生态系统。评价区内主要为人工植被，一是由乔木及灌木、草本植物构成。二是以农田为主，植物代表种类为蔬菜和谷物类野生植被是仅存于路边、水沟、河滩地，以野生草本植物为主。区域内无国家重点保护的珍稀濒危物种。 项目所在区域植被类型概况详见表3-4所示。 表3-4 项目所在区域植被类型概况 生态功能区划; 植被 类型; 概况; 评价范围分布. Ⅲ吉林东部长白山山地生态区-11长白熔岩中低山林业生态亚区; 森林; 针叶林; 区域主要为长白落叶松林，属于长白山区特有种，大面积人工栽培的落叶松也属于长白落叶松，是该区常见的植被类型。长白落叶松林属隐域性植被，多分布于谷地、沿河两岸及沼泽地，常形成纯林。垂直分布范围较广，在吉林省长白山海拔500m～1950m范围内均有分布，除长白山自然保护区外，原生的落叶松纯林不多，大多是火灾后出现的次生林，层次结构简单。由于多年的采伐，其分布范围日益缩小，现多呈小块状零星分布。由于长白落叶松属强阳性树种，林下难以更新，因而易于被其他树种如红松、云冷杉等取代，形成落叶阔叶林或针阔混交林。; 评价范围内植被类型以森林为主，除下述灌丛和农田的分布区域段，其他区段均为森林，且多以白桦林、山杨林等。. 针阔混交林; 区域主要为蒙古栎、红松林。该群系主要分布在长白山区海拔1100m以下的低山、中山地带，但面积很小，且极少连续成片， 是本地的原生植被之一。一般集中分布在海拔650m～800m之间的分水岭或陡斜坡上（阳坡或半阳坡），土层浅薄，由于生境条件的局限，仅红松和蒙古标能适应，故形成蒙古红松混交林。林木组成为红松纯林或接近纯林，常混有少量蒙古栎、黑桦、紫锻或千金榆，大多只构成第二层。下木与草本层通常不很发达，林内无藤本植物，草本主要有羊胡子苔草、乌苏里苔草等。. 落叶阔叶林; 区域分布有蒙古栎林、山杨、白桦林等。蒙古栎林是吉林省分布最广、面积最大的次生林类型。蒙古的群落垂直结构简单，主要分为乔木层、灌木层和草本层3个层次。乔木层树木种类少，其中以蒙古栎为优势种的乔木层中，主要伴生树种为黑桦、白桦、山杨等；灌木层以胡枝子、榛子、毛榛子等在不同的群落中分别成为灌木层中的优势种；草本层主要为喜光耐旱的植物占优势，常见的有羊胡苔草、宽叶山蒿、大油芒等。山杨、白桦林是以山杨与白桦为主要优势树种混交而成的森林植被类型，群落结构一般由3层组成，植物种类较丰富，木本层尤其是主林层组成结构相对稳定，但草本层变化较大。. 灌丛; 区域主要为榛子灌丛，其群落结构通常较为简单，在岗脊附近群落较纯，几无地被侵入。在坡地略稀疏时有羊胡了苔草，更稀时在灌丛间有较多的杂草生长，从而形成二层结构。上层组成树种以榛子为主，其中有时伴生有生长矮曲的山杨、蒙古栎、春榆等乔木树种或其幼树，常有山里红、鼠李、卫矛等小灌木生长；草本层主要有羊胡子苔草、凸脉苔草、委陵菜、线叶菊、尖叶白前等。. 农田; 作物种类一般为春小麦、中晚熟大豆、玉米、高粱；糖甜菜、向日葵、亚麻、葡萄（埋土越冬）等，河谷零星分布有水稻田；伴生的田间杂草主要有狗尾草、牛筋草、铁苋菜、藜、稗、马齿苋等。; 珠子河河道两岸。. 3.2.2陆生动物调查 评价区域环境特点，动物群体主体由森林草原动物构成，并多具有与农田和居民点有联系的伴人动物。 ⑴兽类 由于人类活动频繁，评价区河段没有大型哺乳动物，兽类为齿类小型哺乳动物，主要分布于农田景观中，主要鼠类有黑线仓鼠、大仓鼠、田鼠、家鼠、褐家鼠、巢鼠等。无熊、豹、虎等珍稀动物。 ⑵两栖类 评价区段两栖类种类少，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙等。调查分析表明：由于受地域差异和人类活动的影响，评价区内明显地分为城市居民点动物小区和农田动物小区，其中前者受人类活动直接干扰。这些动物的分布和种类都与人类活动有密切的联系。 评价区内无国家重点保护动物。 ⑶鸟类 靖宇县鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见。 3.2.3水生生态调查 评价区内水体是三道濛江河及珠子河，珠子河是头道松花江支流。 珠子河属于松花江支流，位于吉林省靖宇县境内，发源于龙泉镇龙岗山脉梨树屯南赵蹦沟，流经龙泉镇梨树村、富国村、龙泉西村、龙泉东村、大北山村，濛江乡义胜村，靖宇镇镇郊村、蒙江村、永生村、静安村，最终于清江村西南汇入头道松花江。流域的东南部与头道松花江的支流头道花园河相邻，整个流域呈扇形。河网密度较高，珠子河的主要支流有八宝拦子河、青龙河、空杨树河、海龙河、大沙河、小沙河、四道河等河流。区域内流域面积为955km2，河流长度为80.60km。 历史上松花江流域天然河流中鱼类较多，初调查松花江流域分布鱼类5目10科41种。该区鱼类主要是喜冷水性淡水鱼类，如细鳞鱼、花羔红点鲑、丝鳑鲏、棒花鱼、麦穗鱼、雅罗鱼、花鳅、纵带平鳅、北方条鳅等。在分布的鱼类中，被列入我国《国家重点保护野生动物名录》中的有细鳞鲑（Brachymystax lenok Paiias）、哲罗鲑（Hucho ishikawi）。但目前由于水质污染及过度捕捞等原因，鱼类种群数量已经明显下降，在天然河道中仅能见到细鳑鲏、棒花、中华细鲫、麦穗、鯵鲦、大首鮈、真鱥、湖鱥、赤眼鳟等少数几种鱼类。其中哲罗鲑、细鳞鲑在该区域已不可见。根据调查，项目所在范围水域内没有鱼类三场分布，未发现国家重点保护鱼类。 区域河流多位于上游地区，水流急、河岸多砾石，不利于水生植物生长；沿线湖泊、泡塘很少，水生植物分布较少。挺水性植物以蓼科（Polygonaceae）为主；漂浮性植物组成以浮萍科（Lemnaceae）和槐叶萍科（Salviaceae）植物为主。 3.3项目所在区域环境质量现状 3.3.1 大气环境 ⑴基本污染物现状及达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中“三、具体编制要求（三） 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据，对区域环境空气质量进行现状进行分析，环境空气区域质量监测统计及评价结果详见表3-5所示。 表3-5 白山市区域空气质量现状评价表 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24µg/m3; 35µg/m3; 68.6%; 达标. PM10; 58µg/m3; 70µg/m3; 82.96%; 达标. SO2; 12µg/m3; 60µg/m3; 20.0%; 达标. NO2; 22µg/m3; 40µg/m3; 55.0%; 达标. CO; 24小时平均第95百分 位 数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 25.0%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 130µg/m3; 160µg/m3; 81.25%; 达标. 根据统计数据可以看出，白山市SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO、O3年均值及相应百分位数均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求。由此可以看出该区域环境空气有较大的环境容量，对污染物具有较大的环境承载能力，该区域内环境空气质量较好。本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 ⑵其他污染物现状评价 ①监测点位 本次布设3个环境空气质量监测点位，监测点位布设详见表3-6。 表3-6 环境空气质量监测点位表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测目的. 1; 人才学院段下风向靖宇镇; 氨、硫化氢、TSP、臭气浓度; 3d; 了解项目区域环境空气质量情况. 2; 大北山村. 3; 荷旺苑. ②监测项目及频次 监测项目：氨、硫化氢、TSP、臭气浓度 监测频次：氨、硫化氢监测小时均值，臭气浓度一次值，TSP监测日均值，共监测3天。 ③监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月22日—11月24日 ④评价标准 TSP评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求； 氨、硫化氢执行HJ-2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》附录 D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 ⑤评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值时间最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下： I=Ci/Coi×100% 式中：I—i 污染物的占标率，%； Ci—i 污染物各取值时间最大质量浓度值，μg/m3； Coi—i 污染物的环境质量标准，μg/m3。 污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。 ⑥监测及评价结果 监测结果详见表3-7。 表3-7评价区环境空气质量现状监测结果表 单位：mg/m3 采样点位; 监测 因子; 监测 单位; 监测结果 范围值; 评价标准; 最大占标率%; 达标 情况. 人才学院段下风向靖宇镇; 颗粒物; μg/m3; 84-96; 300; 32.0; 达标. 氨; mg/m3; 0.03-0.06; 0.2; 30.3; 达标. 硫化氢; mg/m3; 0.003-0.006; 0.01; 60.0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; <10; /; /; /. 大北山村; 颗粒物; μg/m3; 80-96; 300; 32.0; 达标. 氨; mg/m3; 0.04-0.05; 0.2; 25.0; 达标. 硫化氢; mg/m3; 0.003-0.006; 0.01; 60.0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; <10; /; /; /. 荷旺苑; 颗粒物; μg/m3; 84-88; 300; 29.3; 达标. 氨; mg/m3; 0.03-0.04; 0.2; 20.0; 达标. 硫化氢; mg/m3; 0.005; 0.01; 5.0; 达标. 臭气浓度; 无量纲; <10; /; /; /. 根据监测结果可知，TSP评价标准满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求；氨、硫化氢满足氨、硫化氢执行 HJ-2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求，区域环境空气质量较好，尚有一定的环境容量。 3.4.2 地表水环境 ⑴国控断面水环境质量 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3 水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；根据“吉林省生态环境厅网站”上发布的珠子河2023年1月—2023年12月监控断面质量信息，详见表3-8。 表3-8 珠子河监测断面水质状况 河流名称; 珠子河. 断面名称; 海岛电站坝下. 水质综合评价; 本月水质; 环比; 去年同期水质; 同比. 水质; 2023年; 1月; Ⅲ; 下降; /; /. 2月; /; /; /; /. 3月; /; /; /; /. 4月; Ⅲ; /; /; /. 5月; Ⅱ; 好转; Ⅲ; 好转. 6月; Ⅱ; 持平; IV; 好转. 7月; Ⅱ; 持平; V; 好转. 8月; Ⅱ; 持平; V; 好转. 9月; Ⅱ; 持平; IV; 好转. 10月; Ⅱ; 持平; Ⅲ; 好转. 11月; Ⅲ; 下降; Ⅲ; 持平. 12月; /; /; Ⅱ; /. 2024年; 1月; /; /; Ⅲ; /. 2月; /; /; /; /. 3月; Ⅲ; /; /; /. 4月; Ⅱ; 好转; Ⅲ; /. 5月; Ⅱ; 持平; Ⅱ; 好转. 根据上表可知，2023年1月—2024年5月，各月均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，说明区域地表水环境逐渐向好。 ⑵现状监测 ①监测断面的布设 为了解本项目所在区域地表水环境质量状况，在评价范围共布设3个监测断面，监测点位布设详见表3-9。 表3-9 地表水监测点位表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测时段; 监测目的. W1; 三道濛江河汇入珠子河前500m; pH、SS、COD、BOD5、氨氮、石油类; 3d; 了解珠子河水质现状. W2; 珠子河大北山村段. W3; 珠子河靖宇县段. ②监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月22日—11月24日 ③评价方法 评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水域功能和标准分类中Ⅲ类。地表水现状评价采用单因子指数法。评价模式如下： 利用监测断面i项水质指标的监测浓度值Ci，j与指定水体功能的水质标准浓度值Csi相比，令比值Si，j为i项指标的功能超标指数，由Si，j来评价其是否满足指定功能标准。 一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子）的指数计算公式： Si,j=Ci,j/Csi 式中：Si，j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标； Ci，j—评价因子i在j点的实际统计代表值，mg/L； Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。 pH值的指数计算公式： SpH,j=(pHj≤7.0) SpH,j=(pHj>7.0) 式中：SpH，j—pH的标准指数； pHj—pH的监测值； pHsd—标准规定pH值的下限； pHsu—标准规定pH值的上限。 水质参数的标准指数Si，j＞1时，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，Si，j≤1时满足。 ④评价结果 地表水监测结果详见表3-10。 表3-10 地表水监测与评价结果表 检测点位; 检测项目; 检测单位; 检测结果范围; 标准限值; 最大标准指数; 超标 倍数; 达标 情况. W1; pH; 无量纲; 7.4-7.5; 6-9; 0.25; 0; 达标. SS; mg/L; 6-9; /; /; 0; 达标. COD; mg/L; 11-18; 20; 0.9; 0; 达标. BOD5; mg/L; 2.5-3.7; 4; 0.93; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.418-0.528; 1.0; 0.53; 0; 达标. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.05; /; 0; 达标. W2; pH; 无量纲; 7.4-7.6; 6-9; 0.3; 0; 达标. SS; mg/L; 5-9; /; /; 0; 达标. COD; mg/L; 15-17; 20; 0.85; 0; 达标. BOD5; mg/L; 2.5-3.2; 4; 0.8; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.354-0.571; 1.0; 0.58; 0; 达标. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.05; /; 0; 达标. W3; pH; 无量纲; 7.4-7.6; 6-9; 0.3; 0; 达标. SS; mg/L; 6-8; /; /; 0; 达标. COD; mg/L; 11-17; 20; 0.85; 0; 达标. BOD5; mg/L; 2.6-3.5; 4; 0.88; 0; 达标. 氨氮; mg/L; 0.347-0.578; 1.0; 0.58; 0; 达标. 石油类; mg/L; 0.06L; 0.05; /; 0; 达标. 根据监测结果可知，评价区域范围内河流3个监测点位中，各项指标均基本满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水质要求。 3.4.3 声环境 ⑴监测点布设 根据编制技术指南，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》相关规定开展补充监测，为此根据项目周边环境情况，在本项目外50m范围内声环境保护目标处设置监测点位，噪声点位布设详见表3-11。 表3-11 噪声监测点位表 序号; 监测点位; 点位坐标位置; 布设目的. N1; 人才学院段; 126.78187587°，42.37087500°; 了解工程附近声环境质量现状. N2; 人才学段; 126.78232619°，42.37188920°. N3; 人才学段; 126.78717076°，42.37426224°. N4; 人才学段; 126.78857449°，42.37384057°. N5; 人才学段; 126.78975658°，42.37342811°. N6; 人才学院段; 126.79254969°，42.37371692°. N7; 人才学院段; 126.79457449°，42.37315947°. N8; 人才学院段; 126.79314415°，42.37255493°. N1; 珠子河大北山村段; 126.69019809°，42.40848069°. N2; 珠子河大北山村段; 126.69231706°，42.40690803°. N3; 珠子河大北山村段; 126.69436078°，42.40604819°. N4; 珠子河大北山村段; 126.69888950°，42.40800516°. N1; 珠子河靖宇段; 126.79079539°，42.39405530°. N2; 珠子河靖宇段; 126.78809527°，42.39504102°. N3; 珠子河靖宇段; 126.78578110°，42.39910046°. N4; 珠子河靖宇段; 126.78449510°，42.39948211°. N5; 珠子河靖宇段; 126.78338011°，42.39701107°. N6; 珠子河靖宇段; 126.79004692°，42.40522815°. N7; 珠子河靖宇段; 126.79015254°，42.39441265°. N8; 珠子河靖宇段; 126.78909176°，42.39456445°. N9; 珠子河靖宇段; 126.78441979°，42.39744584°. ⑵监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月22日 ⑶评价标准 本项目噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类、2类、3类标准限值。 ⑷监测结果与评价 噪声监测点位与评价详见表3-12。 表3-11 噪声监测与评价结果表 序号; 监测点位; 检测结果; 评价标准; 达标 情况. 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A); 昼间Leq dB(A); 夜间 Leq dB(A). N1; 人才学院段; 51; 40; 65; 55; 达标. N2; 人才学院段; 52; 42; 65; 55; 达标. N3; 人才学院段; 51; 42; 60; 50; 达标. N4; 人才学院段; 50; 42; 60; 50; 达标. N5; 人才学院段; 50; 41; 60; 50; 达标. N6; 人才学院段; 52; 40; 60; 50; 达标. N7; 人才学院段; 50; 42; 60; 50; 达标. N8; 人才学院段; 52; 42; 60; 50; 达标. N1; 珠子河大北山村段; 50; 40; 55; 45; 达标. N2; 珠子河大北山村段; 50; 40; 55; 45; 达标. N3; 珠子河大北山村段; 50; 40; 55; 45; 达标. N4; 珠子河大北山村段; 50; 40; 55; 45; 达标. N1; 珠子河靖宇段; 52; 41; 55; 45; 达标. N2; 珠子河靖宇段; 52; 41; 55; 45; 达标. N3; 珠子河靖宇段; 50; 40; 55; 45; 达标. N4; 珠子河靖宇段; 50; 42; 55; 45; 达标. N5; 珠子河靖宇段; 50; 42; 65; 55; 达标. N6; 珠子河靖宇段; 50; 40; 65; 55; 达标. N7; 珠子河靖宇段; 50; 40; 55; 45; 达标. N8; 珠子河靖宇段; 50; 40; 55; 45; 达标. N9; 珠子河靖宇段; 50; 40; 55; 45; 达标. 根据监测结果可知，本项目各监测点位的噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类、2类、3类标准，说明评价区域声环境质量较好。 3.4.4 底泥环境质量现状 为了解清淤河段底泥的情况，本项目对不同清淤段的底泥进行了现状监测。 ⑴监测点布设 本项目清淤河道涉及三段，河道周边均不涉及工业企业，本次在清淤工程段分别随机布设1个点位，监测点位详见表3-13。 表3-13 底泥监测点位表 类别; 检测点位; 检测因子; 检测频次; 监测目的. 淤泥; 三道濛江河清淤工程; pH、砷、镉、铬、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌; 1次，1天; 了解本项目清淤底泥含有重金属的情况。. 珠子河靖宇段. 珠子河大北山村段. ⑵监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年12月10日 ⑶评价标准 根据HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》附录D中D2.2底泥污染评价标准可知：可以根据土壤环境质量标准或所在水域底泥的背景值，确定底泥污染评价标准或参考值。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中提到涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目需要做专项评价，根据土壤环境质量标准执行目的可知，项目底泥达到了《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）的标准限值要求，认为底泥没有重金属污染物。 本次底泥评价采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）进行评价。 ⑷监测结果与评价 HJ 2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》规定：D.2.1 底泥污染指数计算公式： 底泥污染因子的单项污染指数大于1表明该污染因子超标，小于等于1就未超标，也就可以认为底泥未受该因子污染。 本项目底泥监测与评价详见表3-14-1及表3-14-2。 表3-14-1 底泥监测与评价结果表 类别; 检测 点位; 检测 因子; 检测 单位; 检测结果; GB 36600-2018 建设用地; 评价 指数; 达标情况. 淤泥; 三道蒙江河清淤工程; pH; /; 6.9; /; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 65; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.3; 38; 0.03; 达标. 铅; mg/kg; 39.5; 800; 0.05; 达标. 铬; mg/kg; 40.4; /; /; 达标. 砷; mg/kg; 6.56; 60; 0.11; 达标. 镍; mg/kg; 31.1; 900; 0.035; 达标. 锌; mg/kg; 119; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 39.3; 18000; 0.002; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; 5.7; /; 达标. 淤泥; 珠子河靖宇段; pH; /; 6.8; /; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 65; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.4; 38; 0.03; 达标. 铅; mg/kg; 39.5; 800; 0.04; 达标. 铬; mg/kg; 52.9; /; /; 达标. 砷; mg/kg; 6.47; 60; 0.11; 达标. 镍; mg/kg; 33.9; 900; 0.03; 达标. 锌; mg/kg; 96; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 49.2; 18000; 0.003; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; 5.7; /; 达标. 淤泥; 珠子河大北山村段; pH; /; 6.7; /; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 65; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.9; 38; 0.05; 达标. 铅; mg/kg; 39.1; 800; 0.04; 达标. 铬; mg/kg; 56.3; /; /; 达标. 砷; mg/kg; 6.96; 60; 0.12; 达标. 镍; mg/kg; 36.4; 900; 0.04; 达标. 锌; mg/kg; 95; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 48.7; 18000; 0.003; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; 5.7; /; 达标. 根据监测结果可知，底泥各项重金属监测指标全部低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准的要求，底泥土壤污染风险较低，不存在重金属污染。 表3-14-2 底泥监测与评价结果表（GB 15618-2018） 检测 点位; 检测 因子; 检测 单位; 检测 结果; 农用地 （筛选值）; 标准 指数; 农用地 （管控制）; 标准 指数; 达标情况. 三道濛江河清淤工程; pH; /; 6.9; 6.5<pH≤7.5; /; 6.5<pH≤7.5; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 0.3; /; 3.0; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.3; 2.4; 0.54; 4.0; 0.33; 达标. 铅; mg/kg; 39.5; 120; 0.33; 700; 0.06; 达标. 铬; mg/kg; 40.4; 200; 0.20; 1000; 0.04; 达标. 砷; mg/kg; 6.56; 30; 0.22; 120; 0.05; 达标. 镍; mg/kg; 31.1; 100; 0.31; /; /; 达标. 锌; mg/kg; 119; 250; 0.48; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 39.3; /; /; /; /; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; /; /; /; /; 达标. 珠子河靖宇段; pH; /; 6.8; 6.5<pH≤7.5; /; 6.5<pH≤7.5; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 0.3; /; 3.0; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.4; 2.4; 0.58; 4.0; 0.35; 达标. 铅; mg/kg; 39.5; 120; 0.33; 700; 0.06; 达标. 铬; mg/kg; 52.9; 200; 0.26; 1000; 0.05; 达标. 砷; mg/kg; 6.47; 30; 0.22; 120; 0.05; 达标. 镍; mg/kg; 33.9; 100; 0.34; /; /; 达标. 锌; mg/kg; 96; 250; 0.38; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 49.2; /; /; /; /; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; /; /; /; /; 达标. 珠子河大北山村段; pH; /; 6.7; 6.5<pH≤7.5; /; 6.5<pH≤7.5; /; 达标. 镉; mg/kg; 未检出; 0.3; /; 3.0; /; 达标. 汞; mg/kg; 1.9; 2.4; 0.79; 4.0; 0.48; 达标. 铅; mg/kg; 39.1; 120; 0.33; 700; 0.06; 达标. 铬; mg/kg; 56.3; 200; 0.28; 1000; 0.06; 达标. 砷; mg/kg; 6.96; 30; 0.23; 120; 0.06; 达标. 镍; mg/kg; 36.4; 100; 0.36; /; /; 达标. 锌; mg/kg; 95; 250; 0.38; /; /; 达标. 铜; mg/kg; 48.7; /; /; /; /; 达标. 六价铬; mg/kg; 未检出; /; /; /; /; 达标. 根据监测结果可知，底泥各项重金属监测指标全部低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中筛选值、管控值的要求，底泥土壤污染风险较低，不存在重金属污染。 3.4.5土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为“水利－其他 ”，项目类别为Ⅲ类，需要根据pH值及含盐量判断评价等级。 ⑴监测点布设 为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次布设3个土壤环境质量现状监测点。土壤现状监测点位布设情况见表3-15。 表3-15 土壤环境监测布设情况表 点位序号; 点位名称; 点位坐标; 检测指标; 备注. D1; 人才学院段; 126.78604529°，42.37259096°; pH、含盐量; 表层样点 （0-0.2m取样）. D2; 珠子河靖宇段河岸; 126.78441979°，42.39744584°; pH、含盐量. D3; 珠子河大北 沟段; 126.69977177°，42.40999517°; pH、含盐量. ⑵监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月22日 ⑶评价标准 评价标准采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表1要求限值。 ⑷监测结果与评价 监测点位与评价详见表3-16。 表3-16 土壤环境质量监测与评价结果 点位序号; 点位坐标; pH（无量纲）; 含盐量（g/kg）. D1; 126.79132936°，42.37346993°; 7.1; 1.02. D2; 126.78430199°，42.39813531°; 7.0; 1.40. D3; 126.71240827°，42.40996122°; 7.0; 1.12. 根据上述监测结果得知，项目监测范围内土壤pH值在5.5～8.5之间，含盐量均小于2g/kg。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表1生态影响型敏感程度分级表”得知，生态影响性敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表2生态影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作 3.4.6地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》：不需要开展专项评价的环境要素，水、生态和土壤等环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查。 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）一般性原则：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。本项目属于Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，本段河道基本处于天然状态，组成岸坡的土层抗冲刷能力较差。 目前拟建地的河道河岸均为自然形成，随着河水对河岸的冲刷，导致河岸线不稳定，容易引发坍塌等危险，且河岸线坡度不一，植被生长杂乱无序，对河流景观造成影响，影响周边环境的整体美感。 珠子河河谷狭窄，水量大，落差大，水力资源丰富，随着河水的不断冲刷和多年沉淀，导致河底淤泥淤积，局部位置河道狭窄，过水断面较小；同时河底存在生活垃圾、植被残枝等现象。 |
| 生态环境保护目标 | 3.5环境保护目标 根据工程区域周围环境特征、工程可能带来的主要环境影响及评价范围，确定项目环境保护目标详见表3-17、3-18、3-19。 ⑴大气环境保护目标 项目500m范围内大气环境保护目标见表3-17。 表3-17 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 人数; 方位; 最近距离/m; 功能区. 大北山村; 126.694737; 42.408512; 居民; 约400人; 北侧; 24; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）. 大坎屯; 126.726048; 42.406127; 居民; 约80人; 东南; 470m. 靖宇 县县城 部分; 126.789145; 42.398256; 居民; 约500人; 西侧; 27. 126.783337; 42.400687; 居民; 约1500人; 东侧; 15. 濛江 乡部分; 126.788949; 42.374260; 居民; 约750人; 北侧; 15. ⑵地表水环境保护目标 项目清淤范围及附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。项目地表水环境保护目标主要是清淤区域河段下游地表水体。 表3-18 地表水环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位及距离; 功能区划; 执行标准. 地表水; 三道濛江河; 施工区下游; Ⅱ类; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》. 珠子河; Ⅱ类. ⑶声环境保护目标 项目范围50m内有声环境保护目标，见表3-19。 表3-19 声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 人数; 方位; 最近距离/m; 功能区. 大北山村; 126.694737°; 42.408512°; 居民; 4户，约10人; 北侧; 24; 《声环境质量标准》. 靖宇县城 部分; 126.783337°; 42.400687°; 居民; 9户，约30人; 东、西两侧; 15. 濛江 乡居民; 126.788949°; 42.374260°; 居民; 8户，约22人; 北侧; 15. ⑷地下水保护目标 项目范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑸生态环境保护目标 项目生态环境保护目标主要为清淤河段及两岸植被、水生生物、动物等。 |
| 评价 标准 | 3.6评价标准 3.6.1环境质量标准 ⑴地表水环境 根据《吉林省地表水功能区》（DB23882004）中相关规定，评价范围内河流三道濛江河及珠子河，珠子河是头道松花江支流。清淤河道水体执行标准要求见下表。 表3-20 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; Ⅱ类; Ⅲ类; 标准来源. 1; pH; 6~9; 6~9; 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002). 2; 化学需氧量; 15; 20. 3; 五日生化需氧量; 3; 4. 4; 氨氮; 0.5; 1.0. 5; SS; /; /. 6; 石油类; 0.05; 0.05. 水体为Ⅱ类功能区，Ⅲ类水质管理。 ⑵环境空气 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，项目所在区域基本污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准；氨、硫化氢评价标准分别执行HJ-2.2-2018“环境影响评价技术导则大气环境”附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。标准值详见表3-21。 表3-21 环境空气质量标准浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准. TSP; 年平均; 200; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及修改单. 24 小时平均; 300. 氨; 1 小时平均; 0.2; mg/m3; 《环境影响评价技术导则大气环境》HJ-2.2-2018 附录 D.1. 硫化氢; 1 小时平均; 0.01. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及修改单. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. CO; 24小时平均; 4000; μg/m3. 1小时平均; 10000; μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. ⑶声环境 本项目位于靖宇县境内，根据《靖宇县城市声功能区划分调整方案》靖政办发〔2024〕9号，本项目工程周边环境保护目标分别执行1类、2类及3类声环境功能区标准（详见附图3-6），详见下表。 表3-22 声环境质量标准 执行标准类别; 标准值：dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 1类; 55; 45. 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 3.6.2污染物排放标准 ⑴废气 项目清淤过程中会产生少量扬尘和无组织恶臭，无组织恶臭排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建排放标准要求，标准值见表3-23。 表3-23 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 厂界标准值; 执行标准. 1; 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建排放标准. 硫化氢; 0.06. 臭气浓度（无量纲）; 20. 2; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标 准》（GB16297-1996）. ⑵噪声 项目施工期环境噪声评价采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-24。 表3-24 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准类别; 标准值：dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间; GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. /; 70; 50. ⑶固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求；底泥执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）进行评价。 表3-25 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准 序号; 污染物 项 目; 风险筛选值. pH≤5 .5; 5 .5<pH≤6.5; 6 .5<pH≤7.5; pH>7 .5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 表3-26 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（选摘） 序号; 污染物项目; 筛选值. 第一类用地; 第二类用地. 1; 砷; 20; 60. 2; 镉; 20; 65. 3; 六价铬; 3.0; 5.7. 4; 铜; 2000; 18000. 5; 铅; 400; 800. 6; 汞; 8; 38. 7; 镍; 150; 900. |
| 其他 | 本项目属于生态建设类项目，运营期无废水、废气、固废等排放；施工期污染物排放为临时短暂性排放，随着施工过程的结束而消失，故本项目无污染物总量控制要求。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1环境空气影响分析 本项目施工场地废气主要来源于施工机械、运输车辆排放的尾气以及清淤产生的恶臭。 ⑴施工扬尘 施工扬尘的起尘量与许多因素有关，包括土方开挖起尘量、施工渣土堆起尘量、进出车辆夹带泥沙量、建筑垃圾外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素。根据调查，施工作业场地近地面粉尘浓度可达到1.5mg—30mg/m3，汽车运输期间的扬尘主要为地面干燥度和汽车行驶速度，在施工场地行驶速度为15km/h，下风向50m的扬尘浓度为11.6mg/m3。 在施工期间注意淤泥装卸过程中避免洒落，注意清理运输车辆车轮，缩短淤泥裸露时间，减少运输过程中可能产生的扬尘。淤泥堆场底泥因具有一定的含水率，起尘量不大。随着工程结束，施工期扬尘将随之消失。 ⑵机械燃油废气 工程施工需使用大量大型燃油机械设备及运输车辆，因此在使用过程中会产生废气，根据《环境统计手册》中有关柴油燃烧污染物排放系NOX8.57kg/m3、 CO：0.238kg/m3、HC0.238kg/m3、PM1.8kg/m3。机械燃油废气属于连续、无组织 排放源，污染物呈面源分布，由于施工范围大，时间长，污染物排放分散且强度不大。 ⑶交通扬尘 交通扬尘主要来源于施工车辆行驶。根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。本工程场内临时施工道路多为石子路面，场地内较易产生扬尘。 ⑷清淤废气 由于清理淤泥的过程中会翻起沉积较久、含有有机腐殖物的污染淤泥，在受到扰动时，会以无组织的形式释放恶臭物质（主要是氨、硫化氢、臭气浓度），从而影响周围环境空气质量。本项目清淤淤泥成分以砂砾为主，恶臭影响较小。 - 根据已建类似工程的调查结果，夏季作业区和其淤泥堆场均能感觉到恶臭气味的存在，恶臭强度约为2-3级（臭气强度可分为6级，即0-5级，0级为无，1级为较微，2级为轻微，3级为明显臭，4级为强臭，5级为剧臭），影响范围在50m左右，有风时，下风向影响范围稍微大一些。 - 本次环评用类比法分析恶臭物质污染强度级别，参照牡丹江南泡子疏挖工程（夏季干挖，清淤出来的主要以淤泥为主）污染源恶臭级别调查见表4-1。 - 表4-1 底泥疏挖（干挖）臭气浓度 - 距离; - 臭气感觉强度; - 级别. - 岸边; - 有较明显臭味; - 3级. - 岸边30m; - 轻微; - 2级. - 岸边80m; - 极微; - 1级. - 岸边100m外; - 无; - 0级. - 从上表可以看出，夏季牡丹江南泡子疏挖工程清淤产生的恶臭气味在岸边30m已经很微小，在岸边100m处无影响。在河床区可达3级，影响较明显。 - 由于本项目湿地内的淤积物以砂土为主，淤泥较少，故本项目施工期产生的恶臭物质污染强对比牡丹江南泡子疏挖工程产生的恶臭物质污染强相比更低，见表4-2。 - 表4-2 本项目清淤工程臭气浓度 - 距离; - 臭气感觉强度; - 级别. - 岸边; - 轻微; - 2级. - 岸边30m; - 极微; - 1级. - 岸边80m; - 无; - 0级. 综上，清淤岸边及场地80m外基本无影响。本项目三段清淤工程分别为人才学院段、大北山村段及靖宇县外段，清淤段80m范围内均有居民；淤泥堆放场周边100m范围内无敏感点。建设单位应在清淤过程做好恶臭污染的防范工作，采用干式清淤，清淤范围及淤泥堆场定期喷洒除臭剂，废气经无组织形式排放，恶臭气体对周围环境影响较小。 运输淤泥过程中散发臭味，本次评价要求运输过程中对运输车辆进行遮盖处理，最大限度减少恶臭散发，应合理安排运输时间，避开午休时间、夜间，尽量减少臭气对运输线路附近大气环境的影响。 4.2地表水环境影响分析 本项目不设机械维修点，需维修的机械设备可利用施工区域附近现有的设备修理厂家进行修理，因为本项目不产生机械维修养护废水。施工期废水主要是施工人员的生活污水、基坑废水、淤泥堆场渗沥液。 ⑴施工生活废水 本项目施工期平均施工人员40人，生活用水按20L/d·人计，生活污水产生系数按80%计，项目施工期生活污水产生量约为0.64m3/d，施工期内生活污水中主要污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L，产生量为COD：0.192kg/d、BOD5：0.096kg/d、SS：0.128kg/d及氨氮：0.016kg/d。 施工现场依托周边现有卫生设施，解决施工人员如厕问题，施工结束后施工人员将遣散，将不存在施工人员生活污水的环境影响问题。 ⑵施工工具冲洗废水 施工工具在每班末冲洗过程中排水，排水具有废水悬浮物浓度高、间歇式排放的特点，废水排放系数为0.8，污染物主要SS，浓度约为2000mg/L，pH值在12左右，呈碱性。本工程施工场地废水约为8～12m3 /d；施工废基坑排水分为初期排水和经常性排水，其中，初期排水由围堰基坑积水、抽水过程中围堰及基础渗水、绕堰渗水、施工弃水及降雨组成，该部分水除SS浓度较河水略高外，无其他污染因子。 ⑶基坑废水 工程主体建筑物开挖过程中，基坑排水是施工活动产生生产废水的主要途 径之一，基坑排水分初期排水和经常排水。初期排水指的是清除围堰内基坑存 水，即原来河水加上渗水和降水，水中悬浮物（SS）浓度因土石方围堰和岸边 开挖有可能增加。经常排水是在开挖过程中，由降水、渗水等汇集的基坑水。由于基坑开挖，可使基坑水的悬浮物含量和pH值增高，若直接排放，对河流水质有一定影响，拟采用自然沉降法进行处理，设置沉淀池，循环使用。 ⑷淤泥堆场渗沥液 根据设计：本工程区域内底泥主要是项目区底泥主要为砂质土，自然晾晒后可达到较好脱水效果，综合考虑工程经济性、工程复杂度、现场条件，本项目采用自然晾晒法对底泥进行脱水可行。 本项目清淤采用干式清淤法，淤泥内的余水主要为治理流域的河水，在临时堆放场设置沉淀池，用于收集并处理淤泥堆放期间产生的废水，用于场地降尘。 施工期间，施工材料不能堆放在民用水井及河流水体附近，会造成水体污染，必须加强施工期的环境管理，严禁一切施工废水超标排放，在水体附近禁止排放废水。 4.3噪声环境影响分析 ⑴机械噪声 施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、压路机，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 本项目施工期各类施工机械产生的噪声影响，详见表4-3。 表4-3 工程各类噪声源不同距离处噪声值 声源; 5m处源强; 离声源不同距离（m）的噪声预测值. 10; 20; 30; 50. 挖掘机; 77.5; 57.5; 51.5; 48.0; 43.5. 载重汽车; 85; 65; 58.9; 55.5; 51.0. 自卸汽车; 85; 65; 58.9; 55.5; 51.0. 推土机; 90; 70; 64.0; 60.5; 56.0. 本次评价仅考虑了由距离引起的衰减，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正和施工场界围挡引起的衰减。在距离约32m处能达标，对敏感点的影响较小。 ⑵流动声源 施工场内主要来往车辆为小型运输车辆，施工以及车辆运输会产生噪声影 响。交通噪声属于线声源，其源强与车辆载重类型、行车速度密切相关，一般在70～90dB之间。 根据施工组织设计，本工程对外交通以公路为主，通过各支线公路、乡村公路，本工程交通噪声的影响选取最不利的条件进行预测：道路施工高峰期，车辆流量最大为4辆/小时，车型为15t载重汽车。根据上述情况，根据流动噪声公式预测，本工程施工交通噪声预测结果见4-4。 表4-4 流动噪声影响范围 与声源距离（m）; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200. 声压级dB; 昼间; 58; 54; 51; 48; 47; 46; 45. 流动声源影响范围可知，汽车运输时产生的噪声主要的影响区域为与声源距离两侧20m范围内的居民敏感点，根据现场调查，本次工程属于线性工程，周边零散部分有居民点。工程施工阶段尽量避开、远离居民敏感点，以减小施工汽车运输时产生的噪声，且项目夜间不施工。尽量将施工道路交通噪声对沿线居民点的影响降至最低。 ⑶噪声对敏感点的影响分析 根据上述施工噪声影响范围预测结果，施工时距离32m能满足标准，本项目最近的敏感点分别为大北山村清淤段最近大北山村居民约24m，靖宇县外清淤段最近居民15m，人才学院段最近居民15m，如果不采取措施，项目施工噪声对上述敏感点的影响较大。 4.4固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是清淤淤泥、施工人员的生活垃圾及便道拆除废物。 ⑴生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d 计算，施工期人数以40人计，施工期生活垃圾产生量为0.02t/d，生活垃圾设置垃圾箱，定期由环卫部门清运。 ⑵清淤淤泥及弃渣 本工程临时设置围堰和沉淀池，拆除方法利用1m2挖掘机装土石，用5t自卸汽车运至本工程设置的堆放场进行堆放。 根据设计确定淤泥产生量为43.23万m3，生态隔离带工程弃渣0.0471万m3，该区域的淤泥以砂砾成分为主，根据前文检测结果可知，满足土壤环境质量标准要求，经自然脱水后，与弃渣一并由水利部门组织拍卖给有处理能力的公司处置，拍卖之初须对淤泥进行相关检测。 生态环境部2021年发布了《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》，其中附件8为《一般工业固体废物分类表》。根据环办便函〔2022〕221号关于征求《固体废物分类目录（征求意见稿）》意见的函可知：SW07污泥，900-004-07河道疏浚过程中清理出的淤泥，综上属于一般固废。 4.5水土流失影响分析 水土流失预测分为两个时段：施工期（包括施工准备期）和自然恢复期。 施工期（包括施工准备期）由于场地平整和施工区建设，地表植被全部被破坏，地表大面积裸露，使原地貌丧失或降低了原有的水土保持功能，造成水土流失。各预测单元施工区域在施工过程的开挖、回填和临时堆土，使土质疏松，可形成严重的土壤侵蚀。 自然恢复期由于建设工程全部完工，扰动区域被建筑物覆盖、硬化或绿化等措施防护，水土流失量降低，随着植被逐渐恢复与植被覆盖度的提高、根系固土保水能力的增强，水土流失量逐步减少。 根据本项目可行性研究报告和水土保持报告：自然恢复期为施工扰动结束后，不采取水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的时间，应根据当地自然条件确定，一般情况湿润区取2年，半湿润区取3年，干旱半干旱区取5年。本项目属半湿润区，自然恢复期为3年。 该工程施工期本工程建设过程中可能产生土壤流失量748.02t，新增土壤流失量约为655.99t，其中施工期预测新增土壤流失量为574.21t、自然恢复期预测新增土壤流失量为81.78t。施工期新增水土流失量所占比重为87.53％，自然恢复期新增水土流失量所占比重为12.47％。 本工程的建设对水土流失的影响主要表现为施工过程中对地表的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定程度的破坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而加剧了原生地貌的水土流失。故应采取相应的水土保持措施，如排水沟、护坡等工程措施和植物绿化措施，对可能造成的水土流失加强预防和管理，尽可能地减少因开发建设产生新的水土流失。 4.6生态环境影响分析 4.6.1对土地利用的影响分析 本项目河道治理工程，根据靖宇县自然资源和林业局文件可知，本项目不涉及新增建设用地。项目占地控制在河道范围内，施工结束后不改变原来土地的用地性质；施工临时占地为淤泥堆放场，施工结束后恢复原貌，不改变土地利用格局，对土地利用几乎没有影响。 4.6.2对陆生生态的影响分析 ⑴对沿线植被的影响 项目施工区域均为河道水域，不改变沿线占地类型，施工期恶臭对沿线植被生长环境产生不良影响，但通过采取相应的措施后，施工对沿线植被影响不大，主要为临时占地对植被的影响。临时用地对植被的影响是暂时的，随着后期工程的实施，可以有效缓解和恢复对植被的影响。 ⑵两栖、爬行动物的影响 本工程实施过程中，将使一部分河道两岸生境遭到破坏，而且流域畅通之后改善水文过程，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。根据调查资料显示，本项目区域两栖、爬行动物分布较少，工程对两栖爬行动物的影响程度较小。 ⑶对鸟类的影响 项目施工区沿岸，鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等部分鸟类，没有珍稀保护动物。施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些野生动物的栖息地，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对动物影响是暂时的。 ⑷对哺乳动物的影响 项目施工过程产生的噪声污染和恶臭等会对兽类的生存和活动产生一定的负面影响，项目沿线人为活动较多，大型兽类较少，且无濒危物种，哺乳动物主要为田鼠等常见小型兽类，它们适应能力较强，因此工程建设对兽类影响程度较小。 4.6.3对水生生态的影响分析 ⑴对河道岸边植物的影响 评价区内主要以河道两岸植物为主，在施工期间材料运输、会占用现有两岸植物的生境并造成现有植被的损失，而机械搅动引起底沙悬扬会附着沉水植物，影响其光合作用，造成沉水植物的死亡。本项目由于施工没有产生永久占地，工程结束后，植被将得到恢复，其生物量损失是可逆的，因此工程在施工期间对植物的影响较小。 ⑵对底栖生物多样性的影响 施工工程机械的搅动会直接导致底栖生物的死亡，造成底栖生态系统短暂的破坏。但由于该区域底栖生物密度较低，工程挖掘和掩埋造成底栖生物量损失较小，且在清淤物清理完成后，破坏的底栖生态系统将在短时间内达到新的平衡。 ⑶对鱼类多样性的影响 在河道清淤过程中，由于在床上的沉积物的挖掘，鱼卵，鱼苗和成年鱼类通过清理会流离失所，这将导致死亡，生存下来部分鱼类可能由于受伤，生理压力，定向障碍，擦伤和感染，死亡率将会提高；机械的搅动会引起河底沉积污染物的释放，致使水质“肥化”，这会导致部分浮游生物、藻类的大量增加，消耗水中的溶解氧，造成水体缺氧，影响鱼类的生存。施工因此施工将对鱼类产生一定影响。 4.7淤泥运输路线及运输过程中环境影响分析 淤泥运输路线：本项目清淤工程距离淤泥堆放点最远不超过15km，运输过程中会产生噪声、恶臭气体及汽车尾气，对周边敏感点噪声影响。通过采取保持车辆运行状态良好、经过敏感点时严禁鸣笛、限速行驶，限制夜间行驶，可将噪声对敏感目标的影响降到最低；通过采取定期清扫运输道路、定期洒水降尘、覆盖淤积物、喷洒除臭剂等措施，可将废气对周边环境的不利影响降到最低；每次运输需先将运输车铺一层塑料防水布防止淤泥地漏，淤泥装车不宜过满，防止淤泥抛洒泄漏。在采取上述措施后，运输过程产生的环境影响可得到有效控制，且该影响是暂时的，随着施工期结束，影响随即消失。 4.8景观影响分析 本项目在施工期会对其所在地的局部景观造成一定的影响，如河岸开挖的过程中会直接破坏植被或者原本裸露的河岸，出现创面，有可能会造成水土流失，直接影响地貌和视觉。因此，施工方在主体工程完成后要按照“适地适树、适地适草”的原则，对河岸进行植被修复，结合岸边条件及植被特点进行植被恢复树、草种比选，适合种树的选择在当地生长迅速、植株较高大、抗风性强、耐性强、存活率高的乡土树种。适合种草的，可在靠近坡脚种植适合在滩涂上生存的植物。 由于本项目对河岸边坡的开挖量不大，不好的观感是暂时的和短暂的，经过工程护坡后，辅以植被恢复，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，可使施工区的植物生存环境逐渐变好，营建一个人工植物群落，使施工期被影响或破坏的植物逐渐得到恢复，建设人工生态系统将取代原有自然生态系统，项目施工对景观的影响较小。 4.9社会环境影响分析 ⑴人群健康影响 本工程施工影响范围内，主要的传染疾病有病毒性肝炎、痢疾、出血热、麻疹、乙脑等。施工期间人员进驻施工场地，每个施工场地人员相对集中，场区卫生和生活条件相对较差，加之施工人员流动性大，外来人员可能带来新疫情，若卫生防疫措施不力，易造成传染性疾病特别是病毒性肝炎和痢疾等传染病在施工人员中的暴发和流行。但根据近年来水利工程的实践经验，只要加强环境管理，落实好各项卫生防疫措施，注意环境卫生、个人卫生和食品卫生，施工人员中各种疾病的暴发和流行就可得到有效控制。 ⑵对社会经济的影响 本工程施工过程中需要一定的人力和物力，不仅可以为当地居民提供就业机会，工程淤泥固化后作为当地村镇村路垫路使用，也促进当地村镇交通发展，将增加当地群众的收入，促进经济发展。 ⑶对交通运输的影响 施工过程中由于清运淤积物等可能引起相应路段的交通流量增加，同时由于施工车辆的往返运输，运输量的增加导致道路负荷增加，甚至会出现短时阻塞交通的情况，给正常的交通运输造成一定的影响。但这些影响都是暂时的，随着施工的结束，该区段的交通影响也就随之消失。施工期间应加强对交通运输的管理。 4.10环境风险分析 本工程属于河湖整治工程，不涉及涉水施工，不存在重大危险源，此类水利建设工程基本不存在突发或非突发的环境风险的概率。施工过程中不设油库等风险源，各施工工区不专门设置机械修配厂、汽车修理厂等。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.11运营期生态环境影响分析 本项目是河道治理工程，属环境治理项目。通过本工程的实施，由于河道淤泥部分被疏挖，清除了河道内多年淤积的污泥，可有效减少淤泥中污染物的释放，减少了河道内源污染物的数量，对河道内水环境具有改善作用。同时消除了蚊蝇等疾病传播媒介的滋生环境，减少疾病发病率，提高了公共健康水平，对区域居民身体健康和社会稳定有很大作用。项目运营过程无三废产生。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目不在饮用水源保护区、自然保护区、森林公园、风景名胜区等范围内，项目实施后可减少了水土流失对水生生境和陆生生物的影响，有利于区域陆生生态的相对稳定。本项目淤积河段进行清淤，选址合理 本项目临时占地不占用河道，对河道不产生影响，不违反《中华人民共和国河道管理条例》，通过后期植被恢复，降低占地生态影响，同时不在自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的地区、不在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区等地质灾害区进行弃土，故而本工程临时固化场选址较为合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一般施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现得比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 5.1大气污染防治措施 本工程施工期对环境空气的影响主要是扬尘污染、机械燃油废气、交通扬尘、恶臭气体，其对环境产生污染的途径为施工期间由于施工过程、淤泥运输，运输车辆可能会在短时间之内产生少量扬尘、恶臭气体污染环境。 ⑴施工扬尘 为了降低施工期对周围环境的影响，建议尽量采取以下防治措施： 在施工期间要合理规划土方、设备堆放、施工作业区设置围挡。防止扬尘，淤泥要及时外运，缩短裸露时间。 在施工现场应配备洒水设备，保持一定的湿度，可以有效地降低扬尘的污染。施工车辆频繁穿越的路面要用洒水车向路面洒水，由施工单位进行洒水车降尘，每天（阴雨天除外）9：00～15：00时轮换对施工区运输车辆最多的道路洒水和表层土清理时洒水。 根据《吉林省大气污染防治条例》及《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中相关规定，结合本项目施工的实际情况，为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，本项目还应采取以下减缓措施： 施工现场设置不低于2.5m全封闭围挡，严禁敞开式作业；施工中临时堆土使用苫布遮盖，严禁露天堆放，定期洒水抑尘，施工单位建立相应管理制度，加强临时堆料管理；运输车辆禁止超载，并采取密闭措施，严禁渣土车沿途撒落，运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶；施工场地每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数；如遇特大风日禁止施工；施工单位在施工场地公示扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。 施工单位应设专人负责保洁工作，及时清除运输过程中洒落于地面的洒落物，保持路面清洁，减少扬尘的产生。 建议在人才学院清淤段北侧靠近居民一侧设置长度1000m、高度不低于2m施工围挡；大北山村清淤段北侧靠近大北山村居民一侧设置长度1500m、高度不低于2m施工围挡；靖宇县外清淤段东、西两侧靠近居民一侧设置长度1500m、高度不低于2m施工围挡，减少施工废气对周边居民的影响。 ⑵机械燃油废气 对于施工期机械燃油废气和汽车尾气治理，主要是加强车辆日常保养和维 护，减少停车怠速时间，对尾气排放进行监测，凡尾气超标车辆，一律限期整治，按规定加装尾气净化器等设施使其达标排放。通过采取以上治理措施后，施工期间产生的扬尘和汽车尾气在施工期的影响可降至较低水平，对周围环境空气影响较小。 ⑶交通扬尘 做好道路养护，保持路面平整。在来往车辆繁忙道路应适时进行洒水湿化降尘。车辆应配备车轮洗刷设备，冲洗水回用于施工生产区降尘，不外排。 ⑷清淤和临时堆场恶臭气体 将生物除臭剂稀释液通过高压风炮喷洒于作业面上空。为了达到理想的除臭效果，除臭液应充分覆盖整个堆放场和施工区域异味源。 生物除臭剂不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与植物液中的酸性缓冲液发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。经过共聚、置换、发酵等较为复杂的工艺过程，生物除臭剂对恶臭污染物具有较强的催化分解效能。目前，生物除臭剂产品已在众多领域得到应用，且效果显著。喷洒次数：每次淤泥车倾倒时需要喷洒。没有底泥倾倒时，在暴露的垃圾上每两小时喷洒一次。 根据现场调查，本项目淤泥堆放场周边100m范围内无敏感点，晾晒时间较短，对淤泥临时固化场喷洒生态除臭剂，可有效减少臭气释放。准备植物液除臭剂对重点臭源进行喷淋作为应急措施。作业面（临时堆场裸露面）除臭：将除臭剂稀释10-100倍，在淤泥处理场作业面（裸露面）及余水流淌面喷洒，每平方米喷洒稀释液0.5kg，每天喷洒2次。 ⑸施工期环境空气监测 施工期废气污染防治措施实施位置为工程区域，实施时间为整个施工阶段，责任主体为建设单位，由于清淤工程距离大北山村居民、县城居民和濛江乡居民较近，本次设置施工期环境空气监测计划，详见后文监测计划表5-2。 5.2地表水污染防治措施 本项目不设机械维修点，需维修的机械设备可利用施工区域附近现有的设备修理厂家进行修理，因为本项目不产生机械维修养护废水。 施工现场依托周边村镇现有卫生设施，解决施工人员如厕问题，施工结束后施工人员将遣散，将不存在施工人员生活污水的环境影响问题。 施工基坑废水拟采用自然沉降法进行处理；循环使用。根据清淤工程施工地点分散的特点，在清淤河段施工场地附近各设1个沉淀池，尺寸3m×2m×1m，墙体厚0.2m，浆砌石砌筑，水泥砂浆抹面。沉淀池对施工废水进行处理，经过两天以上的沉淀后，循环利用。 施工车辆、机械应做好维修保养工作。防止燃油的跑、冒、滴、漏。运输道路应尽量远离地表水体。严禁在地表水中洗车等制造地表水污染的行为。施工期间，施工材料不能堆放在民用水井及河流水体附近，否则也会造成水体污染，因此，必须加强施工期的环境管理，严禁一切施工废水超标排放，在水体附近禁止排放废水。 施工废水污染防治措施实施位置为珠子河整治区域，施工废水污染防治措施实施位置沉淀池建设位置，实施时间为整个施工阶段，责任主体为建设单位，施工期不排放废水，因此不设置施工水环境监测计划。 5.3噪声污染防治措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目施工期间应采取以下特殊措施： 施工设备的选用：施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作 过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并注意经常维护和保养，使施工机械设备保持运转正常。 施工机械的安置区域：施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 减少作业噪声：施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级。 施工时间的要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于装卸车辆、挖掘机、推土机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以 及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有人民政府或者其有关主管部门的证明，并在周围敏感点张贴告示。 建议在人才学院清淤段北侧靠近居民一侧设置长度1000m隔声障；大北山村清淤段北侧靠近大北山村居民一侧设置长度1500m隔声障；靖宇县外清淤段东、西两侧靠近居民一侧设置长度1500m隔声障，并合理安排施工作业时间，禁止午休（12:00-13:00）及夜间（22:00-6:00）施工，对动力机械设备进行定期的维修、养护，运输车辆路过居民区时减速、禁止鸣笛等措施，通过以上措施后，能够有效控制施工期对周围敏感点的影响，鉴于项目施工期这些影响会随着施工期的结束而消失，影响只是暂时的。 施工声屏障位于大北山村、靖宇县城区内居民区以及濛江乡居民区，实施时间为整个施工阶段，责任主体为建设单位，由于工程距离居民较近，本次设置施工期声环境监测计划，详见后文监测计划表5-2。 5.4固体废物污染防治措施 - 项目施工期固体废物主要包括工程弃渣及淤泥、建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 工程弃渣及淤泥放置临时堆放场自然脱水后，由水利部门统一拍卖给有处理能力的单位进行处置；施工人员生活垃圾统计收集后委托环卫部门清运处置。 本项目完工后，临时沉淀池及淤泥堆放场沉淀池进行拆除，建筑垃圾运至政府指定地方处理。 5.5水土流失污染防治措施 水土保持和防治土地石漠化的原则是：因害设防、防与治结合、工程与林草措 施结合，目标是使项目区水土流失和土地石漠化减轻或逆转。对各类工程建设，必须做好水土流失和土地石漠化的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则； ①加强对《水土保护法》的宣传，有关部门应积极主动，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被，宣传保护生态环境，防止石漠化的重要性； ②规划设计时合理安排工期和工程顺序，减少土壤损失和地表破坏面积； ③严格按照设计的施工时段、施工方式、施工范围进行作业，逐步有序地施工，尽量避免施工活动对河床的扰动作用等； ④雨季，加强周边疏排水； ⑤施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失； ⑥施工期临时道路表土剥离方法是用铁锹、锄头清除剥离区表土上的杂草，然后用推土机推表土，并将推松的表土运送到生产生活区表土堆存处统一堆放，剥离表土用于植被恢复； ⑦表土回填具体方法首先清理回填区场地，然后采用机械施工方案将存放的表土运送至植被恢复场地，铺土厚度为0.20m。 5.6生态环境保护措施 5.6.1生态避免措施 ⑴陆生植物 施工过程中应明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域，禁止破坏植被。 ⑵陆生动物 ①根据施工总平面布置图，确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工 人员、施工机械进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。 禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。 ②加强工程建设的环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构 和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。 ⑶水生生物 ①加强施工期管理和环境保护宣传，禁止施工人员钓、网等捕鱼行为发生。 ②加强施工管理及施工机械养护，禁止施工机械柴油发生跑冒滴漏。 ③施工期间应及时处理固体垃圾，有效处理废水，禁止将生产、生活污水、施工废水排入地表水体，防止污染河流水质事件的发生。严禁有毒有害物质进入水体对鱼类等水生生物造成伤害。 5.6.2生态减缓措施 ①生活垃圾不得随意排入水体，生活污水与生产废水禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送到城市垃圾场处理；生活污水排入防渗旱厕，生产废水处理后回用。 ②施工用料的堆放应远离水体，各类设备远离水体。 ③严格控制施工行为和临时占地在工程红线范围内，准确定位水下清障地点与范围，尽量减少对水生生境的干扰。在水下施工时，禁止将污水、垃圾及其它施工机械的废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。河岸施工中挖出的淤泥运到临时固化场。 ④在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护和相关法规、法律的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，教育施工人员，增强对环境保护的意识，合 理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。 ⑤施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，地质不良地段的施工尽量避开雨季。 ⑥施工区表层土壤单独存放，待施工结束后作为回填覆土，以充分保护和利用珍贵的土壤资源。 ⑦严格按照设计文件确定临时占地范围，进行地表植被的清理工作，及时植被恢复。 ⑧在工程施工区设置若干警示牌，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工区域，非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。 ⑨与当地渔业管理部门通力协作，加大渔政管理，加强施工期和运行期渔政执法力度，打击非法捕捞天然鱼类资源违法行为。 ⑩加强施工期和运行期水生生物监测工作，开展鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖动物种类组成、生物量等水生生物监测工作，遇到问题及时发现及时整改，排除隐患。 ⑪项目建成后将基本维持其原有的水生生态环境，原有河道鱼类仍将在此 适生。根据生态现状调查结果，大西北岔河流鱼类为常规冷水鱼类，无省级、国家级重点保护鱼类，无洄游性鱼类，由于河流水质较差，河内鱼类较少，本项目施工过程中应合理安排施工进度，确保作业安全，减少影响，非特殊情况施工期不得延长，选在枯水季节完成水下施工作业，尽量避免对鱼类产生影响，减少施工对水生生物的影响。 ⑫完工后施工临时占地要恢复为原有植被。因此，在施工过程中要做好表 层土壤的保护措施：表层土壤单独存放，按顺序回填覆盖，以利于工程完成后农田复垦和植被的恢复。 5.6.3生态补偿措施 施工结束后对所有临时占地进行平整，恢复原土地利用功能，避免水土流失对生态环境的破坏。为避免雨季与大风季节表土发生严重的水土流失危害，剥离的表土堆放场必须采取临时防护措施，例如堆放场四周用编织袋装土堆砌，并先用密目网及时遮盖，用袋装土压护等。对占用植被恢复，在“适地种植”的原则下，选择当地优良的乡土树种草种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率，把剥离的表层熟土回填至周围的植被恢复区内，用作临时用地的植被恢复。 5.6.4生态恢复措施 ⑴临时占地复垦措施 ①复垦原则 根据有关文件规定，工程结束后，凡能复垦的用地，在交还给当地农民前，必须对占压的耕地进行复垦，恢复原有的生产能力。各级政府土地管理部门负责管理，监督检查本行政区域的复垦工作，并负责土地复垦的综合协调和土地复垦规划的制定与实施，耕地复垦规划应与土地利用总体规划相协调。本工程临时施工道路占地和临时固化场，及时恢复。 ②复垦的基本方式 在工程实施中合理使用临时占地，缩短占用时间，工程完成后临时占地要进行清理整治。在施工过程中要做好表层土壤的保护措施：表层土壤单独存放，按顺序回填覆盖，以利于工程完成后生态的恢复。 临时堆放场在堆料前，首先将占地范围内表层30cm表土剥离，采取水土保持临时防护措施集中堆放。待施工结束后，及时恢复。 对挖损地貌的整治，主要采用回填推平或垫高，适应新地势，对挖损地、凹坑要分层夯实碾压，形成适合坡度，使整体达到平面和立面的要求。 ⑵生态恢复 严禁乱倾倒施工中产生的废弃物，做到定点存放，及时外运处置，避免污染土壤。大规模土方作业应避开暴雨期，不在雨天进行土方作业，防止雨水携带泥土入河，减轻水土流失。临时固化场放于远离河道的一侧。 ⑶淤泥临时堆场： ①表土剥离 首先规划好弃渣场区剥离表土临时存放位置，用铁锹、锄头清除剥离区表土上的杂草，然后用推土机推运表土，运送到指定的存放地，剥离表土用于植被恢复。 ②剥离表土防护 本工程临时堆场表土临时堆置要先设置编织袋挡墙，临时挡墙采用梯形断面，断面尺寸为：下底1.5m，上底0.5m，高1.0m，堆土场周边设置临时排水沟，排水沟断面尺寸为上口宽0.8 m，下底宽0.4m，深0.4m。 ③全面整地 主体工程完工后期要对弃渣场实施全面整地，全面整地具体方法是：首先平整地表，然后通过拖拉机牵引铧犁翻地，翻地完成后要进行简单镇压。 ④植被恢复 本项目对临时堆场实施植被恢复，具体方案是种植紫花苜蓿，设计紫花苜蓿播种量为80kg/hm2，播种时间为8月份，播种时要耙细土层，然后用播种机撒播，播后铺土1.5～2cm 厚以待出苗。草籽播种后12天左右进入苗期管理，要及时防虫防病和清除杂草，苗期管理20d后便可进行一般性的常规管理，常规管理主要是清除杂草、防病。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.7营运期生态环境保护措施 本项目的建设将有效改善现有河道状况，项目建成投入使用后，自身不排放污染物，对周围环境影响基本无影响。项目建成后，项目区内植被增加、基本不存在裸露表土，水土流失得到根本性解决，对生态环境具有正效益。 5.7.1生态保护措施 严禁向河道内倾倒垃圾、废渣以及其他杂物。在工程管理范围内，任何单位和个人不得破坏，不准侵占和偷盗。 5.7.2大气污染防治措施 本项目为河道整治工程，运营期无废气环境影响。 5.7.3水污染防治措施 本项目为河道整治工程，运营期不设置管理用房，无废水环境影响。 5.7.4噪声污染防治措施 本项目为河道整治工程，运营期无噪声环境影响。 5.7.5固废污染防治措施 本项目为河道整治工程，运营期无固废环境影响。 |
| 其他 | 5.8环境管理 本项目的环境管理机构可由主体工程机构负责，施工期间应配置环保专职人员1～2 人，专门负责本项目的环境保护管理工作。主要负责：按照环评文件及批复要求，严格执行环保“三同时”制度，切实贯彻落实各项污染治理和生态保护措施，并组织开展工程的环境监测。建立专门的环境管理部门，完善合理的环境管理体系。制定并组织实施环境保护实施计划。 施工期环境管理计划见表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划 影响 因素; 减缓措施; 实施 机构; 管理 机构. 生态、水土流失; 陆生生态：严格划定施工范围施工，严禁越界施工，禁止滥砍滥伐。水生生态：严禁施工废渣废水倾倒入河；施工后对临时设施拆除，恢复河床；加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。; 建设单位; 白山市生态环境局靖宇县分局及相关职能部门. 水污染; 淤泥临时堆放场设置围挡。施工人员生活污水依托周边村镇现有设施。. 空气 污染; 淤泥采用车辆进行运输；施工车辆上路前清理干净；施工机械、运输车辆不得使用劣质燃料；河道清淤及淤泥自然风干，避开高温、大风天气。. 噪声 污染; 文明施工、加强管理；选用低噪声设备；合理布置施工设备；合理安排施工时间，居民休息时间严禁施工；运输车辆经过居民集中区减速慢行，严禁鸣笛。. 固体 废弃物; 淤泥固化后由当地村镇居民运至村内垫路。施工场地设置垃圾桶集中收集，交当地环卫部门统一处理。建筑垃圾运至政府指定地方处理。. 5.9环境监测计划 本项目属于生态类项目，施工期对周边环境影响较小，污染物产生量小，项目建成运营后无污染物排放。因此，本项目不设置运行期环境监测计划，仅施工期监测。 表5-2 施工期噪声监测要求 监测项目; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 声环境; 噪声; 工程50m范围内大北山村居民、县城居民、濛江乡居民各设1个监测点位; 施工期每季度/1次. 粉尘、扬尘; TSP; 工程500m范围内大北山村居民、县城居民、濛江乡居民各设1个点位; 施工期每季度/1次. |
| 环保投资 | 本项目总投资10042.8万元，其中环保投资约24万元，占总投资的0.24%，详细投资见表5-3。 表5-3 项目环保投资情况一览表 内容; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 投资 （万元）. 大气污染; 施工期; 施工扬尘; 颗粒物; 苫布、洒水设施、施工围护、施工车辆上路前清理干净。; 5. 机械废气; 氮氧化物等; 采用先进施工机械；合理安排使用施 工机械；注意车辆保养，尽量保证车辆尾气达标排放；加快施工进度，尽量缩短施工时间。; 2. 恶臭气体; 氨、硫化氢等; 定期喷洒植物除臭剂，施工期监测。; 3. 水污染; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5; 依托当地村镇现有措施; 0. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 集中收集后当地环卫部门清运; 0. 淤泥; 淤泥; 贮存于临时堆放场，检测后满足相关要求后，由水利部门统一拍卖给有处理能力的单位处理。; 3. 噪声; 施工期; 噪声; 噪声; 文明施工、加强管理；选用低噪声设备；合理布置施工设备；合理安排施工时间，居民休息时间严禁施工；运输车辆经过居民集中区减速慢行，严禁鸣笛；施工期定期监测。; 4. 生态水土流失; 施工期; 生态; 陆生生态; 严格划定施工范围施工，严禁越界施工，禁止滥砍滥伐。水土保持措施及方案。; 5. 水生生态; 严禁施工废渣废水倾倒入河；施工后对临时设施拆除，恢复河床；加强对施工人员教育和管理，禁止捕捞鱼类等各种水生生物。; 2. 合计; /; /; 24. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要 - 素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响范围内。 ②对土壤、植被的恢复遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ③做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外植被。 ④施工结束后对临时占地进行恢复。 | 土地平整植被、修复恢复原状 | / | / |
| 水生 生态 | ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响范围内。 ②做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁破坏水生生态。 | / | / | / |
| 地表 水环境 | 施工人员生活污水依托现有卫生设施；加强施工机械设备维修 保养，避免漏油现象发生。 | / | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 在经过敏感区域时，应限速行驶，不许鸣笛，控制噪声；高噪声设备尽量远离声环境敏感点，合理安排施工时间 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》控制要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 运输车辆加盖苫布、有风天气及时洒水、清淤工程和淤泥临时堆放场及时喷洒植物除臭剂 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），并保留影像资料或相关凭证。 | / | / |
| 固体 废物 | 淤泥和弃渣由水利部门统一拍卖给有处理能力的单位进行处置；生活垃圾由环卫部门处理；建筑垃圾运至政府指定地方处理。 | 合理处置，不产生二次污染 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | 施工现场严禁设置储油罐 | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期对噪声、废气进行定期监测 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、环境功能区划要求，本项目建设内容符合《中华人民共和国防洪法》及《中华人民共和国河道管理条例》的相关要求，在满足防洪要求的前提下，在采取了本报告提出的环境影响减缓措施后，其建设和运营不会对沿线环境造成较大的污染影响和不可挽回的生态破坏，项目建设可行。