- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  靖宇县城乡供水提升改造项目

建设单位（盖章）： 靖宇县泉盛水务发展有限公司

编制日期：  2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	35

四、生态环境影响分析	49

五、主要生态环境保护措施	61

六、生态环境保护措施监督检查清单	69

七、结论	71

附图	71

附件	71

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 靖宇县城乡供水提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2411-220622-04-01-940952 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姜* | 联系方式 | 155****9666 |
| 建设地点 | 吉林省白山市靖宇县濛江乡、靖宇镇、花园口镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇 |  |  |
| 地理坐标 | 新增水源井坐标： 1永生村：经度：126°46′57.960″；纬度：42°25′16.774″ 2东沟村：经度：126°51′1.454″； 纬度：42°21′53.899″ 3松江村：经度：127°4′22.088″； 纬度：42°18′17.842″ 4松阳村：经度：127°9′6.661″； 纬度：42°18′2.238″ 5双河村：经度：127°13′47.882″；纬度：42°17′29.506″ 6前进村：经度：127°13′3.093″； 纬度：42°13′8.547″ 7马架子：经度：126°54′37.026″；纬度：42°31′51.135″ 8朝阳村：经度：127°6′40.317″； 纬度：42°41′44.778″ 9板石村：经度：126°43′54.652″；纬度：42°27′50.194″ 10大北山村：经度：126°41′7.627″；纬度：42°24′8.787″ 11山林村：经度：126°48′40.842″；纬度：42°20′29.587″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-129地下水开采（农村分散式家庭生活自用井除外）－其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增永久占地247.5 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 19514.78 | 环保投资（万元） | 51 |
| 环保投资占比（%） | 0.26 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，专项评价设置原则详见表1-1。本项目无需设置专项评价： 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目不涉及; 不设置. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 新增11口机井，地下水开采; 设置. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及; 不设置. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 本项目不涉及; 不设置. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 本项目不涉及; 不设置. 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨)越(无害化通过的除外) 环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 本项目新增11口机井，属于地下水开采，设置地下水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策相符性 本项目为地下水开采，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于第二项“水利：2节水供水工程：农村供水工程”属鼓励类项目，符合国家产业政策。 - 与“三线一单”相符性分析 生态环境部办公厅于2024年7月8日印发《生态环境分区管控管理暂行规定》，明确“建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性。 本项目“三线一单”符合性详见表1-1。 根据吉林省生态环境厅发布的《关于印发〈吉林省生态环境准入清单〉的函》（吉环函〔2024〕158 号），本项目位于濛江乡、靖宇镇、花园口镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇，符合吉林省、白山市生态环境准入要求，符合环境管控单元管控要求。 与吉林省生态环境准入及管控要求符合性详见表1-2。 与白山市生态环境准入及管控要求符合性详见表1-3。 环境管控单元管控要求符合性详见表1-4。 |  |  |

表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于白山市靖宇县，涉及11个不同位置，分别涉及优先管控单元、一般管控单元，具体详见表1-4。所在区域不属于生态红线范围，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 本项目是农村供水工程，项目施工过程中消耗一定量的电资源和水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较小，新增永久占地主要是机井位置及泵房位置，由各行政村协调提供，临时占地工程结束后恢复原貌，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 项目所在区域属于环境空气质量达标区，补充监测数据TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求；区域地表水监测断面监测数据表明，珠子河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类考核目标要求。项目运行期无污染物排放，施工期严格管理，施工期废气均达标排放，不会突破区域大气环境质量底线；施工期废水经沉淀后回用不外排，不会突破区域地表水质量底线；项目所排放的污染物经各类污染防治措施处理后均能达标排放，符合环境质量底线要求。. 生态环境准入清单; 本项目是农村供水工程，属于民生工程，不涉及落后的生产工艺和生产设备，不属于淘汰类项目和禁止外商投资的项目，项目满足吉林省、白山市和靖宇县环境管控单元的生态 环境准入清单要求。. 表1-2 吉林省生态环境准入及管控要求符合性分析一览表 管控领域; 环境准入及管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; ①禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。 ②强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。 ③重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。 ④进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; ①本项目是农村供水工程，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类项目和《市场准入负面清单》禁止准入类事项。 ②本项目不属于“两高”行业项目。 ③不涉及。 ④不涉及。; 符合. 污染物排放管控; ①落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 ②空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。 ③推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。 ④推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。 ⑤规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; ①不涉及。 ②本项目运营期无废气排放。 ③不涉及。 ④不涉及。 ⑤不涉及。; 符合. 环境风险防控; ①到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。 ②巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; ①不涉及。 ②不涉及。; 符合. 资源利用要求; ①推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 ②按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。 ③严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。 ④高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; ①不涉及。 ②不涉及。 ③不涉及。 ④不涉及。; 符合. 表1-3 白山市生态环境准入及管控要求符合性分析一览表 管控类别; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; ①大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。 ②水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; ①本项目不改变大气环境质量。 ②本项目是农村供水工程，保证居民用水。; 符合. 资源利用要求; ①水资源：2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。 ②土地资源：2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。 ③能源：2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; ①本项目施工期施工人员均为当地人员，施工结束后无用水量产生。 ②项目永久占地为井源和泵房，项目为民生工程，占地由各行政村协调提供，临时占地施工结束后恢复。 ③本项目燃料仅为施工期车辆所需，能源消耗较少。; 符合. 表1-4 项目与环境管控单元靖宇县管控要求符合性分析一览表 本项目 工程; 环境管控 单元编码; 环境管控 单元名称; 管控单 元分类; 管控 类型; 管控要求; 本项目建设情况; 符合性. 1号机井 2号机井 3号机井 4号机井 5号机井 6号机井 9号机井 10号机井 11号机井; 2206223110001; 一般管控; 一般管控; 空间布 局约束; 强化河流、湖库水域保护及管理，采取护岸护坡、河道整治、水土保持等多样化工程措施，实现水域生态恢复、水质自净综合目的。合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，逐步提高区域产业准入条件。; 本项目是农村供水工程，新增地下水井，不涉及。; 符合. 污染物 排放管控; /; /; 符合. 环境风 险防控; /; /; 符合. 资源开 发效率; /; /; 符合. 7号机井 8号机井; 2206221130004; 水源涵养功能重要区; 优先保护; 空间布 局约束; ①禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。 ②防风固沙：禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。 ③水土保持：禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。 原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。 ④盐渍化：禁止发展高耗水工业。 禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。 针对盐渍化极敏感和敏感占比较大的区域，原则上不再新建各类产业园区，严禁随意扩大现有产业园区范围。区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。 ⑤水产种质资源保护区：禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。禁止在水产种质资源保护区内新建排污口。在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。 区内现有不符合布局要求的，限期退出或关停。对已造成的污染或损害，应限期治理。; 本项目是农村供水工程，新增地下水井。不涉及约束要求内容。; 符合. 污染物 排放管控; /; /; 符合. 环境风 险防控; /; /; 符合. 资源开 发效率; /; /; 符合. 综上，本项目建设符合吉林省生态环境准入及管控要求，符合白山市生态环境准入及管控要求，满足靖宇县环境管控单元管控要求。

| 其他符合性分析 | - 与《白山市空气质量巩固提升行动方案》、《白山市水环境质量巩固提升行动方案》、《白山市土壤环境质量巩固提升行动方案》符合性分析 根据白山政办发〔2021〕3号《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》，本项目与其符合性分析如下： （1）白山市空气质量巩固提升行动方案 县城及市中心建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。按照国家政策的调整和要求，深入开展燃煤锅炉淘汰工作，推进工业污染源全面达标排放。推进重点行业污染深度治理。加强“散乱污”企业监管。提升挥发性有机物（VOCs）治理水平。 本项目为农村供水工程，无锅炉烟气、VOCs 等排放；施工期间汽车尾气、扬尘全部经处理后排放，无散乱污情况。 （2）白山市水环境质量巩固提升行动方案 开展“散乱污”企业整治回头看，对存在严重涉水环境问题的企业，按照规 范改造一批、扶持提升一批、搬迁入园一批的要求，分类实施整改。 本项目为农村供水工程，不涉及“散乱污”问题。 （3）白山市土壤环境质量巩固提升行动方案 本项目无土壤污染源，不会对土壤环境产生不利影响。 综上所述，本项目符合《白山市人民政府办公室关于印发白山市空气质量、 水环境质量、土壤环境质量、国家生态文明建设示范市创建成果巩固提升行动方案及“无废城市”建设推进方案的通知》的相关要求。 4、与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 本项目与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析详见表1-5所示。 表1-5 与《白山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析一览表 序号; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 1; 实施建筑扬尘精细化治理。开展扬尘污染专项整治行动全市域范围内各类建筑、道路、市政等工程全部实施绿色施工按要求落实工地扬尘污染防治“6 个100%”。加强渣土运输车辆监督管理，渣土运输车辆全部采取密闭措施，在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间和路线进行运输作业。; 本项目已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并且将制定具体的施工扬尘污染防治方案，并备案。本项目施工工地设置彩钢围挡，建筑渣土及时外运，运输均按规定路线行驶，且均采用苫布遮盖运输的物料。; 符合. 2; 加强对长白山森林带等生态功能重要地区及江河源头区的水源涵养、水土流失综合防治，因地制宜实施河湖生态缓冲带修复。退耕还林还湿还草还水，逐步恢复河流、湖泊的水生态系统功能。实施河道综合整治工程，按照河道分级管理的原则组织实施河道清淤疏浚工作。; 本项目不涉及; 符合. - 5、与《白山市重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》符合性分析 本项目与《白山市重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》符合性分析详见表1-6所示。 表1-6 与《白山市重点流域水生态环境保护规划》符合性分析一览表 内容; 规划要求; 本项目情况; 符合性. 主要 目标; 环境方面：“十四五”期间水质稳定达标，其中地表水优良比例达到100%、地表水劣V类水体比例控制在0%、水功能区达标率达到80%、城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%。水资源方面：头道松花江河流生态流量得到保障。水生态方面：提升鸭绿江流域中花羔红点鲑、细鳞鱼、鸭绿江茴鱼等冷水鱼种群密度；松花江流域重点河流恢复蝲蛄种群丰度；河湖生态缓冲带修复长度147.9km。水环境风险方面：内源可控、外源预警。重金属尾矿风险、水土流失风险及农村分散式饮用水水源地风险得到有效管控；跨界河流风险监测预警体系得以建立完善；新建1处人工湿地进行污水处理厂尾水处理。; 本项目是农村供水工程，属于民生工程，项目建设有利于农村分散式饮用水风险得到有效管控。; 符合. 重点任务; - 一、 推进实现 - 人水和谐; - （二）梯次推进黑臭水体整治：巩固提升地级及以上城市黑臭水体治理成效、基本消除县级城市建成区黑臭水体、推动实施农村黑臭水体治理。（三）稳步推进美丽河湖建设：积极开展美丽河湖建设试点、恢复建成区河道亲水功能、开展珠子河水生态景观建设。; 本项目不涉及; 符合. - 三、 提升水资 - 源保障能力; - （二）完善河湖生态流量保障机制：狠抓生态流量管控、浑江干流水资源保障、保障河湖生态流量（三）强化河湖生态流量监管：加强河湖生态流量监测、加强江河湖库水量配置与调度管理。; 本项目不涉及; 符合. - 四、 - 推动 - 水生 - 态保 - 护修 - 复; - （二）实施生态缓冲带保护和管控开展河湖缓冲带建设、持续推进重点流域保护修复、强化河湖生态缓冲带监管。（三）推进水生生物多样性保护、水生生物完整性恢复、开展土著冷水鱼原种增殖放流、打通鱼类洄游通道。; 本项目不涉及; 符合. - 重点 - 工程 - 项目; - 重点实施松江河水生态环境保护工程、头道松花江水资源保障工程、二道松花江水环境保护工程、松花江水环境改善工程、珠子河生态护岸建设工程、浑江水环境综合整治工程、鸭绿江水生物种恢复工程。; 本项目是农村供水工程，不属于列表中的重点工程。; 符合. 6、与《中华人民共和国水法》相符性分析 《中华人民共和国水法》（2016 年修订）中指出： ①“第二十一条 开发、利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需要。在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生态环境用水需要。” 本项目是一项以加强基础设施建设为目标，为改善农村饮水安全，解决安全饮水现存问题的重大惠民工程。 ②“第三十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。” 本项目主要是针对部分村屯水源水量不足，取水能力下降，管网多年未维修改造的情况进行改造，新增11口机井，满足供水需求。本项目建成后，拟计划按照保护饮用水源的有关规定，为加强地下水资源保护，防治地下水污染，建立水源地监测井网，对地下水水位、水量、水质进行长期监测，保证水源地的科学化管理、合理开发利用。 - 与《吉林省城镇饮用水水源保护条例》相符性分析 《吉林省城镇饮用水水源保护条例》（2012年 3月23日）及《吉林省人民代表大会常务委员会关于修改＜吉林省城镇饮用水水源保护条例＞的决定》（2018 年1月22日）中指出： ①“第十五条 城镇饮用水水源所在地的县级以上人民政府应当在城镇饮用水水源一级保护区的陆域边界设置防护网，在城镇饮用水水源二级保护区、准保护区的陆域边界设置界桩、界碑或警示标志，确保饮用水安全。任何单位和个人不得移动、占用、损毁、涂改城镇饮用水水源保护区的防护网、界桩、界碑和警示标志； 第二十条在城镇饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。” 本项目建成后拟计划根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）进行水源保护区划分，并依据《中华人民共和国水污染防治法》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等采取相应管理措施，以确保饮用水安全。 ②“第二十一条 禁止在城镇饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在城镇饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、家畜家禽养殖、旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体的活动。” 本项目新建11口机井均不在饮用水水源保护区内，根据《靖宇县城乡供水提升改造项目可行性研究报告》，拟选11口机井建设地点均无网箱养殖、家畜家禽养殖、旅游、游泳、垂钓、放牧、开矿、采砂或者其他可能污染饮用水水体的活动。 ③“第二十五条城镇饮用水取水口遭到损毁，取水能力降低或者无法实施取水以及可能造成污染时，当地人民政府应当组织力量抢修，或者重新设置取水口，保证取水规模和取水安全。” 本项目是一项以加强基础设施建设为目标，为改善农村饮水安全，解决安全饮水现存问题的重大惠民工程。本项目主要针对部分村屯水源水量不足，取水能力下降，管网多年未维修改造的情况进行改造，新增11口机井，以保证取水规模和取水安全。 - 与《地下水管理条例》相符性分析 本项目与《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号，2021年12月1日实施）相符性分析详见下表所示。 表1-7 本项目与《地下水管理条例》相符性分析 条例; 要求; 本项目; 符合性. 第三章 节约与保护. 第二十一条; 取用地下水的单位和个人应当遵守取水总量控制和定额管理要求，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用及废水处理回用等措施，实施技术改造，降低用水消耗。对下列工艺、设备和产品，应当在规定的期限内停止生产、销售、进口或者使用： （一）列入淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品名录的； （二）列入限期禁止采用的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、销售、进口、使用的严重污染水环境的设备名录的。; 根据建设单位提供的项目所在村水井监测报告可知，本项目原水中各项指标基本符合《生活饮用水卫生标准》（GB5479-2022）生活饮用水水源水质要求。; 符合. 第二十二条; 新建、改建、扩建地下水取水工程，应当同时安装计量设施。 已有地下水取水工程未安装计量设施的，应当按照县级以上地方人民政府水行政主管部门规定的期限安装。 单位和个人取用地下水量达到取水规模以上的，应当安装地下水取水在线计量设施，并将计量数据实时传输到有管理权限的水行政主管部门。取水规模由省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门制定、公布，并报国务院水行政主管部门备案。; 本项目拟在井房内设计量设施。; 符合. 第二十五条; 有下列情形之一的，对取用地下水的取水许可申请不予批准： （一）不符合地下水取水总量控制、地下水水位控制要求； （二）不符合限制开采区取用水规定； （三）不符合行业用水定额和节水规定； （四）不符合强制性国家标准； （五）水资源紧缺或者生态脆弱地区新建、改建、扩建高耗水项目； （六）违反法律、法规的规定开垦种植而取用地下水。; 本项目为民生工程，不涉及。; 符合. 第二十六条; 建设单位和个人应当采取措施防止地下工程建设对地下水补给、径流、排泄等造成重大不利影响。对开挖达到一定深度或者达到一定排水规模的地下工程，建设单位和个人应当于工程开工前，将工程建设方案和防止对地下水产生不利影响的措施方案报有管理权限的水行政主管部门备案。开挖深度和排水规模由省、自治区、直辖市人民政府制定、公布。; 本项目新建11眼水源井，按照保护饮用水源的有关规定，为加强地下水资源保护，防治地下水污染，建立水源地监测井网，对地下水水位、水量、水质进行长期监测，保证水源地的科学化管理、合理开发利用。; 符合. 第二十七条; 除下列情形外，禁止开采难以更新的地下水： （一）应急供水取水； （二）无替代水源地区的居民生活用水； （三）为开展地下水监测、勘探、试验少量取水。 已经开采的，除前款规定的情形外，有关县级以上地方人民政府应当采取禁止开采、限制开采措施， 逐步实现全面禁止开采；前款规定的情形消除后，应当立即停止取用地下水。; 本项目不涉及。; 符合. 第四章 超采治理. 第三十三条; 有下列情形之一的，应当划为地下水禁止开采区： （一）已发生严重的地面沉降、地裂缝、海（咸）水入侵、植被退化等地质灾害或者生态损害的区域； （二）地下水超采区内公共供水管网覆盖或者通过替代水源已经解决供水需求的区域； （三）法律、法规规定禁止开采地下水的其他区域。; 本项目不涉及; 符合. 第三十四条; 有下列情形之一的，应当划为地下水限制开采区： （一）地下水开采量接近可开采量的区域； （二）开采地下水可能引发地质灾害或者生态损害的区域； （三）法律、法规规定限制开采地下水的其他区域。; 本项目不涉及; 符合. 第三十五条; 除下列情形外，在地下水禁止开采区内禁止取用地下水： （一）为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水； （二）为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水； （三）为开展地下水监测、勘探、试验少量取水。 除前款规定的情形外，在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量；前款规定的情形消除后，应当立即停止取地下水。; 本项目不涉及; 符合. 第五章 污染防治. 第四十条; 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。; 本项目不涉及; 符合. 第四十一条; 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质的情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。; 本项目不涉及; 符合. 第四十二条; 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 第四十三条; 多层含水层开采、回灌地下水应当防止串层污染。多层地下水的含水层水质差异大的，应当分层开采；对已受污染的潜水和承压水，不得混合开采。已经造成地下水串层污染的，应当按照封填井技术要求限期回填串层开采井，并对造成的地下水污染进行治理和修复。人工回灌补给地下水，应当符合相关的水质标准，不得使地下水水质恶化。; 本项目不涉及; 符合. 第四十四条; 农业生产经营者等有关单位和个人应当科学、合理使用农药、肥料等农业投入品，农田灌溉用水应当符合相关水质标准，防止地下水污染。县级以上地方人民政府及其有关部门应当加强农药、肥料等农业投入品使用指导和技术服务，鼓励和引导农业生产经营者等有关单位和个人合理使用农药、肥料等农业投入品，防止地下水污染。; 本项目不涉及; 符合. 第四十五条; 依照《中华人民共和国土壤污染防治法》的有关规定，安全利用类和严格管控类农用地地块的土壤污染影响或者可能影响地下水安全的，制定防治污染的方案时，应当包括地下水污染防治的内容。污染物含量超过土壤污染风险管控标准的建设用地地块，编制土壤污染风险评估报告时，应当包括地下水是否受到污染的内容；列入风险管控和修复名录的建设用地地块，采取的风险管控措施中应当包括地下水污染防治的内容。对需要实施修复的农用地地块，以及列入风险管控和修复名录的建设用地地块，修复方案中应当包括地下水污染防治的内容。; 本项目不涉及; 符合. - 选址合理性分析 本项目位于白山市靖宇县濛江乡、靖宇镇、花园口镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇的11个村，水井所在地周边50m范围内无规模化畜禽等污染源。根据《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ2032-2013）中3.3新建饮用水水源地选址技术：平原地区农村一般选用地下水作为水源，并尽可能适度集中，以便水源的卫生防护、取水设施工程建设及实施环境管理，设置于村前房后的单户或多户水源井，可以地下潜水作为水源。打井深度应根据当地水文地质条件确定，取水水量应满足正常用水需求，水质应满足饮用水水质要求。根据建设单位提供水质监测报告和可研等材料可知，本次11口水井所在村屯水质、水量满足要求。项目不涉及拆迁、占用耕地等问题。选址不在自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区内，不属于国家相关法律法规规定的禁止建设区域。且企业在严格落实各项污染防治措施的前提下，各污染物均可达标排放，对周边环境敏感点及环境质量影响较小，总体来看，本项目选址从环保角度上讲是合理的。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 项目名称：靖宇县城乡供水提升改造项目 建设性质：改建 建设地点：白山市靖宇县濛江乡、靖宇镇、花园口镇、三道湖镇、那尔轰镇、赤松镇。 新增水井坐标： 1永生村：经度：126°46′57.960″；纬度：42°25′16.774″ 2东沟村：经度：126°51′1.454″； 纬度：42°21′53.899″ 3松江村：经度：127°4′22.088″； 纬度：42°18′17.842″ 4松阳村：经度：127°9′6.661″； 纬度：42°18′2.238″ 5双河村：经度：127°13′47.882″；纬度：42°17′29.506″ 6前进村：经度：127°13′3.093″； 纬度：42°13′8.547″ 7马架子：经度：126°54′37.026″；纬度：42°31′51.135″ 8朝阳村：经度：127°6′40.317″； 纬度：42°41′44.778″ 9板石村：经度：126°43′54.652″；纬度：42°27′50.194″ 10大北山村：经度：126°41′7.627″；纬度：42°24′8.787″ 11山林村：经度：126°48′40.842″；纬度：42°20′29.587″ 具体位置详见附图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 项目背景 1.1项目由来 吉林省人民政府办公厅《关于印发吉林省农村供水高质量发展实施方案（2023-2026 年）的通知》提出，坚持城乡融合，规模发展。全面落实乡村振兴战略要求，优先考虑城乡供水一体化、规模化发展，建立健全从“源头”到“龙头”的水质保障体系，积极推进有条件地区实现城乡供水同源、同网、同质、同服务、同监管，夯实农村基本具备现代生活条件的供水基础。坚持县级统管，完善机制。健全完善县级农村供水工程运行管理机构、运行管理办法和运行管理经费等长效运行管理体制机制，实行以企业化运营为核心的县级统一运营管理模式，建立合理水价形成机制，突出节约用水，强化水源保护和水质保障，提升农村供水工程智能化管理水平。 本项目实施可以整合区域供水资源，推动靖宇县城乡供水一体化建设，解决供水管理过程中现存问题，打造集城乡供水一体化发展、统一运营和管理的新体系，有利于供水系统的协调建设和一体化管理。 靖宇县人民政府《关于印发靖宇县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（靖政发〔2021〕18号）提出，加强农村水利建设，持续完善农田水利设施，实施农村饮水安全工程和农村水系综合治理，推进联村并网集中供水，实施小型集中供水和分散式供水工程的标准化改造，加强水质监测能力建设，提高农村自来水普及率、水质合格率和供水保障程度。 在此背景下，靖宇县水利局决定提出本项目建设，主要是新敷设供水管线、新建水井、泵房等，本项目是一项以加强基础设施建设为目标，为改善农村饮水安全，解决安全饮水现存问题的重大惠民工程。 根据《靖宇县城乡供水提升改造项目可行性研究报告》项目产出方案：主要产出包括对农村供水保障及城镇供水管网漏损治理（智慧平台）建设，具体如下： 产出内容1：购置的供水相关资产包括房屋、构筑物、机器设备、管道、无形资产-土地使用权等； 产出内容2：农村供水保障工程：项目新敷设PE63供水管线13714.00m，新打机井11眼，新建重力型砼管阀门井39座，新建泵房11座，水源保护11处，购置机井设备11套，水处理设备 11 套。新敷设PE50-110供水管线约22450m，新建预制装配式钢筋混凝土管阀门井 18 座，购置防滴漏水表70个。 产出内容3：城区供水管网漏损治理（智慧平台）工程：新安装智慧平台系统1套，安装智慧水务配套硬件1套，安装智慧水务机房服务器硬件设备 1 套。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“四十三、水的生产和供应业94自来水生产和供应（不含供应工程，不含村庄供应工程）”、“五十一、水利-129地下水开采（农村分散式家庭生活自用井除外）-其他类别”可知，本项目产出内容1和产出内容3不涉及环评要求；产出内容2中新建机井需开展环评，根据建设单位介绍，本供水工程管线涉及村庄较多，尚未开展管线设计且管线工程无需环评，本次环评针对机井工程进行环境影响分析，其他工程仅简单介绍。 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中行业类别，本项目属于五十一、水利-129地下水开采（农村分散式家庭生活自用井除外）-其他类别，本次项目编制环境影响报告表。 1.2项目建设必要性 本项目实施可以整合区域供水资源，推动靖宇县城乡供水一体化建设，解决供水管理过程中现存问题，打造集城乡供水一体化发展、统一运营和管理的新体系，有利于供水系统的协调建设和一体化管理，最大限度地发挥水资源的经济效益、社会效益和环境效益。项目建设提高水资源利用效率，增强水安全保障能力，本项目的实施加快了靖宇县基础设施建设的步伐，使县城水务系统功能日臻完善，项目的实施是补齐市政基础设施短板的直接体现。 1.3农村供水水源存在问题 现状农村供水存在水源水量不足问题，现有深井水源逐年枯竭，取水能力降低；管网多年未维修改造，漏失率较大；冬季管路冻结等问题，同时镇里或村集体没有设立维修养护机构，也没有专业的饮水设备操作人员，造成农村饮水工程只建设、无管理现象，存在操作不当、维修不及时、供水不稳定等问题，影响了农村居民的饮水安全和生活质量。本次涉及的11个村庄存在水源水量不足问题，原有深井水源逐年枯竭，取水能力降低的现象。 - 工程组成及规模 - 2.1工程建设内容及规模 农村供水保障工程：项目新敷设PE63供水管线13714m，新打机井11眼，新建重力型砼管阀门井39座，新建泵房11座，泵房建筑面积22.05m2/座；水源保护11处，购置机井设备11套，水处理设备11套。新敷设PE50-110供水管线约22450m，新建预制装配式钢筋混凝土管阀门井18座，购置防滴漏水表70个。 项目新建泵房采用彩钢房，组装直接落地，无需现场施工建设；管线施工拟采取顶管方式。 本项目主要工程建设内容为新建机井和输水管线建设等。项目工程组成见表2-1，本项目建设内容汇总表详见表2-2。 表2-1 本项目组成情况一览表 工程类别; 位置; 建设内容. 主体工程; 濛江乡板石村; 新敷设PE63管500m；新建阀门井2座；新打机井1眼；新建泵房（22.05m2）1座，水源保护1处；. 濛江乡山林村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井 1 眼，新建泵房（22.05m2）1座，水源保护1处. 濛江乡徐家店村; 新敷设PE63管860m，新建阀门井 2 座，原有蓄水池土方回填及水源保护1处. 靖宇镇永生村; 新敷设 PE63管218m， 新建阀门井2座，新打机井1眼，水源保护1处. 花园 口镇; 新敷设PE63管3204m，新建阀门井7座，新建加压泵房（13.5m2）1座，水源保护1处，原蓄水池维修1处。. 花园口镇前进村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1处。. 花园口镇仁合村; 新敷设 PE63管1607m，新建阀门井 3 座，支管路入户 27 户。. 花园口镇松江村; 新敷设PE63管2141m，新建阀门井4座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1 处，支管路入户7户。. 松阳村自兴屯; 新敷设PE63管500m， 新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1处。. 花园口镇双河村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1处。. 三道湖镇东沟村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1处。. 赤松镇赤柏村; 新敷设PE63管676m，新建阀门井2座。. 赤松镇马架子村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1 座，水源保护1处。. 赤松镇赤松村; 新敷设PE63管508m，新建阀门井1座，支管路入户5户。. 龙泉镇大北山村; 新敷设PE63管500m，新建阀门井2座，新打机井1眼，新建泵房（22.05m2）1座，水源保护 1处。. 大井村-新农村等周边水源联合; 新敷设PE5-110农村供水管线约22450m，新建预制装配式钢筋混凝土管阀门井18座，购置防滴漏水表70个。. 辅助工程; 给水; 运行期无固定人员看守，无生活用水需求。. 排水; 运行期无固定人员看守，无生活用水，故无生活污水。. 通风; 自然通风。. 环保工程; 废气; 施工扬尘，洒水降尘，覆盖苫布；检修机器、车辆，以保证尾气的排放达标；. 废水; 设置泥浆池、设置围堰；反冲洗废水排入沉水井经水质净化设备处理后回用。. 噪声; 采用基础减震，合理安排施工时间，彩钢板围挡，泵房降噪措施等；隔声、距离衰减。. 固废; 土石方：开挖土方分层堆放，全部回填和平整路面。. 钻井泥浆：暂存于泥浆池内，干化后全部用土覆盖填平。. 废弃管材：集中收集后外售。. 建筑垃圾：集中收集严禁随意丢弃。. 生活垃圾：收集后清运至附近垃圾转运站处置。. 生态; ①开挖地表土壤分层回填，项目施工完成后，开挖及压占地表进行植被恢复；②围网、水源地保护标识。. 表2-2 本项目建设内容汇总表 序号; 类别; 所在村屯; 名称; 数量; 环评类别; 备注. 1; 水源井工程; 永生村; 1号机井; 1眼; 报告表; 新建. 2; 东沟村; 2号机井; 1眼; 报告表; 新建. 3; 松江村; 3号机井; 1眼; 报告表; 新建. 4; 松阳村; 4号机井; 1眼; 报告表; 新建. 5; 双河村; 5号机井; 1眼; 报告表; 新建. 6; 前进村; 6号机井; 1眼; 报告表; 新建. 7; 马架子村; 7号机井; 1眼; 报告表; 新建. 8; 朝阳村; 8号机井; 1眼; 报告表; 新建. 9; 板石村; 9号机井; 1眼; 报告表; 新建. 10; 大北山村; 10号机井; 1眼; 报告表; 新建. 11; 山林村; 11号机井; 1眼; 报告表; 新建. 12; 小计; /; 11眼; /; /. 1; 供水管网工程; 板石村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 2; 山林村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 3; 徐家店; PE63管; 860m; 无需环评; 新建. 4; 永生村; PE63管; 218m; 无需环评; 新建. 5; 巴里村; PE63管; 3204m; 无需环评; 新建. 6; 前进村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 7; 仁合村; PE63管; 1607m; 无需环评; 新建. 8; 松江村; PE63管; 2141m; 无需环评; 新建. 9; 松阳村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 10; 双河村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 11; 东沟村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 12; 朝阳村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 13; 赤柏村; PE63管; 676m; 无需环评; 新建. 14; 马架子村; PE63管; 500m; 无需环评; 新建. 15; 赤松村; PE63管; 508m; 无需环评; 新建. 16; 大北山村; PE63管; 50m; 无需环评; 新建. 17; 水源联合; PE5-110; 22450m; 无需环评; 新建. 18; 小计; /; 35714m; /; /. 1; 井房工程 井房工程; 板石村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 2; 山林村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 3; 巴里村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 4; 前进村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 5; 松江村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 6; 松阳村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 7; 双河村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 8; 东沟村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 9; 朝阳村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 10; 马架子村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 11; 大北山村; 彩钢泵房; 1个; 无需环评; 新建. 12; 小计; /; 11个; /; /. 1; 配套工程; 板石村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 2; 山林村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 3; 徐家店; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 4; 永生村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 5; 巴里村; 阀门井; 7座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 水池维修; 1处; 无需环评; 原有. 6; 前进村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 7; 仁合村; 阀门井; 3座; 无需环评; 新建. 8; 松江村; 阀门井; 4座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 9; 松阳村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 10; 双河村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 11; 东沟村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 12; 朝阳村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 13; 赤柏村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 14; 马架子村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 15; 赤松村; 阀门井; 1座; 无需环评; 新建. 16; 大北山村; 阀门井; 2座; 无需环评; 新建. 水源保护; 1处; 无需环评; 新建. 17; 水源联合; 阀门井; 18座; 无需环评; 新建. 防漏水表; 70个; 无需环评; 新建. 注：水源联合：大井村-新农村、支边村-东兴村、长坂坡1队-继红-2队；景山4队-景山 3队-景山2队-景山镇内-化工厂屯；南湖屯-那尔轰镇内-富家沟-那尔轰林场-常发沟；花园口镇黄封参社区等地周边的水源联合。. - 2.2工程主要设备 本项目主要设备详见表2-3。 表2-3 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 水泵（200QJ32-195/15）; 77. 2; 配电箱（600mm*600mm）; 套; 362. 3; 变频器（KM7000）; 台; 67. 4; 避雷设施; 套; 22. 5; 电度表; 台; 37. 6; 电器设备; 套; 1. 7; 坝下闸设备; 套; 1. 8; 输水管路设备; 套; 1. 9; 清水池设备; 套; 1. 10; 水厂设备; 套; 1. 11; 紫外线杀菌设备; 套; 1. 12; 紫外线杀菌器（型号 5T）; 61. 13; 控制开关; 套; 1. 14; 视频监控电脑; 套; 1. 15; 视频监控显示器; 套; 1. 16; 防雷设备; 套; 1. - 2.3主要原材料消耗 本项目主要原材料消耗为管材，详见表2-4。 表2-4 主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; PE63管材; m; 13714. 2; 提水管（DN50）; m; 7325. 3; 电缆（MAST-RVVRF-6）; m; 7830. 4; 油丝绳（φ10mm）; m; 6930. 5; PE50-110; m; 22450. - 2.4水资源开发方案 （1）水量 根据《靖宇县城乡供水提升改造项目可行性研究报告》，本项目新增11眼机井，机井的深度在50-100m，地下水类型：潜水；成井后井管内径200mm，井壁采用无缝钢管防护，单井供需平衡详见表2-5-1，单井供水保障详见表2-5-2所示。 表2-5-1 单井供需平衡表 用水名称; 数量; 用水量（m3/d）; 最高日用水量（m3/d）; 最高日供水量（m3/d）. 人口（最多）; 524; 26.2; 30; 60. 牲畜; 50; 2.5. 绿化; 0; 0. 消防; 0; 0. 公共建筑; 0; 0. 漏失率; 10%; 0.91. 表2-5-2 单井供水保障情况表 序号; 村屯名称; 供水范围; 供水水量; 供水用途; 供水人口. 1; 永生村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 206人. 2; 东沟村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 210人. 3; 松江村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 194人. 4; 松阳村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 478人. 5; 双河村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 188人. 6; 前进村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 524人. 7; 马架子; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 226人. 8; 朝阳村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 200人. 9; 板石村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 135人. 10; 大北山村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 171人. 11; 山林村; 本村屯; 4吨/小时; 人畜饮水; 50人. 综上，项目区地下水开采量可满足用水需求。 （2）水源选择 水源地位置均按照设计规范、避开基本农田进行选择，并进行勘查确定井位，本项目建成后，拟在每处水源地设置保护范围，设置严禁事项告示牌，做到及时清理污染源和保护区内的污染物，保护区范围内按照有机农业的要求种植农作物。 通过现场勘查，本次新建的饮用水水源井30m范围内各类污染源分布情况详见表2-6。 表2-6 新建水源井30m范围内污染源调查表 乡镇; 行政村; 机井周边30m范围污染源调查. 生活污染源; 固体废物污染源; 农药污染源; 化肥污染源; 畜禽养殖污染源; 工业污染源; 其他污染源. 靖宇镇; 永生村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 三道湖镇; 东沟村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 花园口镇; 松江村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 松阳村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 双河村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 前进村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 赤松镇; 马架 子村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 那尔轰镇; 朝阳村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 龙泉镇; 大北 山村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 濛江乡; 山林村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 板石村; 无; 无; 无; 无; 无; 无; 无. - 水质 - 靖宇县已实现村镇生活饮用水工程全覆盖检测。靖宇县疾病预防控制中心对全县农村水源水质进行了全面的调查和监测工作。2022年共共计检测了193处农村供水点，对色度、浑浊度、铝、铁、锰、铜、铁、溶解性总固体、耗氧量等28项水质指标进行监测，出水水质均满足GB5479-2022《生活饮用水卫生标准》标准限值要求，水质现状良好。 - 2.5劳动定员 - 施工劳动力人数为20人/d，每日工作10h，时间为8点至18点，夜间不进行施工。 - 2.6工程占地及拆迁 - （1）工程占地 - 根据建设单位提供，本项目农村供水工程，主要是新建11眼机井，敷设PE63供水管线13714m，敷设PE50-110供水管线约22450m。新增永久占地为机井占地及泵房占地，永久占地均为各村集体土地（主要荒地、一般农田；不涉及基本农田、林地、 天然牧草地等），全部由各村内部协调解决（详见附件），土地利用现状图详见附图。新增临时占地为管网地沟（本次不评价），工程完成后，立即填平，恢复原貌。 - 表2-7 本项目占地类型和占地性质 序号; 水源井名称; 水源井类型; 占地类型; 占地面积（m2）; 占地性质. 1; 永生村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 2; 东沟村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 3; 松江村; 分散式; 空地; 22.05; 永久. 4; 松阳村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 5; 双河村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 6; 前进村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 7; 马架子; 分散式; 其他林地; 22.05; 永久. 8; 朝阳村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 9; 板石村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 10; 大北山村; 分散式; 一般农田; 22.05; 永久. 11; 山林村; 分散式; 其他林地; 22.05; 永久. - （2）工程拆迁 本项目不涉及人口搬迁和房屋拆迁。 - 2.7土石方平衡 - 本项目在机井工程及管线铺设等施工过程中均将产生土石方量。 - ①水源井工程区 - 机井工程区土石方主要为表土剥离及回覆，基础开挖及回填、打井泥浆等土石方量。施工时需对表土进行剥离，剥离面积约100m2，剥离厚度约30cm，剥离量约为30m3，施工结束后将表土全部进行回覆；参考2021年白城市生态环境局审批的《白城市生活饮用水源地水源井工程及配电建设项目环境影响报告书》，每个水源井施工场地土石方开挖量约为83m3，本项目新打水源井11眼，挖方量913m3，施工结束后全部回填和平整路面；打井过程中平均每口水源井施工产生泥浆60m3（主要成分为泥砂），项目新打水源井11眼，泥浆产生量为660m3。产生的泥浆暂存于泥浆池内，干化后全部用土覆盖填平。 - ②管线敷设 - 根据施工方提供，管线铺设时进行表土剥离，表土剥离量约1200m3；管线开挖土方量约为8000m3，开挖土方分层堆放，全部回填和平整路面，无弃土产生。本项目土石方平衡详见表2-8。 表2-8土石方平衡一览表 项目; 开挖量（m3）; 回填量（m3）; 弃方量（m3）. 机井工程; 表土剥离; 30; 30; 0. 机井开挖; 913; 913; 0. 泥浆; 660; 660; 0. 管线敷设; 表土剥离; 1200; 1200; 0. 管线开挖; 8000; 8000; 0. - 2.8“三场”设置情况 - （1）建筑材料 - 本工程所需建筑材料主要为钢筋、水泥及混凝土用粗、细骨料等，所需建筑材料由靖宇县建材市场购买，管材及设备直接由厂家供货。 - （2）拌合场 - 本项目水厂使用商品混凝土，施工时将混凝土成品运至施工地点即可，不需要在施工现场设置拌合场。 - （3）施工营地 - 项目施工生活利用周边村屯民房。不单独设置施工营地。 - （4）取弃土场 - 根据建设单位提供的设计资料，本项目可实现挖填方平衡，因此不需设置取土场和弃土场。 - 2.9项目建设周期 - 施工总进度安排严格执行现行基本建设程序及规程、规范，力求使各分项工程施工程序前后兼顾，衔接合理，干扰小，施工强度均衡，压缩工期，尽早发挥工程效益。根据可研，项目总体工期2年，具体如下： - （1）项目立项并报批（1.5个月） - （2）编制项目初步设计、施工图设计及审查（1.5个月） - （3）施工等招标（1个月） - （4）施工准备（1个月） - （5）工程施工（18个月），其中打井工程2个月，其他为管线工程，本次不予评价。 - （6）竣工验收（1个月） - 表2-9 项目实施进度表 |
| 总平面及现场布置 | - 2.10总平面及现场布置 2.10.1布置原则 ①管线宜按照供水区域的分布情况，以及为建后维修安装方便，管线走向尽量沿公路、沟渠、机耕路等，以最短的管线提供最大供水范围。管道布置应避免穿越毒物、生物性污染或腐蚀性地段，无法避开时应采取防护措施。干管布置应以较短的距离引向用水户。 ②村庄及规模较小的镇，可布置成树枝状管网。 ③尽量满足管道地埋要求，避免急转弯、较大的起伏、穿越不良地质地段，减少穿越铁路、公路、河流等障碍物。 2.10.2施工布置 新打机井11眼，通过水泵提水至配水管网，流入供水户。供水原理图如下： |
| 施工方案 | 2.11 施工方案 2.11.1施工要求 （1）技术管理 施工单位开工前，应对设计文件进行深入研究，并应结合各村（屯）施工具体条件编制施工组织设计，做好各项技术准备及临时工程、施工机械设备检修和施工材料进场等工作。应严格按照实施方案及相应规范施工。 （2）施工放样 工程基线的位置应考虑邻近建筑物和交通道路，尽量使管线顺直。高程允许误差±50mm。 （3）技术要求 施工人员必须认真学习和执行技术规程、规范，制定具体的工程施工计划及相应的施工技术细则。严格按照施工图纸及相应的规程、规范施工，使工程达到优质、经济、安全。施工前各有关人员要相互配合，共同做好各道工序、各分项分部工程施工前的准备工作。 2.11.2施工工艺介绍 - 机井工程 本项目钻井工程设计针对项目所在地的地层特点，采用旋转钻井法。 图2-1 机井施工工艺流程图 ①钻前工程 本项目钻前工程主要包括：钻井设备搬运和安装以及配套设施布置。安装打井设备；施工所需管材、滤料、钻井剂及其他物料准备。本项目钻井液为水基钻井液，主要成分为淡水和膨润土。 ②下管 下管部分为泥浆或清水钻进，灰岩部分为清水钻进。采用泥浆护壁时，孔内泥浆面距地面应小于0.5m，采用水压护壁时，孔内一般应有3m以上的水头压力。钻井到一定深度，地层土质松散，就需要用防塌护壁类钻井液去混合土层。管井施工钻进方法的不同，分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻井方式。本工程采用泥浆冲洗护壁方式施工，钻井液为淡水和膨润土。清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。 ③封闭止水 下井管后要立即用泥浆泵加压灌注水泥砂浆，输送水泥砂浆的管道可采用无缝钢管，并且必须下到实际需要封闭止水的位置，经严格计算达到彻底封闭止水效果后方可上提，再灌上一段，由此类推；从所下井管底部开始，一直灌到地表井口为止。水泥砂浆为水泥与砂，按一定比例，加入适量的水配制而成(可选用425号水泥)，防止过稠过稀，以既能灌注又不过稀为宜。必须密切注意灌注水泥砂浆实际情况，记录清楚灌注层次段落及灌入量，及时采取有效措施，确保彻底封闭止水，以防煤系地层水混入下部岩溶水，引起水质恶化而不能饮用。 ④填砾和管外封闭 采用填砾过滤器的管井，井管安装在井的中心。填入井内不同规格的砾石，一般采用净水填砾法，必要时，可下填砾管将砾石送 入井内。填砾时，砾石应沿井管四周均匀连续地填入，填砾的速度适当，随填随测填砾深度，发现砾石中途堵塞，及时排除。双层填砾过滤器，笼内砾石在地面装好并振实后下入井内。采用缠丝过滤器的井管，尽管外壁孔隙较大，回填粒径为10-20mm的砾石。封闭用的黏土球或粘土块，采用优质粘土。封闭用的水泥浆，一般采用泥浆泵泵入或提筒注入。 ⑤洗井及抽水试验 洗井拟采用抽水洗井法，利用空压机振荡洗井，即送风—停水—再送风—再停水—再停风的程序，反复抽洗，洗井完毕后进行试验抽水，水泵出水30分钟后，粗砂层含砂量小于五万分之一，中细砂层含砂量小于二万分之一为止。 水位稳定延续时间，松散层地区不少于8小时，基岩地区贫水地区水位稳定延续时间应适当延长。应用三角堰测量流量。抽水试验应做好地面排水，使抽出的水排至试验孔影响范围以外。在抽水试验中应及时进行静止水位、动水位、恢复水位、流量、水温、气温等观测，并及时如实记录。 抽水试验终止前应采取水样，进行水质分析。 ⑥井口保护 在地表以下井四周浇筑一层厚度不小于300mm，直径不小于1000mm的混凝土。 ⑦完井及机泵安装 到达目的地后安装泵机，转交水井，队伍撤离，撤离前妥善处理钻后废弃物，做到工完、料净、场地清。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液材料必须全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置。 （2）管道施工 本项目管道铺设方式均采用地埋式。新增输水线路的选择应使整个供水系统布局合理，少拆迁、少占农田，尽量缩短线路长度，避免急转弯和减少穿越障碍物，满足管道埋深要求以及施工、运行和维护方便。 - 图2-2 管线施工工艺流程图 管线施工时，首先进行测量、放线后，进行作业线路的平整和清理，然后进行沟槽开挖。在完成沟槽开挖等基础工程后，将管材运输至施工场地，将管段及必要的弯头等组装，为了保证安装后的管道清洁、卫生，需对首次安装的管道进行管内外清扫及检查，再按管道施工规范下到沟内，进行组接安装。安装完毕后进行管道试压，确保安装质量后进行管沟回填，清理作业现场，恢复原有地貌及地表植被。本项目施工便道依托现有道路，无新建施工便道。 - 泵房施工 - 根据建设单位提供，本项目新建泵房采用成型彩钢房直接落地。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1 生态功能区划 3.1.1全国生态功能区划归属 根据《全国生态功能区划》（修编版），全国生态功能区划包括生态功能区242个，其中生态调节功能区148个、产品提供功能区63个，人居保障功能区31个。全国陆域生态功能区类型详见表3-1。 表3-1 全国陆域生态功能区类型统计表 根据全国重要生态功能区分布图可知，本项目所在区域不属于水源涵养、生物多样性保护、土壤保持和防风固沙区。 3.1.2 吉林省生态功能区划归属 生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。 根据《吉林省生态功能区划研究》本次评价区域的生态功能区划归属描述如 下： ⑴吉林省生态功能一级区划归属 根据《吉林省生态功能区划研究》，本项目所在区域白山市靖宇县位于一级生态区划中的吉林东部长白山生态区，详见附图3。 ⑵吉林省生态功能二级区划归属 本项目评价区域属于二级生态区划中的“Ⅲ4长白熔岩中低山林业生态亚区”，详见附图4。 ⑶吉林省生态功能三级区划归属 本项目评价区域属于三级区划中的Ⅲ4-4龙岗中低山景观保护与林业生态功能区，详见附图5。 本区域本区地势西南高东北低，东部为头道松花江水系。地貌可概括为山、岗、川三大类型，比例大致为三山五岗二川，境内最高海拔为1312.9m，最低海拔为279.3m。全区山峦起伏，河径流发育。 本区具有明显的温带湿润的针阔混交林气候，四季分明，年日差较大。年平均气温为3-5℃，无霜期为115-140d，年降水量为800-1000mm。本区自然资源十分丰富，有“立体宝库”、“森林王国”之称。区内有耕地1.07x104hm2，草甸沼泽和泥炭沼泽地1.08x104hm2，其中适合开垦水田的面积为6533 hm2。林地总面积21.69x104hm2，森林覆盖率74.9%，是吉林省木材基地之一。本区已探明有19处矿泉水地，其储量丰富，流量稳定，分布集中，水质良好，水化学类型独特，无污染。矿产资源十分丰富，有煤、金、铁、铜、硅、火山渣、硅藻土、玄武岩等40多种金属，是吉林省的后备煤田。区内动植物资源丰富，共有野生动物300多种；野生经济植物1000多种，其中药用植物788种，食用植物123种，蜜源植物116种；主要盛产贝母等中小药材，是全国西洋参之乡，旅游资源有龙湾(龙泉)湖、杨靖宇将军殉地、老黄沟等人文和自然景观，具有发展生态旅游产业的优势。 3.1.3 区域生物多样性调查 本报告利用《吉林省生态功能区划研究》中对吉林省生物多样性维持与保护的重要性评价的成果对评价区的生物多样性进行评价。 生物多样性维持与保护的重要性评价，主要是对本项目评价区内的生物多样性进行评价，在此基础上，提出其维持和保护的重要等级。 本项目评价区域物种数量占吉林省物种数量比率为＜5%，重要性级别为一般地区；区域内无保护物种，重要性为一般地区。因此本项目区域内的生物多样性维持与保护级别为一般地区。 3.1.4 水文地质情况 靖宇县境内河流属松花江流域。松花江在县境东南部，是县境的界河，境内界段长 122km。头道松花江在境内的一级支流有14条， 二级支流22条，流域面积3084km2，主要河流有北部的那儿轰河，中部的珠子河和南部的头道花园河等，在县域东侧汇入松花江。全年多年平均水资源总量为12.1亿m3，其中地下水2.6亿m3，地表水9.5亿m3。靖宇县水能理论蕴藏量15万kW，可开发利用量6.7万kW。 3.2生态环境现状 本项目位于白山市靖宇县境内，根据现场调查，本项目评价区域为城镇生态系统。生态系统较稳定，承受干扰的能力较强，生态系统单一，结构简单，环境异质性差。评价区域无自然保护区，风景名胜区，文物古迹等。区域内未发现大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类等，无珍稀濒危保护野生动物。 3.3项目所在区域环境质量现状 3.3.1 大气环境 （1）基本污染物现状及达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中“三、具体编制要求（三） 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2023年生态环境状况公报》中白山市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据，对区域环境空气质量进行现状进行分析，环境空气区域质量监测统计及评价结果详见表3-3所示。 表3-3 白山市区域空气质量现状评价表 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24µg/m3; 35µg/m3; 68.6%; 达标. PM10; 58µg/m3; 70µg/m3; 82.96%; 达标. SO2; 12µg/m3; 60µg/m3; 20.0%; 达标. NO2; 22µg/m3; 40µg/m3; 55.0%; 达标. CO; 24小时平均第95百分 位 数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 25.0%; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 130µg/m3; 160µg/m3; 81.25%; 达标. 根据统计数据可以看出，白山市SO2、NO2、 PM10、PM2.5、CO、O3年均值及相应百分位数均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求。由此可以看出该区域环境空气有较大的环境容量，对污染物具有较大的环境承载能力，该区域内环境空气质量较好。本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 （2）其他污染物现状评价 ①监测点位 本次布设3个环境空气质量监测点位，监测点位布设详见表3-4。 表3-4 环境空气质量监测点位表 序号; 监测点位名称; 坐标位置; 监测因子; 监测时段; 监测目的. A1; 1号机井所在地; 126.782766，42.421326; TSP、NOX; 3d; 了解项目区域环境空气质量情况. A2; 2号机井所在地; 126.850403，42.364971. A3; 3号机井所在地; 127.072802，42.304956. A4; 4号机井所在地; 127.151850，42.300621. A5; 5号机井所在地; 127.229967，42.29152. A6; 6号机井所在地; 127.217526；42.219041. A7; 7号机井所在地; 126.910285，42.530871. A8; 8号机井所在地; 127.1111994,42.6957718. A9; 9号机井所在地; 126.731848，42.463943. A10; 10号机井所在地; 126.685452，42.402441. A11; 11号机井所在地; 126.811345，42.341552. ②监测项目及频次 监测项目：NOx、TSP 监测频次：3天。 ③监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月21日-11月23日 ④评价标准 TSP、NOX评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 ⑤评价方法 采用占标率法，以列表的方式给出各监测点大气污染物的不同取值时间的质量浓度变化范围，计算并列表给出各取值最大质量浓度值占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率，并评价达标情况。数学表达式如下： I＝Ci/Coi×100% 式中：I—i 污染物的占标率，%； Ci—i 污染物各取值时间最大质量浓度值，μg/m3； Coi—i 污染物的环境质量标准，μg/m3。 污染物的最大浓度占标率若＞100%，表明该项指标超过了相应的环境空气质量标准，不能满足使用功能要求。污染物的最大浓度占标率若≤100%，表明能满足使用功能要求。 ⑥监测及评价结果 监测结果详见表3-5。 表3-5评价区环境空气质量现状监测评价结果表 单位：mg/m3 采样 点位; 监测 因子; 监测 单位; 监测结果; 评价标准; 最大占标率%; 达标 情况. A1; TSP; μg/m3; 88-96; 300; 32.0; 达标. NOx; mg/m3; 0.033-0.038; 0.1; 38.0; 达标. A2; TSP; μg/m3; 82-89; 300; 29.6; 达标. NOx; mg/m3; 0.033-0.034; 0.1; 34.0; 达标. A3; NOx; μg/m3; 89-98; 300; 32.; 达标. TSP; mg/m3; 0.031-0.039; 0.1; 39.0; 达标. A4; TSP; μg/m3; 85-86; 300; 28.6; 达标. NOx; mg/m3; 0.032-0.038; 0.1; 38.0; 达标. A5; TSP; μg/m3; 85-94; 300; 31.3; 达标. NOx; mg/m3; 0.036-0.037; 0.1; 37.0; 达标. A6; NOx; μg/m3; 88-90; 300; 30.0; 达标. TSP; mg/m3; 0.031-0.036; 0.1; 36.0; 达标. A7; TSP; μg/m3; 87-97; 300; 32.3; 达标. NOx; mg/m3; 0.034-0.038; 0.1; 38.0; 达标. A8; TSP; μg/m3; 91-95; 300; 31.6; 达标. NOx; mg/m3; 0.032-0.035; 0.1; 35.0; 达标. A9; NOx; μg/m3; 87-95; 300; 31.6; 达标. TSP; mg/m3; 0.036-0.039; 0.1; 39.0; 达标. A10; TSP; μg/m3; 82-99; 300; 33.0; 达标. NOx; mg/m3; 0.031-0.036; 0.1; 36.0; 达标. A11; TSP; μg/m3; 92-97; 300; 32.3; 达标. NOx; mg/m3; 0.030-0.039; 0.1; 39.0; 达标. 根据监测结果可知，TSP评价标准满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，区域环境空气质量较好。 3.4.2 地表水环境 ⑴国控断面水环境质量 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中“6.6.3 水环境质量现状调查：应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；根据“吉林省生态环境厅网站”上发布的珠子河2023年1月—2023年12月监控断面质量信息，详见表3-8。 表3-8 珠子河监测断面水质状况 河流名称; 珠子河. 断面名称; 海岛电站坝下. 水质综合评价; 本月水质; 环比; 去年同期水质; 同比. 水质; 2023年; 1月; Ⅲ; 下降; /; /. 2月; /; /; /; /. 3月; /; /; /; /. 4月; Ⅲ; /; /; /. 5月; Ⅱ; 好转; Ⅲ; 好转. 6月; Ⅱ; 持平; IV; 好转. 7月; Ⅱ; 持平; V; 好转. 8月; Ⅱ; 持平; V; 好转. 9月; Ⅱ; 持平; IV; 好转. 10月; Ⅱ; 持平; Ⅲ; 好转. 11月; Ⅲ; 下降; Ⅲ; 持平. 12月; /; /; Ⅱ; /. 2024年; 1月; /; /; Ⅲ; /. 2月; /; /; /; /. 3月; Ⅲ; /; /; /. 4月; Ⅱ; 好转; Ⅲ; /. 5月; Ⅱ; 持平; Ⅱ; 好转. 根据DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》中规定，项目所在区域珠子河为Ⅱ类水体，原吉林省环境保护厅吉环办字[2016]70号《吉林省环境保护厅关于印发吉林省所涉“十三五”国控江河断面和湖库点位设置及水质目标表的通知》，珠子河“十三五”省控水质目标为Ⅲ类，珠子河属Ⅱ类水体，水质按Ⅲ类考核。根据《白山市靖宇县重点流域水生态环境保护“十四五”规划》，珠子河“十四五”省控水质目标仍为Ⅲ类。综上，2023年1月—2024年5月，各月均能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，说明区域地表水环境逐渐向好。 3.4.3 声环境 ⑴监测点布设 根据项目周边环境概况，在本项目外50m范围内声环境敏感目标处设5个监测点，噪声点位布设详见表3-7。 表3-7 噪声监测点位表 序号; 监测点位; 布设位置; 监测指标; 布设目的. 1; N1; 3号机井南侧松江村居民; 噪声; 了解工程附近声环境质量现状. 2; N2; 4号机井西侧自兴小学. 3; N3; 5号机井北侧二道沟居民. 4; N4; 9号机井北侧板石村居民. 5; N5; 11号机井东侧三林屯居民. ⑵监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月21日 ⑶评价标准 本项目噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准限值（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。 ⑷监测结果与评价 噪声监测点位与评价详见表3-8。 表3-8 噪声监测与评价结果表 序号; 监测点位; 检测结果; 评价标准; 达标 情况. 昼间Leq dB(A); 夜间Leq dB(A); 昼间Leq dB(A); 夜间 Leq dB(A). N1; 3号机井南侧松江村居民; 52; 41; 55; 45; 达标. N2; 4号机井西侧自兴小学; 51; 40; 55; 45; 达标. N3; 5号机井北侧二道沟居民; 52; 41; 55; 45; 达标. N4; 9号机井北侧板石村居民; 51; 41; 55; 45; 达标. N5; 11号机井东侧三林屯居民; 51; 40; 55; 45; 达标. 根据监测结果可知，本项目各监测点位的噪声均能满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准，说明评价区域声环境质量较好。 3.4.4土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目为“水利-其他 ”，项目类别为Ⅲ类，需要根据pH值及含盐量判断评价等级。 ⑴监测点布设 为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次布设11个土壤环境质量现状监测点。土壤现状监测点位布设情况见表3-9。 表3-9 土壤环境监测布设情况表 点位名称; 点位坐标; 检测指标; 备注. A1; 126.78276685，42.42132613; pH、含盐量; 表层样点 （0-0.2m取样）. A2; 126.85040389，42.36497196; pH、含盐量. A3; 127.07280225，42.30495634; pH、含盐量. A4; 127.15185043，42.30062191; pH、含盐量. A5; 127.22996736，42.29152962; pH、含盐量. A6; 127.21752600；42.219041000; pH、含盐量. A7; 126.910285，42.530871; pH、含盐量. A8; 127.1111994,42.6957718; pH、含盐量. A9; 126.731848，42.463943; pH、含盐量. A10; 126.685452，42.402441; pH、含盐量. A11; 126.811345，42.341552; pH、含盐量. ⑵监测单位及监测时间 监测单位：吉林省绿科检测有限公司 监测时间：2024年11月21日 ⑶评价标准 评价标准采用《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表1要求限值。 ⑷监测结果与评价 噪声监测点位与评价详见表3-10。 表3-10 土壤环境质量监测与评价结果 点位名称; 点位坐标; pH（无量纲）; 含盐量（g/kg）. A1; 126.78276685，42.42132613; 8; 0.2. A2; 126.85040389，42.36497196; 7.8; 4.60. A3; 127.07280225，42.30495634; 7.5; 0.82. A4; 127.15185043，42.30062191; 8.0; 1.00. A5; 127.22996736，42.29152962; 7.7; 0.55. A6; 127.21752600；42.219041000; 7.6; 0.80. A7; 126.910285，42.530871; 7.8; 0.71. A8; 127.1111994,42.6957718; 7.6; 0.35. A9; 126.731848，42.463943; 7.6; 0.93. A10; 126.685452，42.402441; 7.8; 2.98. A11; 126.811345，42.341552; 7.7; 7.13. 根据上述监测结果得知，项目监测范围内土壤pH值在5.5～8.5之间，含盐量均小于2g/kg。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表1生态影响型敏感程度分级表”得知，生态影响性敏感程度为“不敏感”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表2生态影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 供水现状及存在问题 1供水现状 靖宇县农村饮水安全工程共涉及 8个乡镇，111个行政村，181处集中供水工程，8个乡镇包括：7个镇1个乡，即靖宇镇、三道湖镇、花园口镇、龙泉镇、那尔轰镇、景山镇、濛江乡、赤松镇。据统计，靖宇县近年农村人口基本保持不变，根据靖宇县统计局提供数据，2023年靖宇县农村户籍人口60560人，靖宇县农村供水常住人口约为42260人。用水量参照吉林省地方标准用水定额（DB22/T389-2019），并结合实际情况确定人均用水标准为80L/人·d，以常住人口为基准测算，每年用水量为123.40万m³，计算公式为：用水量=常住人口×日用水定额×365天，综合考虑10%的损耗率，则年供水量约137.11万m³。 2存在问题 随着靖宇县城镇水务行业快速发展，城区水务服务需求持续增长，城市水务发展面临巨大的压力，现状城区供水基础设施及管理水平不能适应未来的城镇用水需求，其主要表现在：供水管网已运行多年，从未进行过专业性漏损检测；二次供水设施均已运行10年及以上，泵站内设备老化、管道漏损，且泵站内缺少安防系统和信号远传设施，导致管理安全上和管理时效存在问题。直接影响到人民群众的正常生活秩序，给人民身体健康和生活环境带来了严重的危害，同时也阻碍了当地社会经济的健康发展。因此，加强基础设施的建设，完善智慧水务信息化系统势在必行。现状靖宇县农村供水工程存在如下问题： （1）部分村屯存在水源水量不足问题，原有深井水源逐年枯竭，取水能力降低； （2）部分村屯管网多年未维修改造，漏失率较大或管径偏小。 |
| 生态环境保护目标 | 3.5环境保护目标 根据工程区域周围环境特征、工程可能带来的主要环境影响及评价范围，确定项目环境保护目标详见表3-11、3-12、3-13。 ⑴大气环境保护目标 项目500m范围内大气环境保护目标见表3-11。 表3-11 大气环境保护目标一览表 类别; 名称; 保护对象; 人数; 与项目方位; 最近距离/m; 功能区. 1号机井; 散户居民; 居民; 约8人; 东侧; 89; 《环境空气质量标准》二级标准. 散户居民; 居民; 约4人; 东南侧; 413. 2号机井; 东沟村; 居民; 约320人; 东侧; 53. 3号机井; 松江村; 居民; 约300人; 南侧; 15. 4号机井; 自兴屯; 居民 师生; 约120人; 西南侧; 30. 自兴屯; 居民; 约50人; 东北侧; 53. 5号机井; 二道沟; 居民; 约100; 北侧、西北; 88. 6号机井; 小夹皮沟; 居民; 约110人; 东南; 95. 7号机井; 马架子村; 居民; 约40人; 东侧; 190. 马架子村; 居民; 约4人; 北侧; 72. 8号机井; 朝阳村; 居民; 约260人; 西、北、东; 52. 9号机井; 板石村; 居民; 约60人; 北侧; 45. 板石村; 居民; 约100人; 东侧; 125. 10号机井; 龙泉; 居民; 约360人; 北侧; 240. 11号机井; 三林屯; 居民; 约66人; 东南侧; 70. 11号机井; 三林屯; 居民; 约3人; 东南侧; 50. ⑵地表水环境保护目标 项目机井附近不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等地表水环境保护目标。项目地表水环境保护目标主要是周边河流，最终汇入头道松花江。 表3-12 地表水环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 方位及距离; 功能区划; 执行标准. 2号机井; 东沟河流; 南侧、100m; Ⅲ类; GB3838-2002 《地表水环境质量标准》. 3号机井; 头道松花江; 东侧、10m; Ⅲ类. 4号机井; 头道松花江; 西北侧、2000m; Ⅲ类. 5号机井; 头道松花江; 东侧、1900m; Ⅲ类. 6号机井; 头道松花江; 东侧、280m; Ⅲ类. 7号机井; 道水河; 北侧、1450m; Ⅲ类. 8号机井; 梨树沟; 南侧、60m; Ⅲ类. 9号机井; 板石河; 西南侧、95m; Ⅲ类. 10号机井; 珠子河; 北侧、165m; Ⅲ类. 11号机井; 平河; 北侧、3300m; Ⅲ类. 11号机井; 吊水湖河; 北侧、4300m; Ⅲ类. ⑶声环境保护目标 项目范围50m内声环境保护目标，见表3-13。 表3-13 声环境保护目标一览表 名称; 名称; 保护 对象; 人数; 方位; 距离/m; 功能区. 3号机井; 松江村; 居民; 约8人; 南侧; 15; 《声环境质量标准》1类标准. 4号机井; 自兴小学; 居民、师生; 约40人; 西南侧; 30. 9号机井; 板石村; 居民; 约5人; 北侧; 45. 11号机井; 三林屯; 居民; 约3人; 东南侧; 50. ⑷地下水保护目标 项目范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑸生态环境保护目标 项目区域生态敏感程度较低，不涉及自然保护地、生态红线等敏感目标。 ⑹土壤环境保护目标 项目占地范围及周边土壤环境，不涉及基本农田。 |
| 评价 标准 | 3.6评价标准 3.6.1环境质量标准 ⑴地表水环境 根据《吉林省地表水功能区》(DB23882004)中相关规定，评价范围内河流属于Ⅱ类水体，执行Ⅱ类标准要求。 表3-14 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物; Ⅱ类; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. 2; COD; 15. 3; BOD5; 3. 4; 氨氮; 0.5. 5; SS; /. ⑵环境空气 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，项目所在区域基本污染物执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准；氨、硫化氢评价标准分别执行HJ-2.2-2018“环境影响评价技术导则大气环境”附录D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。标准值详见表3-15。 表3-15 环境空气质量标准浓度限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准. TSP; 年平均; 200; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及修改单. 24 小时平均; 300. NOx; 1 小时平均; 250; μg/m3. 24小时平均; 100; μg/m3. 年平均; 50; μg/m3. SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 1小时平均; 500; μg/m3. NO2; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75; μg/m3. CO; 24小时平均; 4000; μg/m3. 1小时平均; 10000; μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. ⑶声环境 本项目位于靖宇县各乡镇村庄，根据《声环境质量标准 GB3096-2008》中定义：“1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。”项目执行1类声环境功能区标准。 表3-16 声环境质量标准 执行标准类别; 标准值：dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 1类; 55; 45. 3.6.2污染物排放标准 ⑴废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，详见表3-17；施工设备及车辆运行产生的少量尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014），详见表3-18。运营期无废气排放。 表3-17 废气污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 控制项目; 最高允许排放浓度; 执行标准. 1; 颗粒物; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-18 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（摘录） 污染源; 额定净功率; CO（g/kWh）; HC+NOx （g/kWh）; PM （g/kWh）. 柴油机燃烧柴油; 130≤Pmax≤560; 3.5; 4.0; 0.2. ⑵废水 本项目生活污水就近排入附近居民家的防渗旱厕，定期清掏；施工废水进行适当的沉淀处理后回用；钻井废水全部用于配置泥浆，并随泥浆排于泥浆池中再次用于钻井工序，循环使用不向外界排放；完井清洗废水排入泥浆池中再次用于钻井工序，循环使用不向地表排放；运营期无废水排放。 ⑶噪声 项目施工期噪声采用GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，标准值见表3-19。 表3-19 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准类别; 标准值：dB（A）; 执行标准. 昼间; 夜间; GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》. /; 70; 50. 1类; 55; 45; GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》. ⑷固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求；一般固体废物执行GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中相关要求。 |
| 其他 | 根据项目工程分析，本项目施工期施工人员不在施工现场设置生活区，施工期生活污水依托周边村屯现有旱厕，由附近农户清掏做农肥，不外排；运营期无固定人员看守，故无污染物排放；冬季不施工。综上所述，本项目无需申请总量控制指标。 根据＜吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》＞，本项目在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1环境空气影响分析 本项目施工期产生的大气污染物排放源主要有扬尘，水源井钻井柴油机废气，施工设备、施工车辆尾气等。废气中主要污染物为NOx、碳氢化合物、TSP、CO等。 ⑴施工扬尘 本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 下表为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表4-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆km 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见上表。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表4-2 不同粒径尘粒的沉降速度 综上，只要加强管理、切实做好洒水降尘措施，施工场地扬尘对大气环境的影响将会大大降低，同时其对大气环境的影响也将随施工的结束而消失。故施工扬尘能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 ⑵钻井柴油机废气 钻井时钻机由柴油机带动。类比吉林油田钻井工程，平均每米进尺耗柴油 20kg/m。本项目新增11眼水源井总进尺约为1320m，则耗柴油总量为26.4t。 表4-3 钻井柴油机排放的废气总量 污染物; 烃类; SO2; NOx; CO. 排放系数（kg/t 柴油）; 7.6901; 2.3477; 2.31761; 7.2455. 排放量（t/施工期）; 0.20; 0.06; 0.06; 0.19. ⑶施工设备、施工车辆排放的尾气 施工过程中使用的各类燃油机械设备及运输车辆，使用过程中会产生 NO2、CO等废气。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染物成面源分布。 根据《水电水利工程施工环境保护技术规程》（DL/T5260-2010），油料的大气污染物排放系数CO为 29.35kg/t、NOx为 48.26kg/t、SO2为 3.522kg/t。 本项目施工期约为60天，施工期间共使用油料约1t，CO 、NOx、SO2，产生量分别为0.0294t、0.0483t、0.0035t。 施工场汽车尾气会对局部大气环境产生一定影响，但污染物排放量小，加之扩散条件好，且影响随施工期的结束消失。 4.2地表水环境影响分析 本项目不设机械维修点，需维修的机械设备可利用施工区域附近现有的设备修理厂家进行修理，因为本项目不产生机械维修养护废水。施工期废水主要是施工人员的生活污水、钻井废水等。 ⑴施工生活废水 本项目施工期平均施工人员20人，生活用水按20L/d·人计，生活污水产生系数按80%计，项目施工期生活污水产生量约为0.32m3/d，施工期内生活污水中主要污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、氨氮：25mg/L，产生量为COD：0.096kg/d、BOD5：0.048kg/d、SS：0.064kg/d及氨氮：0.008kg/d。 施工现场依托周边村镇现有卫生设施，解决施工人员如厕问题，施工结束后施工人员将遣散，将不存在施工人员生活污水的环境影响问题。 ⑵施工废水 施工废水主要包括施工机械和车辆冲洗水、浇筑砼后的冲洗水等，施工废水产生量约为2m3/d，主要以SS污染为主，其浓度值为1000～1500mg/L。建议施工单位在现场建一个8m3的泥浆池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固体废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。经过处理后回用于施工用水，不会对周围环境产生影响。 ⑶钻井废水 钻井废水是在水井钻进过程中起降钻具带出的部分地层水、冲洗钻井设备、检修等排放的废水、废泥浆等液相和固相的混合废水。其中固相废液-钻井泥浆将在固体废弃物中分析。根据同类项目类比分析得出，施工期产生钻井废水约为100m3，全部用于配置泥浆，并随泥浆排于泥浆池中再次用于钻井工序，循环使用不向外界排放。 ⑷洗井废水 完钻井在射孔前，需要用清水洗去井下残余泥浆，此时排放少量完井清洗废水。根据同类项目类比分析得出，洗井废水产生量为25m3/口，本项目会产生完井清洗废水为275m 3。洗井废水中污染物与钻井泥浆基本相似，排入泥浆池中再次用于钻井工序，循环使用不向地表排放。 4.3噪声环境影响分析 ⑴机械噪声 施工期噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 本项目施工期各类施工机械产生的噪声影响，详见表4-4。 表4-4 工程各类噪声源不同距离处噪声值 声源; 5m处源强; 离声源不同距离(m)的噪声预测值. 10; 20; 30; 50. 挖掘机; 77.5; 57.5; 51.5; 48.0; 43.5. 载重汽车; 85; 65; 58.9; 55.5; 51.0. 钻机; 90; 70; 64.0; 60.5; 56.0. 推土机; 90; 70; 64.0; 60.5; 56.0. 本次评价仅考虑了由距离引起的衰减，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正和施工场界围挡引起的衰减。在距离约32m处能达标，对敏感点的影响较小。 ⑵流动声源 施工场内主要来往车辆为小型运输车辆，施工以及车辆运输会产生噪声影响。交通噪声属于线声源，其源强与车辆载重类型、行车速度密切相关，一般在70～90dB之间。 根据施工组织设计，本工程对外交通以公路为主，通过各支线公路、乡村公路，本工程交通噪声的影响选取最不利的条件进行预测：道路施工高峰期，车辆流量最大为4辆/小时，车型为15t载重汽车。根据上述情况，根据流动噪声公式预测，本工程施工交通噪声预测结果见4-5。 表4-5 流动噪声影响范围 与声源距离（m）; 10; 20; 50; 100; 120; 150; 200. 声压级dB; 昼间; 58; 54; 51; 48; 47; 46; 45. 流动声源影响范围可知，汽车运输时产生的噪声主要的影响区域为与声源距离两侧20m范围内的居民敏感点，根据现场调查，3号机井周边15m范围内有零居民约1户。工程施工阶段尽量避开、远离居民敏感点，以减小施工汽车运输时产生的噪声，且项目夜间不施工。尽量将施工道路交通噪声对沿线居民点的影响降至最低。 ⑶噪声对敏感点的影响分析 根据上述施工噪声影响范围，施工时最大影响范围在32m左右。本项目最近的敏感点3号机井15m处居民、4号机井30m处居民，其他机井最近敏感点距离约为45m，影响不大。施工过程中若不采取措施，项目施工噪声对3号机井15m处居民、4号机井30m处居民的影响较大。 4.4固体废物环境影响分析 ⑴生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d 计算，施工期人数以20人计，施工期生活垃圾产生量为0.01t/d，生活垃圾应设置垃圾箱，定期邻近村镇垃圾中转站。 ⑵废弃泥浆 参考《白城市生活饮用水源地水源井工程及配电建设项目环境影响报告书》，打井过程中平均每口水源井施工产生泥浆60m3（主要成分为泥砂），项目新打水源井11眼，泥浆量660m3。产生的泥浆暂存于泥浆池内，干化后全部用土覆盖填平。 ⑶建筑垃圾 本项目施工结束后拆除泥浆池等过程会产生一定量的建筑垃圾，其中以废弃包装物、碎石、建筑碎片、碎砖头等废物为主。产生量约为1t，应集中堆放，严禁随意抛撒丢弃，在临时堆放场苫盖暂存后全部运送至建筑垃圾填埋场进行处理。 4.5水土流失影响分析 本项目的建设使评价区域内土地利用类型发生改变。工程所产生的生态环境问题主要表现在水土流失方面。施工期会造成地表裸露，遇降水造成水土流失，并影响附近水体环境和自然环境。按照《中华人民共和国水土保持法》及相关条例、文件的要求，建设单位在施工结束后，必须对其进行平整、绿化恢复。 根据项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设的特点，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用经验公式法。 水土流失预测结果及分析经过计算施工期水土流失情况详见下表。 表4-6 施工期水土流失量 工程动工面积（km2）; 原生地貌 侵蚀模数 （t/km2·a）; 扰动侵蚀 模数〔t/(km2·a)〕; 预测时间 （a）; 预测水土流失量（t）; 水土流失 背景值 （t）; 新增流失量（t）. 0.00025; 1000; 4500; 0.2; 0.225; 0.05; 0.175. 通过对本工程施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，施工期新增水土流失量为0.175t。 4.6生态环境影响分析 4.6.1对土地利用的影响分析 ⑴土地影响分析 在施工建设过程中引起的开挖，将对现有原生土地造成较大的创伤面，使其破碎度增加，土壤粒径改变，导致区域内土地现状结构发生变化。但由于工程建设期对土地的扰动影响是一种短期行为，具有暂时性，临时扰动区域具有可恢复性，故对区内原有土地类型结构从长远分析影响较小。 ②土地利用变化分析 项目的实施，对评价区域土地利用的现状格局将会产生一定影响。主要表现在由于工程的建设将使247.5m2以集体用地为主（荒草地等）的土地转变为建设用地，这种土地利用方式的变化，虽会使局部地区土地利用现状结构发生一定程度的改变，但亦将使该区域土地利用率提高，土地的经济价值呈现，最终使土地的使用价值升高。 4.6.2对陆生生态的影响分析 ⑴对植被的影响 项目评价范围内无国家和吉林省重点野生保护植物和名树名木分布。工程永久占地完全损毁了原有的植被类型，其上生活着的植物全部被清除，施工区邻近区域的植被也受到了一定程度的损毁。此外，施工期间，因施工产生的粉尘会附着在周围植物的叶面上，影响其生长，但项目建成后，随着降雨的来临，这种影响将会减轻。 ⑵对野生动物的影响 项目所在区野生动物种类数量相对较少，没有珍稀物种，群落结构相对简单，主要为昆虫、啮齿类和小型爬行动物等。施工期间打井噪声将会对野生动物造成一定的影响。施工结束后，随着植被恢复，动物群落将重新建立，动物的种类、数量和分布将得到恢复。 ⑶对鸟类的影响 项目施工区鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等部分鸟类，没有珍稀保护动物。施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，但由于动物都具有较强的移动能力，它们会迅速转移到较远的地方，工程对动物影响是暂时的。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.10运营期生态环境影响分析 4.10.1环境空气影响分析 本项目运营期无固定人员看守；无废气污染物排放。 4.10.2水环境影响分析 ⑴地表水环境影响分析 ①生活污水 本项目运行期无固定人员看守，无生活污水排放。 ②反冲洗废水 根据建设单位提供，本项目使用多种过滤器，过滤器需要定期清洗，使用原水进行清洗。其中石英砂过滤器、活性炭过滤器约1个月用清水反冲洗1次，除铁锰过滤器约两个月冲洗1次，过滤器反冲洗原水用水量约为480t/a（40m3/月），反冲洗用水用于泵房周边绿化、除尘，不外排。 过滤工艺：过滤目的是除去水中悬浮物和微生物，分机械过滤和除铁锰过滤。机械过滤主要在泵房内完成，直接井内抽水连接粗滤设备，再输送到储水池。粗滤的作用是滤除水中较大固体颗粒物质。粗滤分有石英砂过滤和活性炭过滤两级。粗滤过程利用高位水池将矿泉水原水导入砂滤器内，通过砂滤器内自上而下分层设置的不同粒径的石英砂过滤后进入炭滤器，利用炭滤器内置活性炭助滤剂可吸附水中色素、有机质、胶体等；除铁锰过滤：利用氧化水箱和锰砂罐对铁锰进行过滤，原水在氧化水箱内加入氧化剂后，水中铁（锰）离子开始氧化，当水流经锰砂滤层时，在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用，使水中铁（锰）离子沉淀去除。 精滤：将粗滤后的水引入精密过滤器内，进行精滤。精滤的作用是将水中细小颗粒、有机物和细菌截留。精滤分为5μ、1μ、0.22μ三级。前两级选用烧结管过滤器，其外壳由金属铸成，内部分上下两层，中间由隔板隔开，上层为待过滤水，下层为精滤水，滤管选用PE型微孔滤管(采用聚乙烯、玻璃砂等粉末材料 烧结而成)，可除去大于0.5μm的微粒。0.22μ级精滤属分子水平的过滤，其以 压力为推动力，利用滤膜的微孔(0.22μm)透过水和溶解性物质，而截留有机大分子、藻类、霉菌、细菌、病毒等其它杂质，可保证无菌、水质不变。 ⑵地下水环境影响分析 项目取水量较小不会对区域地下水环境造成明显影响。 详见地下水环境影响评价专章。 4.10.3声环境影响分析 ⑴源强 本项目的噪声源主要为潜水泵噪声。根据建设单位提供资料及类比分析，开采设备电潜水泵噪声级为75～85dB（A），本项目设备噪声源强详见下表。 表4-7 本项目主要噪声源情况 单位dB（A） 设备名称; 数量; 位置; 源强; 降噪后最大噪声; 备注. 深井潜水泵; 11台; 泵房; 75-85; 65; 每个泵房1台. 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)中公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB（A）。 Lpi—i声源至基准预测点的声级，dB（A）。 n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。点声源随距离衰减模式： 式中：Lr－距声源 r 米处声压级，dB（A）； Lr0－距声源 r0 米处声压级，dB（A）； r－预测点距声源的距离，m； r0－监测点距声源的距离，m； ΔL－各种衰减量（发散衰减除外），dB（A）。 预测项目运营期厂界噪声贡献值，详见表4-8所示。 表4-8 本项目噪声源强治理后贡献值 单位dB（A） 序号; 声源; 设备源强; 墙体隔声; 预测源强; 预测参数; 东侧; 西侧; 南侧; 北侧. 距离m; 1; 1; 1; 1. 1; 潜水泵; 75-85; 15; 70; 贡献值; 29; 19; 25; 23. 本项目潜水泵放置于水源井取水层，水源井取水层位于地下50～100m，且水源井位于井房内，从预测结果可以看出，潜水泵噪声经过隔声、距离衰减之后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1类标准要求，对区域声环境影响较小。 ⑵噪声防治措施 为有效降低设备噪声对项目所在区域声环境造成的不利影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准，建议采取以下噪声防治措施： ①选用先进的低噪声设备，对强噪声设备在支架下安装橡胶减震设施； ②合理布设产噪设备，在布设生产设备时，注意尽可能将高噪声设备集中摆放，置于厂房内的合理位置，有效利用噪声距离衰减作用； ③安排专人定期维护机械设备，确保其正常工作。 4.10.4固体废物环境影响分析 ⑴生活垃圾 本项目运营期无固定人员看守，无生活垃圾产生。 ⑵过滤器内废弃介质 本项目净水设备中过滤器（包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、除铁锰过滤器）内部各介质（如石英砂、活性炭、锰砂）对原水起到过滤、吸附等处理功效，但由于长时间的使用，各介质达到处理饱和状态，因此需对水处理设备中各介质进行更换，从而产生废弃石英砂、活性炭、锰砂。根据业主提供的资料，本项目石英砂过滤器、活性炭过滤器、除铁锰过滤器等内部填料均为3-5年更换一次，具体视水质情况确定，每次更换产生的废石英砂为1.0t、废活性炭为0.5t、锰砂0.5t。 本项目活性炭主要为吸附水中臭味、氯、氰、杂质及一些微生物等，根据对比《国家危险废物名录》中所列废活性炭所属废物类别、行业来源及危险废物的主要内容可知，本项目所产生的废活性炭的性质不属于《国家危险废物名录》中所列的危险废物。 4.10.5土壤环境影响分析 根据现状监测分析结果可知，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表2生态影响型评价工作等级划分表”，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 4.10.6环境风险影响分析 本项目运营过程中各设备均使用电，无可燃液体和可燃气体的使用，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目原材料和产品均不属于其中所列的有毒有害、易燃易爆性危险化学品。 4.10.7外环境对项目的影响分析 项目营运期间对外界一般不会产生污染影响，但需注意周围环境对本项目的污染影响，保护水源环境质量，保证供水水质，保障人民的身体健康。保护水源不受污染是保证供水水质的基本条件，建议当地政府应尽快划定水源保护区，制定出具体的水源保护条件、严禁各种对水源有污染影响的生产、生活、娱乐活动，依法保护水源。同时要求建设单位严格按照《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》明确生产区，划定卫生防护距离，防止饮用水污染事件的发生。应严禁闲散人员进入站区，确保项目供水水质不受人为破坏污染。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 根据《农村饮用水水源地环境保护技术指南》、《农村饮用水水源地环境保护项目建设与投资指南》以及《分散式饮用水水源地环境保护指南》中的要求：地下水型水源应尽量设在地下水污染源的上游，选择包气带防污性好的地带；地下水型水源应避开排水沟、工业企业和农业生产设施等人为活动影响，周围20～30m内无厕所、粪坑、垃圾堆、畜圈、渗水坑、有毒有害物质和化学物质堆积等。 通过对本次各个工程的供水井及其水源保护区范围进行确定，在确保水质优良，供水井周边防护条件好，周边范围内无禽舍、厕所等污染源的前提下确定本次供水井的建设地点，能够有效解决农村饮用水安全问题。 本项目水源地选址合理性分析见表4-9。 表4-9 本项目机井选址合理性分析表 序号; 选址要求; 本项目情况; 符合性. 1; 水量：地下水水源应尽可能选择在含水层较厚、水量丰富、补给充足且调节能力较强的区域。优先选择在冲洪积扇的上部砾石带、冲积平原的古河床、厚度较大的层状裂隙岩溶含水层、延续深远的构造断裂带及其他脉状基岩含水带。一般不得选在地下水超采区。; 根据区域水文地质调查，该区地下水水位埋深大，且地下水水量丰富，水资源开发程度小，且不在超采区及限制开采区内。; 符合. 2; 水质：地下水型饮用水水源应设在城市或工矿排污区的上游，避开已污染（或天然水质不良）的地表水体或含水层地带，宜选择包气带防污性能较好的区域，避开易使水泥淤塞、涌沙或水质长期浑浊的流沙层或岩溶填充带，避开地下水水质背景较高的地区，避免排水沟、工农业生产设施和风向的影响，取水井及应无加油站、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地等，应无有害物质堆存。; 依据区域现有地下水水质监测资料，区域地下水水质情况良好，区内无排水沟、工业生产设施和风向的影响，取水井及无加油站、垃圾堆、厕所、粪坑、畜圈、渗坑、墓地，且无有害物质堆存。; 符合. 3; 风险防范：考虑因自然突变或人为因素可能造成影响，尽量避开风险源。综合考虑地下水水位埋深、年季变幅、净补给量、含水层介质、土壤（包气带）介质、地形及水力传导系数等指标，评价地下水含水层脆弱性，结合地下水潜在污染源的分布防范环境风险。; 区域污染源主要为生活污染源、农业污染，无其他风险。; 符合. 4; 水源保护区划分：一级保护区无与取水设施无关的建筑物，无与供水设施和保护水源无关的建设项目。二级保护区内无排放污染物的建设项目。; 尚未开展水源地保护区划分，根据现场调查，项目周边30m范围内建筑物和污染源。; 符合. 综上所述，本项目选址基本可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一般施工期环境影响是暂时的，随着工程的竣工，施工期环境影响都可以消除或缓解。但施工期某些环境影响因素表现得比较明显，还必须采取减缓措施，以尽可能地减少或消除这些影响。 5.1大气污染防治措施 ⑴施工扬尘 为了降低施工期对周围环境的影响，建议尽量采取以下防治措施： 在施工期间要合理规划土方、设备堆放、施工作业区设置围挡。防止扬尘，淤泥要及时外运，缩短裸露时间。 在施工现场应配备洒水设备，保持一定的湿度，可以有效的降低扬尘的污染。施工车辆频繁穿越的路面要用洒水车向路面洒水，由施工单位进行洒水车降尘，每天（阴雨天除外）9：00～15：00 时轮换对施工区运输车辆最多的道路洒水和表层土清理时洒水。 根据《吉林省大气污染防治条例》及《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》中相关规定，结合本项目施工的实际情况，为使建设项目在建设期间对周围环境的影响降到最低程度，本项目还应采取以下减缓措施： 施工现场设置不低于2.5m全封闭围挡，严禁敞开式作业；施工中临时堆土使用苫布遮盖，严禁露天堆放，定期洒水抑尘，施工单位建立相应管理制度，加强临时堆料管理；运输车辆禁止超载，并采取密闭措施，严禁渣土车沿途洒落，运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶；施工场地每天定期洒水，防止浮尘，在大风日加大洒水量及洒水次数；如遇特大风日禁止施工；施工单位在施工场地公示扬尘防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等有关信息。 施工单位应设专人负责保洁工作，及时清除运输过程中洒落于地面的洒落物，保持路面清洁，减少扬尘的产生。 ⑵钻井柴油机废气，施工设备、施工车辆排放的尾气 由于本项目燃油废气污染源具有间歇性和流动性的特点，且工程污染源非常分散，各污染源污染强度不大，且项目所在区域周边环境以农田为主，空旷，空气流动性好，有利于污染物稀释扩散。在施工机械及运输车辆加装尾气净化装置，减少了尾气污染物排放量的条件下，燃油废气未对周围环境产生明显不利影响。 5.2地表水污染防治措施 ⑴生活废水 本项目施工期施工场地不设置施工生活区，生活污水就近排入附近居民家的防渗旱厕，定期清掏，不随意排放。施工期废水对周围地表水环境影响较小。 ⑵洗井废水和抽水试验废水 采用震荡法进行洗井，然后进行试抽过程中会产生洗井废水和抽水试验废水。废水成分比较单一，主要以SS污染为主，其浓度值为1000～1500mg/L。建议施工单位在现场建一个防渗泥浆池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固体废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。 5.3噪声污染防治措施 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），本项目施工期间应采取以下特殊措施： 施工设备的选用：施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用作 过降噪技术处理和改装的设备，尽量以液压工具代替气压工具，并注意经常维护和保养，使施工机械设备保持运转正常。 施工机械的安置区域：施工机械设备的安置应该尽可能远离居民住宅和敏感区域，在高噪声设备周围设置掩蔽物，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。3号机井、4号机井施工时应设置施工围挡。 减少作业噪声：施工单位应该根据施工作业阶段的具体情况，统筹安排好施工时间和动用设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或者几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业的噪声声级。 施工时间的要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。对于装卸车辆、挖掘机、推土机等高噪声设备应控制施工时间，尽量白天集中使用，使用时要缩短作业周期，从而减少对周围环境的影响。 施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以 及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有人民政府或者其有关主管部门的证明，并在周围敏感点张贴告示。 5.4固体废物污染防治措施 ⑴生活垃圾 在施工期间，施工人员产生的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，交由当地环卫部门统一清运处理。 ⑵钻探泥浆 设置临时防渗泥浆池对泥浆进行沉淀，上清液回用于钻井（钻井结束后用于场地洒水降尘），沉淀泥浆用于道路平整。 ⑶土石方 根据建设单位提供的资料，无弃方产生，本项目不单独设置弃渣场，土石方工程结束后回填利用。 ⑷建筑垃圾 本项目施工期结束后拆除沉淀池等过程会产生一定量的建筑垃圾，其中以废弃包装物、碎石、建筑碎片、碎砖头等废物为主。应集中堆放，严禁随意抛洒丢弃，在临时堆放场苫盖暂存后全部运送至建筑垃圾填埋场进行处理。 5.5水土流失污染防治措施 水土保持和防治土地石漠化的原则是：因害设防、防与治结合、工程与林草措 施结合，目标是使项目区水土流失和土地石漠化减轻或逆转。对各类工程建设，必须做好水土流失和土地石漠化的预防工作，认真贯彻“谁造成水土流失，谁投资治理，谁造成新的危害，谁负责赔偿”和“治理与生产建设相结合”的原则； ①加强宣传，加强水土保持执法管理，将其纳入依法办事的轨道上来，对施工人员进行培训和教育，自觉保持水土，保护植被，宣传保护生态环境，防止石漠化的重要性； ②规划设计时合理安排工期和工程顺序，减少土壤损失和地表破坏面积； ③严格按照设计的施工时段、施工方式、施工范围进行作业，逐步有序的施工，尽量避免施工活动对河床的扰动作用等； ④雨季，加强周边疏排水； ⑤施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，引发土壤流失； ⑥施工期临时道路表土剥离方法是用铁锹、锄头清除剥离区表土上的杂草，然后用推土机推表土，并将推松的表土运送到生产生活区表土堆存处统一堆放，剥离表土用于植被恢复； 5.6生态环境保护措施 5.6.1生态避免措施 ⑴陆生植物 施工过程中应明确施工用地范围，禁止施工人员、车辆进入非施工占地区域，禁止破坏植被。 ⑵陆生动物 ①确定施工用地范围，进行标桩划界，禁止施工人员、施工机械进入非施工占地区域；非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。 禁止施工人员野外用火，使对野生动物的干扰降至最低程度。 ②加强工程建设的环境保护监督管理、统筹安排，设立环境保护监督机构 和环保专职人员，加强对施工人员的环保教育，严禁施工人员盗猎野生动物，对违法行为进行依法处置。 5.6.2生态减缓措施 ①生活垃圾不得随意排入水体，生活污水与生产废水禁排。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送到城市垃圾场处理；生活污水排入防渗旱厕，生产废水回用。 ②施工用料的堆放应远离水体，各类设备远离水体。 ③在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护和相关法规、法律的宣传教育，以公告、宣传册发放等形式，教育施工人员，增强对环境保护的意识，合 理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工。 ④施工区表层土壤单独存放，待施工结束后作为回填覆土，以充分保护和利用珍贵的土壤资源。 ⑤在工程施工区设置若干警示牌，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工区域，非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动。 ⑥完工后施工临时占地要恢复为原有植被。因此，在施工过程中要做好表 层土壤的保护措施：表层土壤单独存放，按顺序回填覆盖，以利于工程完成后农田复垦和植被的恢复。 5.6.3生态补偿措施 施工结束后对所有临时占地进行平整，恢复原土地利用功能，避免水土流失对生态环境的破坏。为避免雨季与大风季节表土发生严重的水土流失危害，剥离的表土堆放场必须采取临时防护措施，例如堆放场四周用编织袋装土堆砌，并先用密目网及时遮盖，用袋装土压护等。对占用植被恢复，在“适地种植”的原则下，选择当地优良的乡土树种草种为主，适当引进新的优良树种草种，保证绿化栽植的成活率，把剥离的表层熟土回填至周围的植被恢复区内，用作临时用地的植被恢复。 5.6.4生态恢复措施 表土剥离与存放：为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚30cm。施工结束后将剥离土还原复垦，保护地表水土资源不流失，不浪费。 土地平整：水源井施工区施工结束后及时进行土地平整。 管理措施：明确水土保持管理机构及其职责，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案。工程开工时应向水行政主管部门备案。施工过程中，定期向施工所在地水行政主管部门报告建设信息和水土保持工作实施情况。 植物措施：选用本地物种进行植被恢复。 项目的生态影响防护与恢复措施主要以施工期为主，本工程的生态防护与恢复措施重点为泵房管理区和水源井区。 表5-1 生态防护与恢复措施一览表 防治区域; 生态防护与恢复措施. 泵房、 水源井区; 表土剥离与存放：为了合理保护与利用土地资源，为后期植被恢复创造条件，施工前对该区域进行表土剥离，剥离厚 30cm。施工结束后将剥离土还原复垦，保护地表水土资源不流失，不浪费。工程建设应与植被恢复同步进行，尽量做到挖完一片，覆土恢复一片，绿化改造一片，防止开挖造成大面积裸露，导致严重的水土流失。 土地平整：水源井施工区施工结束后及时进行土地平整。 管理措施：明确水土保持管理机构及其职责，建立健全水土保持管理的规章制度，建立水土保持工程档案。工程开工时应向水行政主管部门备案。施工过程中，定期向施工所在地水行政主管部门报告建设信息和水土保持工作实施情况。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.7营运期生态环境保护措施 5.7.1生态保护措施 严禁向河道内倾倒垃圾、废渣以及其他杂物。在工程管理范围内，任何单位和个人不得破坏，不准侵占和偷盗。 5.7.2大气污染防治措施 本项目运营期无固定人员看守；无废气污染物排放。 5.7.3水污染防治措施 本项目运营期无固定人员看守，无生活污水。根据建设单位提供资料，反冲洗水排入沉水井，用于泵房四周绿化洒水降尘。 地下水保护措施详见地下水环境影响评价专章。 5.7.4噪声污染防治措施 应尽量选用低噪变频设备，水泵基础做减震处理，以便有效缩小噪声影响范围，减轻噪声对周围声环境的影响。在设备选型上充分考虑设备噪声水平，尽量选择噪声低的设备。选用减震沟，可减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。维持设备处于良好的运行状态，加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理。 5.7.5固废污染防治措施 本项目运营期无固定人员看守，故无生活垃圾产生。本项目石英砂过滤器、活性炭过滤器、除铁锰过滤器等废过滤介质通常3-5年更换一次，更换时由厂家回收更换。 综上，本项目固体废物均得到了合理、有效、安全的处理和处置，不会对周围环境造成明显影响。 5.7.6环境风险防范措施 供水管网在使用过程中，由于种种原因，存在破裂的风险，该事故一旦发生产生的不利影响主要包括： ①造成水资源的大量浪费，泥沙由破裂处灌入管网，有可能污染到水源。 ②中断供水，直接影响到居民的日常生活及企业的正常运行，造成一定的经济损失。针对该问题，提出以下应对措施： ③加强施工质量的管理，保证焊接点的牢固性。 ④向村民公开自来水管网维修电话，并保证通话畅通，便于及时得知漏水点，对相应管路减压，并进行应急补救施工。 ⑤安排人员通过测流计、水表、定期巡查等设备及方式，寻找漏水点，进行及时维修。经采取上述措施后，可以及时控制住由于管网破裂所造成的不利 影响。 |
| 其他 | 5.8环境监测计划 本项目日常环境监测详见表5-2。 表5-2 环境监测计划 环境要素; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 声环境; 噪声; 项目施工场地; 施工期每季度/1次. 粉尘、扬尘; TSP; 项目施工场地; 施工期每季度/1次. 地下水; 水位、水量、水质; 机井; 运行期1次/年. |
| 环保投资 | 本项目总投资19514.78万元，其中环保投资约51万元，占总投资的0.26%，详细投资见表5-3。 表5-3项目环保投资情况一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气; NOx、碳氢化合物、TSP和CO; 施工扬尘，洒水降尘，覆盖苫布； 检修机器、车辆，以保证尾气的排放达标。; 1. 废水; SS; 设置泥浆池; 2. 噪声; 噪声; 采用基础减震、合理安排施工时间，彩钢板围挡，泵房降噪，禁止夜间施工; 2. 固体 废物; 土石方; 全部回填和平整路面; 1. 钻井泥浆; 暂存于泥浆池内，干化后全部用土覆盖填平. 建筑垃圾; 集中堆放，严禁随意抛洒丢弃，在临时堆放场苫盖暂存后全部运送至建筑垃圾填埋场进行处理. 生活垃圾; 收集后清运至附近垃圾转运站处置. 生态 保护; /; 管线区、机井施工区表土剥离，反序回填；施工结束后及时恢复。; 20. 运行期; 废水; 反冲洗废水; 排入沉水井定期用水绿化洒水降尘; 3. 噪声; 泵噪声; 隔声、距离衰减; 1. 固废; 过滤器 废弃介质; 厂家回收更换，厂家回收处理; 1. 生态 保护; /; 机井周边围网、设置标识等; 20. 合计; 51. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要 - 素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将项目施工区控制在直接受影响范围内。 ②对土壤、植被的恢复遵循破坏多少，恢复多少的原则。 ③做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外植被。 ④施工结束后对临时占地进行绿化。 | 土地平整植被、修复恢复原状 | 按照不同的水质标准和防护要求分级划分饮用水水源保护区。对水源地应加强管理并设置明显标志，不得随意扩大开采量。 | / |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表 水环境 | ⑴生活废水 本项目施工期施工场地不设置施工生活区，生活污水就近排入附近居民家的防渗旱厕，定期清掏，不随意排放。施工期废水对周围地表水环境影响较小。 ⑵洗井废水和抽水试验废水 采用震荡法进行洗井，然后进行试抽过程中会产生洗井废水和抽水试验废水。废水成分比较单一，主要以SS 污染为主。建议施工单位在现场建一个防渗泥浆池，施工废水进行适当的沉淀处理后回用，沉淀下的泥浆或固体废物，应与建筑垃圾一起处置，不得混入生活垃圾中。 | 不会对周边地表水体造成影响 | 运营期无固定人员看守，故无生活污水排放；根据建设单位提供资料，反冲洗水排入沉水井用水周边绿化洒水降尘。 | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 本项目水井工程施工主要使用钻机，对附近居民影响较小，要尽量避免夜间施工。 | 噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》控制要求 | 应尽量选用低噪变频设备，水泵基础做减震处理。 选用减震沟。 加强维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 工程施工现场应设置围挡，严禁敞开式作业，各种堆料应封闭储存或建设防风抑尘设施。在建筑工地集中区域设置运输指定通道，规定时间、路线进行运输作业。 | 满足《大气污染物综合排放标准》 中无组织排放监控浓度限值； | / | / |
| 固体 废物 | ⑴生活垃圾：在施工期间，施工人员产生的生活垃圾应收集到指定的垃圾箱内，交 由当地环卫部门统一清运、处理。 ⑵钻探泥浆：设置临时防渗泥浆池对泥浆进行沉淀，上清液回用于钻井（钻井结后用于场地洒水降尘），沉淀泥浆用于道路平整。 ⑶建筑垃圾：集中堆放，严禁随意抛洒丢弃，在临时堆放场苫盖暂存后全部运送至建筑垃圾填埋场进行处理。 | 合理处置，不产生二次污染 | ⑴生活垃圾: 无生活垃圾产生。 ⑵过滤废介质：由厂家定期更换，厂家回收处理。 | 合理处置，不产生二次污染 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 施工期对废水废气进行定期监测 | / | 定期对噪声和地下水进行监测 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目所在区域水、大气、声、生态环境质量现状良好，能满足各项环境功能区要求。通过以上分析，只要项目严格执行国家环境保护法规和标准，认真落实本报告表所提出的各项环境保护措施和生态保护措施，则项目建设对周围环境影响不大，从环保角度分析，项目的选址和建设是可行的。