- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿项目

建设单位（盖章）：靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司

编制日期：                  2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李*媛 | 联系方式 | 150****1555 |
| 建设地点 |  | 吉林省白山市靖宇县蒙江乡葫芦头沟 |  |  |
| 地理坐标 |  | 126度51分5.175秒，42度24分47.710秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 八、非金属矿采选业 11.土砂石开采101（不含河道采砂项目）/其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 0 |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目£超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100‬ | 环保投资（万元） | 51.8 |
| 环保投资占比（%） |  | 51.8 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 吉林省自然资源厅编制，自然资源部批准《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：中华人民共和国生态环境部对《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》的审查意见（环审[2022]148号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、项目与《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析 - 《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》：落实国家区域发展战略、主体功能区战略，围绕吉林省“一主六双”高质量发展战略、生态强省战略，综合考虑不同区域的区位优势、经济发展、资源禀赋、开发现状、产业转型和资源环境承载能力等特点，将全省划分为东部山区和中西部平原区，实行区域差别化、矿种差别化管理，统筹安排矿产资源勘查开发布局和时序，促进资源开发与区域经济、生态保护、产业转型协调发展。 东部山区：包括延边朝鲜族自治州、白山市、通化市、吉林市和梅河口市，共计30个县（市、区）。区内重点加大铁、铜、铅、锌、镍、金、石墨、地热、矿泉水等矿种找矿力度，提高勘查程度，提高资源保障能力。推进现有煤矿矿井提能改造，有序推进新增项目建设，依托地域优势加强域外煤炭资源合作，加快进口燃煤储备基地建设，保证煤炭安全供给。优化铁、钼、镍、金、石墨、硅藻土、矿泉水等矿产开发利用规模结构，加强科技创新，加快转型升级，挖潜增效﹐形成资源深加工产业集群。加快推进绿色矿山建设，加强矿区生态环境修复，着力建设以区域经济发展为引擎的加工生产基地和特色产业园区，助力能源资源基地和国家规划矿区全面建成。 积极促进矿山企业规模化、集约化经营，通过资源整合、兼并重组等措施，逐步优化矿山规模结构，以煤炭、建筑用石料等矿产为重点，大幅度减少小型矿山的数量。严格控制砂石类新建矿山数量，生产规模原则上不低于30万立方米，鼓励规模化开发。坚持减少数量和提升质量并重，通过“淘汰一批、整合一批、提升一批”的方式，不断提升重点地区矿山规模化水平。到2025年，全省矿山数量控制在850个以内，其中大中型矿山比例达到40%以上。 本项目为改建项目，露天开采建筑用花岗岩块石，开采规模为10万m3/a。不属于禁止开采类矿种，生产采用先进的采选技术设备，切实提高矿产资源开发综合利用水平。项目不采用国家限制和淘汰的采选技术、工艺和设备，确保“三率”指标满足相关规定要求。项目开发利用方案由具有资质单位编制，可保障矿产资源合理开发利用。企业在服务期满后将落实生态修复与土地复垦方案，落实后可促进矿业开发与环境保护协调发展。 因此，符合《吉林省矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 2、项目与规划环评结论及审查意见的符合性分析 根据环评结论及审查意见结论：从总体上看，《规划》符合全国矿产资源规划等相关规划，能够以生态优先、绿色发展理念为指导，着力统筹矿产资源开发与生态环境保护。除现状采矿权、探矿权与生态保护红线、重要环境敏感区存在空间重叠外，上一轮矿产资源总体规划确定的各项生态环境保护要求基本落实到位，但是吉林省矿产资源长期开发造成一定程度生态破坏和环境污染，新规划布局与生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态环境敏感区存在部分重叠，存在一定环境制约。因此，必须高度重视《规划》实施对区域生态系统结构和功能、水环境、大气环境、土壤环境等可能产生的长期不良影响，根据区域生态环境质量改善目标和生态环境分区管控要求，进一步优化《规划》空间布局、规模，严格生态环境准入，明确并落实各项生态环境保护对策措施，有效预防或者减轻《规划》实施的不良环境影响。在依据《报告书》和审查小组意见进一步优化调整《规划》方案、完善并落实各项生态环境保护对策措施、有效预防或者减轻《规划》实施可能产生的不良环境影响的基础上，从环境影响角度分析，《规划》总体可行。 本项目在现有矿区内建设，不涉及新增占地，同时本项目严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》进行生产和建设，矿区选址不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等生态环境敏感区，项目运行严格落实本环评提出的污染防治措施，对区域环境影响较小，符合相关结论要求。 本项目与规划环评审查意见（环审[2022]148号）符合性分析如下： 表1-1 与规划环评审查意见（环审[2022]148号）符合性一览表 序号; 审查意见; 本项目符合性分析. （一）; 坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《中华人民共和国黑土地保护法》，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色矿山建设、历史遗留矿山治理恢复面积、主要矿种矿山“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）水平等绿色开发的相关目标和指标作为《规划》实施的强约束。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”水平标准，推动提升煤矿、铁矿、金矿、钛矿等矿产资源开发利用水平，确保煤炭的原煤入选率原则上应达到75%以上，铁矿的尾矿综合利用率不低于20%，金矿综合利用率不低于60%（共生矿产），钛开采回采率不低于90%。合理确定布局、规模、结构和开发时序，加快结构调整和转型升级，确保矿山总数控制在930个左右，大中型矿山比例不低于40%，绿色矿山总数不低于100个。采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。; 本项目不涉及。. （二）; 严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的能源资源基地NY001～NY003，国家规划矿区GK001～GK004及GK006～GK009，重点勘查区KZ001~KZ02、KZ04～KZ010及KZ12～KZ018，重点开采区CZ001~CZ004、CZ006～CZ009等，在矿业权设置时应进一步优化布局，确保满足生态保护红线管控要求。与自然保护地（自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园等）存在空间重叠的能源资源基地NY001及NY003，国家规划矿区GK002~GK003及GK007～GK09，重点勘查区KZ001~KZ002、KZ004～KZ010及KZ012~KZ015，重点开采区CZ001～CZ003及CZ008～CZ009，在矿业权设置时应进一步优化布局，确保与自然保护地管控要求相协调。已依法取得探矿权的KQY005、KQY009、KQY014、KQY033、KQY036、KQY038、KQY039、KQY043、KQY047、KQY051、KQY066、KQY072、KQY075、KQY085、KQY092、KQY190等，应进一步优化布局，强化生态环境保护措施，确保满足生态环境敏感区相关管控要求。; 本项目不涉及。. （三）; 严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模要求，加大落后产能淘汰力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生产不规范、违法违规问题多的矿山。依法关闭资源和环境破坏严重、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山，加快矿山资源整合进度。同意《规划》提出的禁止开采砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目以及砂金、可耕地的砖瓦用粘土等矿种，禁止开采湿地泥炭，限制开采普通类型矿泉水。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。; 本项目开采矿种为建筑用花岗岩，不属于砷和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目以及砂金、可耕地的砖瓦用粘土等矿种，不属于湿地泥炭、矿泉水和重点矿种。本项目资源储量已取得靖宇县自然资源和林业局备案证明，符合地方产业发展规模。. （四）; 严格环境准入，保护区域生态功能。按照吉林省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在重叠的勘查规划区块及开采规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响。; 根据后文三线一单符合性分析，本项目符合所在区域生态环境分区管控要求，矿区所在区域属于国家重点生态功能区，本项目在现有矿区建设，不涉及新增占地，企业已编制土地复垦方案，闭矿后严格按照方案进行生态恢复。同时本项目严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》进行生产和建设，闭矿后落实生态恢复和补偿措施，对区域生态环境影响较小。. （五）; 加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护，确保“十四五”规划期矿山生态修复治理面积达到3000公顷以上。重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和时限。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入。; 本项目开采矿种为建筑用花岗岩，不涉及重金属。本企业已编制完成《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿后按照相应方案开展生态恢复工作。. （六）; 加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立涵盖生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障。组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制。; 本项目开采矿种为建筑用花岗岩，不属于主要矿区，本项目运营期采取相应的污染防治措施，对区域地表水、地下水和土壤影响较小。. （七）; 在《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目不涉及. |
| 其他符合 性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为非金属矿山开采项目，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类性项目。因此，本项目符合国家相关的产业政策的有关规定。 2、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目矿区位于吉林省白山市靖宇县蒙江乡葫芦头沟，根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台查询可知，本项目所在地生态环境管控单元为优先保护单元和重点管控单元，优先保护单元管控单元名称为松花湖水功能区一级区保护区，环境管控单元编码：ZH22062210008，环境要素为水环境优先保护区，重点管控单元管控单元名称为辉南-靖宇矿泉水重点矿区，环境管控单元编码：ZH22062220007，环境要素为辉南-靖宇矿泉水重点矿区，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 本项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2024年吉林省生态环境状况公报》，本项目所在地区为环境空气质量为达标区，各指标年平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目运营期厂界废气达标排放，故不会改变区域环境质量现状，对环境空气影响较小。 根据吉林省生态环境厅发布的2025年4月吉林省地表水国控断面水质月报，珠子河海岛电站坝下断面2025年4月水质为III类，满足考核断面《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。本项目无废水排放，故本项目的建设不会突破水环境质量底线。 运营期厂区内噪声经采取措施后达标排放，不会对区域声环境质量产生较大影响。 综上，本项目各污染物排放不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目运营期过程中不消耗能源，项目在现有矿区范围内进行改建，不新增占地，不会突破资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）：“以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立“l+2+11+1233”四个层级的生态环境准入清单。“1”为全省总体准入要求，“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求，“11”为各市（州）（包括长白山保护开发区、梅河口市）环境准入及管控要求，“1233”为各环境管控单元环境准入及管控要求。”根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》及吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环〔2024〕158号）中相关要求，本项目与吉林省总体准入要求符合性分析详见下表1-2。 表1-2 本项目与“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”相符性分析 管控 领域; 管控要求; 本项目现状; 是否符合. 空间 约束 布局; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 1.本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类事项； 2.根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于允许类项目，符合国家产业政策。; 符合. - 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 - 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 - 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 本项目所在位置不属于生态脆弱或环境敏感地区，不属于“两高”行业，不属于严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 本项目符合城乡规划和土地利用总体规划。; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 本项目不涉及; /. 污染物排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目不涉及总量控制，企业已落实排污许可管理制度，本项目建成投产前完成排污许可变更手续。; 符合. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 根据《吉林省2024年生态环境状况公报》，白山市属于环境空气质量达标区，项目建成后废气达标排放，无特别排放限值要求。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 本项目不涉及; /. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 本项目不涉及; /. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 本项目不涉及; /. 环境 风险 防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 本项目周边无人口密集区域。; 符合. 加快完成饮用水水源保护区划界立标、隔离防护等规范化建设，拆除、关闭保护区内排污口和违法建设项目，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 本项目厂界外500m范围内不涉及饮用水水源区。; 符合. 资源 利用 要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不涉及; /. 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 本项目不涉及; /. 严格控制新增耗煤项目的审批、核准、备案，对未实施煤炭消费等量或减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案。新上燃煤发电项目并网前应当完成全部煤炭替代量。; 本项目不涉及; /. 各地划定的高污染燃料禁燃区内，禁止燃用、销售高污染燃料，禁止新建、改建、扩建任何燃用高污染燃料的设施。; 本项目不涉及; /. 综上，本项目符合中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）中“吉林省生态环境准入清单（总体准入要求）”有关规定要求。 与白山市生态环境准入清单符合性分析： 根据中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号），提出了白山市生态环境准入清单，本项目与白山市生态环境准入清单相符性分析详见下表1-3。 表1-3 白山市总体准入要求符合性分析 管控 类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 本项目不涉及; /. 污染物排放 管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例保持在98%左右；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 根据《吉林省2024年环境状况公报》中显示，白山市PM2.5年均浓度在23微克/立方米。; 符合. 水环境质量持续改善。2025年，地表水国控断面达到或优于Ⅲ类水体比例保持100%，饮用水水源地水质稳定达标。; 本项目运营期无废水排放。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在2.24亿立方米，2035年用水量控制在4.8亿立方米。; 本项目用水主要为生活用水和降尘用水，用水量较小。; 符合. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于1059.01平方千米；永久基本农田保护面积不低于708.71平方千米；城镇开发边界控制在184.25平方千米以内。; 本项目在现有矿区内建设，不涉及新增占地。; 符合. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在451.74万吨以内，非化石能源消费比重达到15%。; 本项目不涉及; /. 根据上表分析，本项目的建设符合中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知（吉办发〔2024〕12号）中“白山市生态环境准入清单（总体准入要求）”有关规定要求。 与生态环境管控单元符合性分析： 根据吉林省生态环境分区管控公众端应用平台数据查询，本项目矿区选址涉及1个优先保护单元和1个重点管控单元，优先保护单元管控单元名称为松花湖水功能区一级区保护区，环境管控单元编码：ZH22062210008，环境要素为水环境优先保护区，重点管控单元管控单元名称为辉南-靖宇矿泉水重点矿区，环境管控单元编码：ZH22062220007，环境要素为辉南-靖宇矿泉水重点矿区。本项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析见下表1-4。 表1-4 环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 管控 类型; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 松花湖水功能区一级区保护区; 空间布局约束; 江河源头区域执行《水功能区监督管理办法》相关要求。; 本项目评价范围不涉及自然保护区和饮用水水源保护区。矿区设置截洪沟，矿区内设置截排水沟进入沉淀池，淋溶水经沉淀后用于厂区降尘用水，不外排。; 符合. 辉南-靖宇矿泉水重点矿区; 空间布局约束; 辉南-靖宇矿泉水重点矿区：禁止开采未经自然涌出的矿泉水资源，禁止用经鉴定的矿泉水水源生产纯净水等非矿泉瓶装饮用水，对日天然流量5000吨以上的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％以上的，限制扩大开发规模，留足生态基流。限制开采日天然流量低于1100吨的普通矿泉水资源，对日天然流量1100－5000吨的普通矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达50％－70％的，限制扩大开发规模；对日天然流量40吨以上的稀有类型天然矿泉水资源单泉或泉群，开采量已达70％的，控制扩大开发规模。; 本项目为矿山开采项目，不属于矿泉水开采工程，选址不涉及自然保护区和饮用水水源保护区。; 符合. 资源开发效率; 禁燃区内禁止燃用的高污染燃料按照《高污染燃料目录》中的第Ⅱ类执行；禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料设施。已建成的燃用高污染燃料设施，应当在规定期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 本项目不涉及高污染燃料目录。; 符合. 3、与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性 本项目与吉林省人民政府办公厅2021年3月3日发布的吉政办发〔2021〕10号《吉林省空气质量巩固提升行动方案》符合性分析详见下表1-5。 表1-5 本项目与《吉林省空气质量巩固提升行动方案》相符性 吉政办发〔2021〕10 号; ## 本项目; ## 相符性. 严格实施建筑施工标准化管理，建立建筑工地项目清单和台账，将扬尘治理费用列入工程造价，加大监管力度，对不达标的施工现场限期 整改，情节严重的停工整改。加强建筑渣土及运输车辆规范管理工作，严格落实密闭运输，依法打击不按规定路线行驶、渣土抛撒滴漏以及车轮带泥行驶、随意倾倒等违法行为。加大混凝土搅拌车监管，混凝土搅拌站内必须配备抑尘设施，出站前对混凝土搅拌车辆进行冲洗。混凝土搅拌车辆要在出料口处加装防漏撒设施，进入工地作业时应遵守工地扬尘防治要求。; 本项目已严格实施建筑施工标准化管理，建立了建筑工地项目清单和台账，已将扬尘治理费用列入工程造价。建设单位的建筑渣土及运输车辆已规范管理工作，企业严格落实密闭运输。; ## 符合. 4、与《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》相符性 本项目与《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》符合性分析详见下表1-6。 表1-6 本项目与《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》相符性 《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》; ## 本项目; ## 相符性. 小型露天采石场主要负责人对本单位的安全生产工作负总责，应当组织制定和落实安全生产责任制，改善劳动条件和作业环境，保证安全生产投入的有效实施。 小型露天采石场主要负责人应当经安全生产监督管理部门考核合格并取得安全资格证书。; 本面目设有健全安全生产管理制度和岗位安全操作规程，已配备一名专职安全生产管理人员。; ## 符合. 小型露天采石场应当建立健全安全生产管理制度和岗位安全操作规程，至少配备一名专职安全生产管理人员。 安全生产管理人员应当按照国家有关规定经安全生产监督管理部门考核合格并取得安全资格证书。; 已配备一名专业技术人员; ## 符合. 新建、改建、扩建小型露天采石场应当由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开采设计或者开采方案。采石场布置和开采方式发生重大变化时，应当重新编制开采设计或者开采方案，并由原审查部门审查批准。; 由具有建设主管部门认定资质的设计单位编制开发利用方案。; ## 符合. 相邻的采石场开采范围之间最小距离应当大于300米。对可能危及对方生产安全的，双方应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，指定专门人员进行安全检查与协调。; ## 周围无相邻采石场; ## 符合. 小型露天采石场应当采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式。; 采用中深孔爆破; ## 符合. 小型露天采石场应当采用台阶式开采。不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采。; ## 采用台阶式开采; ## 符合. 小型露天采石场应当采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。同一工作面有两台铲装机械作业时，最小间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍。; ## 采用机械铲装作业，同一工作面机械间距大于回转半径2倍; ## 符合. 5、与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》相符性 本项目与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》符合性分析详见下表1-7。 表1-7 与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》相符性 《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》; ## 本项目; ## 相符性. 严格执行矿产资源规划，落实规划分区管理制度。在自然保护区，非经主管部门同意，不得新设与资源环境保护功能不相符合的矿业权。自然保护区内已设置的矿业权按有关规定办理。强化源头管理，全面实行矿产资源开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的三同时制度和社会公示制度。; 本项目符合矿产资源规划，项目所在位置不属于自然保护区。; ## 符合. 加强保护与治理恢复方案的实施。切实加强耕地保护，完善矿山地质环境保护与治理恢复方案和土地复垦方案的编制标准，因矿施策，因地制宜，推进建立矿山地质环境保护和治理恢复方案与土地复垦方案合并编制、简便实用的工作制度。落实方案编制、审查和实施的主体责任，确保方案的科学性、合理性和严肃性。; 本企业已编制完成《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿后按照相应方案开展生态恢复工作。; ## 符合. 加强开发和保护过程监管。将矿山地质环境恢复和综合治理的责任与工作落实情况作为矿山企业信息社会公示的重要内容和抽检的重要方面，强化对采矿权人主体责任的社会监督和执法监管。各级地方国土资源主管部门要加大监督执法力度，提高监督执法频率，督促矿山企业严格按照恢复治理方案边开采边治理。对拒不履行恢复治理义务的在建矿山、生产矿山，要将该矿山企业纳入政府管理相关信息向社会公开，列入矿业权人异常名录或严重违法名单。情节严重的，依法依规严肃处理。; 本企业已编制完成《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，闭矿后按照相应方案开展生态恢复工作。; ## 符合. 加强资源综合利用。推进尾矿和废石综合利用，以尾矿和废石提取有价组分、生产高附加值建筑材料、充填、无害化农用和生态应用为重点，加快先进适用技术装备推广应用，组织实施尾矿和废石综合利用示范工程，不断提高尾矿和废石综合利用比例，扩大综合利用产业规模，减少对生态环境的影响。; 本项目开采矿石全部外运处理，不涉及尾矿和废石。; ## /. 6、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析详见下表1-8。 表1-8 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相符性 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》; ## 本项目; ## 相符性. 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目不在自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; ## 符合. 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目矿区东侧为村村通水泥路，不涉及铁路、国道、省道。; ## 符合. 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 本项目所在位置不属于地质灾害危险区; ## 符合. 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目不属于新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; ## 符合. 矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。; 本项目符合国家产业政策要求，选址、布局符合所在地的区域发展规划。; ## 符合. 矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。; 本项目已制定开发利用方案，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。并于本次开展环境影响评价。; ## 符合. 对于露天开采的矿山，宜推广剥离—排土—造地—复垦一体化技术。; 本项目矿山表土单独剥离，堆存，用于后期生态恢复。; ## 符合. 矿山开采企业应将废弃地复垦纳入矿山日常生产与管理，提倡采用采（选）矿—排土（尾）—造地—复垦一体化技术。; 本项目矿山表土单独剥离，堆存，用于后期生态恢复。企业将废弃地纳入复垦范围内，进行日常生产与管理。; ## 符合. 7、与《中华人民共和国矿产资源法》相符性分析 本项目与《中华人民共和国矿产资源法》符合性分析详见下表1-9。 表1-9 与《中华人民共和国矿产资源法》相符性 《中华人民共和国矿产资源法》; ## 本项目; ## 相符性. 非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在下列地区开采矿产资源： （一）港口、机场、国防工程设施圈定地区以内； （二）重要工业区、大型水利工程设施、城镇市政工程设施附近一定距离以内； （三）铁路、重要公路两侧一定距离以内； （四）重要河流、堤坝两侧一定距离以内； （五）国家划定的自然保护区、重要风景区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地； （六）国家规定不得开采矿产资源的其他地区。; ## 本项目不涉及前述地区; ## 符合. 开采矿产资源，必须采取合理的开采顺序、开采方法和选矿工艺。矿山企业的开采回采率、采矿贫化率和选矿回收率应当达到设计要求。; 编制了开发利用方案，具有合理的开采顺序、开采方法。开采回采率达到设计要求。; ## 符合. ## 开采矿产资源，必须遵守国家劳动安全卫生规定，具备保障安全生产的必要条件。; 本项目遵守国家劳动安全卫生规定，具备保障安全生产的必要条件。; ## 符合. 开采矿产资源，必须遵守有关环境保护的法律规定，防止污染环境。开采矿产资源，应当节约用地。耕地、草原、林地因采矿受到破坏的，矿山企业应当因地制宜地采取复垦利用、植树种草或者其他利用措施。开采矿产资源给他人生产、生活造成损失的，应当负责赔偿，并采取必要的补救措施。; 本项目遵守有关环境保护的法律规定。开采矿产资源，已节约用地。建设单位采取复垦利用、植树种草。; ## 符合. 8、与《关于支持建筑石料矿山开采保障市场供应的意见》符合性分析 针对近年来采石场大量关闭，各地不同程度出现了建筑石料短缺、价格上涨，建设项目成本增加，影响项目建设等问题，为了支持建筑石料矿山开采，保障市场供应，吉林省自然资源厅、吉林省生态环境厅、吉林省应急管理厅和吉林省林业和草原局联合发布《关于支持建筑石料矿山开采保障市场供应意见》（吉自然发﹝2020﹞1号），该意见要求：“一、科学规划矿山开采布局。调整矿产资源规划，合理划定允许开采区、集中开采区以及备选开采区，统筹谋划区域建筑石料开发总体布局；二、合理投放采矿权。新设采矿权最低开采规模原则上不低于30万立方米/年，提倡山体整体开发，严格控制开采最终境界；三、提高矿山审批效率；四、拓宽建筑石料供应渠道；五、推行绿色矿山建设。做到采矿与生态修复和后续资源开发利用，确保矿区生态环境恢复治理到位；六、创新石料矿山用地方式；七、妥善解决用林地问题。按区位分阶段办理占用林地手续，随时办理临时占用林地手续；八、推动停产矿山恢复生产；九、加强监管保障安全生产。鼓励进行资源整合，优化调整开采时序和顺序，确保安全生产；十、落实属地管理责任。” 本项目矿山开发利用方案已通过专家评审，认为资源利用较合理，产品价格确定符合当前市场状况。本项目性质为改建项目，不受“新设采矿权最低开采规模原则上不低于30万立方米/年”限制。结合当地实际建筑用石和矿区实际储量考虑，建设单位委托三方公司编制的矿产资源开发利用方案，确定矿山生产能力为花岗岩块石10.0万m3/a。矿体采用露天自上而下台阶开采顺序。采取公路开拓-汽车运输方案，有效的利用机械设备，提高了设备的工作效率。综上，本项目的建设基本符合《关于支持建筑石料矿山开采保障市场供应意见》要求。 9、与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》符合性分析 本项目与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》符合性分析详见下表1-10。 表1-10 与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》相符性 《关于加快建设绿色矿山的实施意见》; 本项目; ## 相符性. 各地要结合实际，按照绿色矿山建设要求，细化形成符合地区实际的绿色矿山地方标准，明确矿山环境面貌、开发利用方式、资源节约集约利用、现代化矿山建设、矿地和谐和企业文化形象等绿色矿山建设考核指标要求。; 本项目严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》要求建设，已编制开发利用方案符合化形象等绿色矿山建设考核指标要求。; ## 符合. 对实行总量调控矿种的开采指标、矿业权投放，符合国家产业政策的，优先向绿色矿山和绿色矿业发展示范区安排。; 本项目不在总量调控矿种内，符合国家产业政策。; ## 符合. 各地在土地利用总体规划调整完善中，要将绿色矿山建设所需项目用地纳入规划统筹安排，并在土地利用年度计划中优先保障新建、改扩建绿色矿山合理的新增建设用地需求。; 本项目在现有矿区建设，不涉及新增占地。; ## 符合. 10、与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DB/Z0316-2018）符合性分析 本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DB/Z0316-2018）符合性分析详见下表1-11。 表1-11 与《砂石行业绿色矿山建设规范》相符性 《砂石行业绿色矿山建设规范》; 本项目; ## 相符性. ## 4 总则. 4.1 矿山应遵守国家法律法规和相关产业政策，依法办矿。; 本项目符合国家相关法律法规和相关产业政策。; ## 符合. 4.2 矿山应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和企地和谐等统筹兼顾和全面发展。; 本矿山已编制开发利用方案和土地复垦方案，确定的矿区发展; ## 符合. 4.3 矿山应以人为本，保护职工身体健康，预防、控制和消除职业危害。; 本企业坚持以人为本，配备防尘口罩和耳塞等劳保用品，保护职工得身体健康，预防、控制和消除职业危害。; ## 符合. ## 5 矿区环境. ## 5.2 矿容矿貌. 5.2.1 矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序、管理规范。; 本矿区按照生产区、办公区和生态区等功能分区，各功能分区设置有相应的管理机构和管理制度。; ## 符合. 5.2.2 矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T13306的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定。; 本矿区配套设施齐全，在生产区按照要求设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，在需警示安全的区域设置安全标志。; ## 符合. 5.2.3 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生。; 在钻孔、爆破、二次破碎、铲装、料场及排土场、运输等过程产生的废气采取洒水降尘的方式进行处理，钻孔采取湿式钻孔；爆破选择在大气扩散条件较好的时间内进行，料场及排土场设置防尘网并洒水进行降尘，物料运输时采取洒水加湿后加盖篷布运输；表土堆场表面用密目网苫盖，四周采用编织袋拦挡，并定期进行洒水降尘；厂区大门设置车辆清洗平台，对进出的运输车辆进行冲洗。; ## 符合. 5.2.4 应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声限值应符合GBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348的要求。; 主要噪声源采取选用低噪声设备、并加装减振等措施，内燃机密封罩，发动机进气安装消声器等，根据后文预测，厂界噪声排放符合GB12348中1类区标准要求。; ## 符合. 5.2.5 矿山开采面、作业平台应干净整洁，规范美观。; 本项目矿山已编制开发利用方案，规定了开采面和作业平台设置要求，实际开采工作严格按照开发利用按执行，保证矿区开采工作面干净、规范、整洁、美观。; ## 符合. ## 5.3 矿区绿化. 5.3.1 矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。; 本企业已编制土地复垦方案，按照“边开采、边恢复的原则，开采结束后按照土地复垦方案进行复垦，闭矿后矿区绿化覆盖率应达到100%。; ## 符合. ## 6 资源开发方式. ## 6.1 基本要求. 6.1.1 资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。; 本项目与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。; ## 符合. 6.1.2 采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。; 本项目采取中深孔爆破，台阶式开采，符合相关要求，做到了绿色开采和绿色生产，矿石和表土堆存区采取地面硬化，并设置防尘措施，运输车辆采取密闭措施，出厂车辆进行冲洗，做到了绿色存贮和绿色运输。; ## 符合. 6.1.3 应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。; 按照“边开采、边恢复的原则，开采结束后按照土地复垦方案进行复垦。; ## 符合. ## 6.2 绿色开采. 6.2.1 应按照地方矿产资源开发利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。; 本项目已编制矿产资源开发利用方案，在开采过程中编制年度生产建设计划和长远发展规划。; ## 符合. 6.2.2 采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。; 遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。; ## 符合. 6.2.3 排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，做好防护措施，保证堆放安全，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用。; 本项目表土堆场地面采取硬化处理，位于开采终了断面处，未压占可采矿量。; ## 符合. 6.2.4 应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m。; 本项目应严格执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采采取实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度10m。; ## 符合. 6.2.5 爆破前应编制爆破方案，确定合理的爆破参数，减少大块率及爆破过粉碎，采用新工艺、新设备、新技术、新材料，实现安全、高效、经济、环保等目的，推广应用先进的现场混装爆破技术。; 本项目爆破委托专业爆破公司开展，根据现场实际情况确定合理的爆破参数。; ## 符合. ## 6.3 绿色生产. 6.3.1 应根据地方国土资源主管部门核发的采矿许可证规定的生产规模，以及目标市场容量确定生产线规模。正常生产时，人均工效不低于100t/d或2.5万t/a。; 本项目已取得靖宇县自然资源和林业局矿产资源储量备案证明。; ## 符合. 6.3.2 生产线设计应符合GB51186的要求，设计中要体现节能、环保、安全、高效的理念，应根据地形条件合理布置生产设备。; 生产线设计严格按照GB51186中要求，并体现节能、环保、安全、高效的理念，应根据现场地形条件合理布置生产设备。; ## 符合. 6.3.3 应根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。; 本项目堆料和装卸场地设置在开采最低面处，并采取地面硬化等措施。; ## 符合. 6.3.8 应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺布置，控制噪声传播。; 本项目选用低噪声生产设备，对高噪声设备采取减振等措施，控制噪声传播。; ## 符合. 6.3.9 砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化，分类或分仓储存。; 本项目产品临时堆场和表土堆场地面采取地面硬化处理。; ## 符合. ## 6.4 绿色运输. 6.4.1 矿石的运输方式应结合矿山地形地质条件、岩石特性、开采方案、运输强度等因素，按JC/T 2299选择运输方案。; 本项目参考JC/T 2299选择自卸汽车运输方案。; ## 符合. 6.4.2 砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。; 本项目产品当地消纳，不涉及中长途转运，短途运输按照相关环保、交通等法律规定执行。; ## 符合. ## 6.5 矿区生态环境保护. 6.5.1 应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。具体要求如下： a）露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、排土场、矿山扰动区域等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ 651的相关规定。 b）土地复垦质量应符合TD/T 1036的规定。 c）恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。; 本企业已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，闭矿后严格按照相关方案执行。; ## 符合. 6.5.2 应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。具体要求如下： a）对粉尘、废水、噪音等污染源和污染物实行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督。 b）开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。; 本项目运营期委托第三方检测机构开展粉尘、噪声等监测，配备专职管理人员，建立环境监测机制。; ## 符合. 6.5.3 矿山开采结束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。; 本项目矿山闭矿石，按照要求完成矿山地质灾害治理，并按照土地复垦方案恢复矿区植被，并完成边坡治理。; ## 符合. ## 7 资源综合利用. ## 7.1 基本要求. 7.1.1 应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。; 本项目按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率。; ## 符合. 7.1.2 生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离表土后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。; 本项目矿山资源综合利用率高于95%。; ## 符合. ## 8 节能减排. ## 8.1 基本要求. 建立能耗核算体系，采取节能减排措施，降低砂石生产能耗和设备损耗，使三废和噪音排放达到环保标准。; 本项目采取洒水降尘措施，厂界无组织颗粒无满足相关标准要求，采取低噪音设备，并通过减振等措施，厂界噪声满足相关标准要求。; ## 符合. ## 8.3 粉尘排放. 8.3.1 矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB 16297的规定；对于环保要求严格的地区，要采取更有效的措施，控制粉尘排放，并达到地方环保要求的标准。; 本项目采取洒水降尘措施，厂界无组织颗粒无满足GB16297标准要求。; ## 符合. 8.3.2 生产企业应建立粉尘监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。; 本项目运营期厂界无组织废气委托第三方监测机构定期检测。; ## 符合. 8.3.3 矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。; 本项目矿石开采过程中的粉尘控制遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。; ## 符合. 8.3.4 矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。; 本项目按照要求设置洒水车，定期对厂区进行洒水降尘。; ## 符合. ## 8.4 污水排放. 8.4.1 矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。; 矿区及厂区设置雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后用于矿区降尘用水，不外排。; ## 符合. 8.4.2 矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。; 矿区废水按照雨污分流、清污分流设置。; ## 符合. 11、与《国家安全监管总局办公厅关于小型露天采石场安全距离问题的复函》的选址符合性分析 根据《国家安全监管总局办公厅关于小型露天采石场安全距离问题的复函》（安监总厅管一函[2012]200号），本项目应满足以下要求： 小型露天采石场与其周边公路、铁路、电力设施之间的安全距离，应当执行《公路安全保护条例》（国务院令第593号）、《铁路运输安全保护条例》（国务院令第430号）、《电力设施保护条例》（国务院令第239号）等行政法规的有关规定。 小型露天采石场与其周边除公路、铁路、电力设施之外的其他生产生活设施之间的安全距离，法律、行政法规没有明确规定的，应当严格按照《小型露天采石场安全管理和监督检查规定》（国家安全监管总局令第39号）第三十一条“对于未委托具备相应资质的设计单位编制开采设计或者开采方案，以及周边300米范围内存在生产生活设施的小型露天采石场，安全生产监督管理部门不得对其进行审查和验收。”的要求执行。 本项目位于吉林省白山市靖宇县蒙江乡葫芦头沟，矿区东侧为现有道路，南侧和西侧为林地，北侧为林地及农田，距离最近村屯为东北侧约750m葫芦头沟，除此外，矿界周边300m范围内不存在生产、生活设施，因此本项目建设符合安全要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于吉林省白山市靖宇县蒙江乡葫芦头沟，矿区东侧为现有道路，南侧和西侧为林地，北侧为林地及农田，距离最近村屯为东北侧约750m葫芦头沟。本项目地理位置见附图1。 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目组成及规模 | （一）矿山历史沿革 靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司成立时间较早，前期主要从事建筑相关业务，后期涉足采砂场采矿权领域。2021年11月16日至2021年11月30日，白山市公共资源交易中心对靖宇县葫芦头沟春亮采砂场采矿权公开进行网上挂牌出让，最终由靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司竞得。2021年12月7日，吉林省公共资源交易公共服务平台发布相关信息，显示该公司为靖宇县葫芦头沟春亮采砂场的竞得人，成交价为24.51万元，出让年限为4年。 根据企业原开发利用方案《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》评审意见书，原有矿区由11个拐点圈定（详见表2-1），矿区面积：0.0315km2，采矿权范围内开采范围由6个拐点圈定（详见表2-2），采区面积：0.0222km2，开采标高：+608m至+550m，设计利用资源储量为45.34万m3，可信储量43.07万m3，确定矿山可服务年限为4.3年，矿山涉及生产规模为10×104m3，平均剥离比0.05m3/m3，产品为建筑用砂。 企业在实际开采过程中，累计开采面积0.0215km2，开采标高：+608m至570m至550m，共开采三个台阶，累积开采风化砂1万m3，矿区内风化砂已开采完毕，矿区现状品种和组分发生变化，企业重新组织编制《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，于2025年6月15日取得评审意见书。根据《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见书，本项目矿区范围由11个拐点圈定（详见表2-1），矿区面积：0.0315km2，采矿权范围内开采范围由6个拐点圈定（详见表2-2），采区面积：0.0222km2，开采标高：+608m至+550m，确定矿山开采范围内控制资源量为45.34万m3，设计利用资源储量为45.34万m3，可信储量43.07万m3，确定矿山设计规模为10万m3/a，产品为建筑用花岗岩块石，服务年限约为4.3年。剥离比为0.05m3/m3。因此本企业开发利用方案变化主要为增加花岗岩矿种及其规模。 企业采矿权范围拐点坐标详见下表2-1。 表2-1 矿区范围拐点坐标一览表（国家2000坐标系） 拐点号; X坐标; Y坐标. 1; 4698077.596; 42569989.839. 2; 4698030.841; 42570171.537. 3; 4697826.737; 42570109.592. 4; 4697848.198; 42570043.928. 5; 4697831.193; 42569953.948. 6; 4697887.376; 42569910.771. 7; 4697913.576; 42569983.042. 8; 4697871.111; 42570021.312. 9; 4697881.889; 42570047.282. 10; 4698002.938; 42570037.623. 11; 4698014.572; 42569976.387. 企业采矿权范围内开采范围由6个拐点圈定，拐点坐标见下表2-2。 表2-2 采矿权范围内开采范围拐点坐标一览表（国家2000坐标系） 拐点号; X坐标; Y坐标. 1; 4698030.841; 42570171.537. 2; 4697826.737; 42570109.592. 3; 4697848.198; 42570043.928. 4; 4697881.889; 42570047.282. 5; 4698002.938; 42570037.623. 6; 4698070.142; 42570018.612. 开采深度：由608米至550米标高 面积：0.0222km2. （二）矿山开采现状 现有工程于2024年开展采矿工作，现场未建设工业广场及表土堆场，累计开采面积0.0215km2，开采标高：+608m至570m至550m，共开采三个台阶，累积开采风化砂1万m3，已开采完毕，现状未进行植被恢复。表土剥离面积0.018km2，剥离厚度5~10cm，表土剥离量1000m3。 本企业占用林地均已办理林木采伐许可证，企业于2024年5月27日至2024年7月27日期间，共采伐林木面积2.1656公顷，林种为一般用材林，采伐树木株数445株，其中采伐树种：其他阔叶60株、落叶松35株、榆树107株、色树35株、白桦54株、杨树74株、胡桃楸22株、糠椴30株、柞树28株，不涉及古树名木。 （三）项目由来 根据2021年9月20日《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿矿产资源开发利用方案》确定矿山设计生产规模为10×104m3/a，产品为建筑用砂，靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司于2022年5月委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制完成《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿项目环境影响报告表》，于2022年5月6日取得白山市生态环境局关于《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿项目环境影响报告表》批复文件，批复文号：白山环审字（表）[2022]16号文。企业于2024年10月14日完成自主验收工作并取得竣工环境保护验收意见，截止2025年5月企业累积开采风化砂1万m3，现已开采完毕，矿区现状为花岗岩，矿区产品品种和组分发生变化，企业重新组织编制开发利用方案，并重新报批环境影响评价文件。靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司于2025年5月委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿项目环境影响报告表》，并上报白山市生态环境局靖宇县分局审批（白山市生态环境局于2025年5月28日印发文件明确除核与辐射类、跨县级行政区域外建设项目环境影响评价报告表由县级生态环境部门审批）。 根据《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，确定矿山生产能力为10万m3/a，产品为花岗岩块石。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中规定的“八、非金属矿采选业，11、土砂石开采101（不含河道采砂项目）中其他”，应编制环境影响评价报告表。本项目评价范围为《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》确定的0.0222km2开采范围内的储量，开采范围外的矿区范围开采需重新编制资源储量核实和开发利用方案，并开展环境影响评价工作，因此，开采范围外的矿区储量不在本次评价范围内。 （四）项目组成 本项目工程组成情况见下表2-3。 表2-3 本项目工程组成情况一览表 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 露天采场; 矿区面积：0.0315km2，开采区面积0.0222km2，开采标高：+608m至+550m，年开采花岗岩块石10.0万m3。; 新建. 辅助 工程; 表土堆场; 位于矿区东侧，占地面积约为500m2，地面硬化处理，堆高约4m，用于堆存表土。; 新建. 产品堆场; 位于矿区东侧，占地面积约为500m2，地面硬化处理，堆高约4m，临时堆存矿石产品。; 新建. 场外道路; 无需设置场外道路，运输道路依托厂区东侧紧邻已有乡道和林区现有水泥道路。; /. 开拓道路; 开拓公路布置在境界外北侧，设计采用折返式布置运输线路，开拓公路长度420m。; 依托. 公用 工程; 供水; 矿区职工生活用水由洒水车从附近村屯取运，矿区生产降尘用水来自于矿区淋溶水，沉淀池处理后废水部分用于矿区降尘，部分用于车辆冲洗。; 新建. 排水; 在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟，收集淋溶水同车辆冲洗废水至沉淀池沉淀后回用于矿区洒水降尘和车辆冲洗；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 新建. 供电; 电源引自附近农电线路，满足矿区用电需求。; 依托. 供暖; 冬季不生产，无需采暖。; /. 环保 工程; 废气; 在钻孔、爆破、二次破碎、铲装、料场及排土场、运输等过程产生的废气采取洒水降尘的方式进行处理，钻孔采取湿式钻孔；爆破选择在大气扩散条件较好的时间内进行，料场及排土场设置防尘网并洒水进行降尘，物料运输时采取洒水加湿后加盖篷布运输；表土堆场表面用密目网苫盖，四周采用编织袋拦挡，并定期进行洒水降尘。; 新建. 废水; 在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟，收集淋溶水同车辆冲洗废水至沉淀池沉淀后回用于矿区洒水降尘和车辆冲洗；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。; 新建. 噪声; 主要噪声源采取选用低噪声设备、并加装减振等措施，内燃机密封罩，发动机进气安装消声器等。; 新建. 固体废物; 生活垃圾委托环卫部门处理；剥离的表土暂存于表土堆场，全部用于生态恢复；沉淀池污泥经干化后用于生态恢复。. 生态治理; ①矿区西侧上游设截洪沟，采区东侧和南侧设置截排水沟； ②对表土堆场、产品堆场及道路等部位进行地面硬化处理； ③闭矿期对矿区等生态破坏区进行生态修复。. 环境风险; 完善现有环境风险应急预案，定期开展应急演练，并形成书面演练记录；在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟，设置防渗沉淀池，矿区东侧设置挡墙，长度110m，高度约2m，防止废水等进入东侧地表水体。. 土壤及地下水; 表土堆场地面、矿石堆场地面和矿区道路等采取地面硬化处理；沉淀池采取水泥防渗处理。. 注：本项目涉及爆破均委托爆破公司进行，矿区不设炸药库。 - （五）建设规模及产品方案 - 根据本项目开发利用方案，本项目设计生产规模为年开采建筑用花岗岩块石10万m3，作为产品出售，不在厂区加工。本项目产品方案详见下表2-4。 表2-4 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 产品去向. 1; 花岗岩块石; 10万立方; 市政房地产工程、水利工程. （六）原辅材料 本项目爆破工序委托民爆公司进行现场爆破，企业负责排好孔，炸药及雷管均由爆破公司进行现场安装使用，企业不存储炸药、雷管。本项目建成后年开采建筑用花岗岩块石规模10万m3/a，根据建设单位提供资料，平均每20天爆破一次，每次使用炸药1.2t。炸药年用量14.4t，雷管年用量1000发；爆破时间选择在大气扩散条件较好的时间内进行。 （七）本工程设备清单 本工程使用设备详见下表2-5。 表2-5 本工程设备使用情况一览表 序号; 名称; 型号; 数量. 1; 挖掘机; 卡特349; 1台. 2; 挖掘机; 卡特330; 1台. 3; 铲车; 龙宫650; 1台. 4; 洒水车; 东风5吨; 1台. （八）工作制度及劳动定员 本项目冬季不生产，年工作240天，1班/天，8小时/班。劳动定员6人。 （九）公用工程 （1）给水 ①生活用水 根据《吉林省地方用水定额 第4部分：居民生活》（DB22/T389.4-2025）确定生活用水定额为60L/（人·天），本项目定员6人，年工作240天，则生活用水产生量为0.36m3/d（86.4m3/a），附近村屯水井提供，由罐车运至厂区。 ②生产用水 本项目生产用水主要为车辆冲洗用水、凿岩用水及洒水降尘用水，本项目汛期（90d）及非汛期（150d）用水量如下： A、非汛期（150d） 非汛期气候较为干燥，易产生扬尘，故需水量较大。本项目非汛期用水量为27.008m3/d（4051.2m3/a）。其中： 厂区大门设置车辆清洗平台，对进出的运输车辆进行冲洗，冲洗用水按20L/（辆·日）计，本项目共计20台运输车辆，则运输车辆冲洗用水量为0.4t/d（60t/a）。车辆冲洗废水蒸发损耗的水量约为冲洗用水的20%。废水回用率约为80%，冲洗废水排入沉淀池处理后回用。 爆破洒水降尘用水量约为1.2m3/d，非汛期爆破过程用水量为180m3/a； 项目降尘用水量按1.0L/m2·次、每日2次，表土堆场按堆体表面积、采场按开采工作面面积进行核算，则项目采场降尘用水量约为11m3/d；表土堆场降尘用水量约7.208m3/d；矿区道路降尘用水量约为4.2m3/d。则洒水降尘总用水量为22.408m3/d（3361.2m3/a）； 凿岩用水量按3.0m3/d计算，则凿岩用水量为3.0m3/d（450m3/a）。 靖宇县多年平均降水量860mm，非汛期降水量约占全年40%，即344mm，径流系数为0.1，即34.4mm，汇水面积为23500m2，则非汛期露天采厂的淋溶水量为808.4m3，共150d，则露天采场淋溶水日均量约为5.3893m3/d。 非汛期收集淋溶水厂区用于降尘用水，剩余21.2987m3/d用水量由洒水车提供，能够满足非汛期生产用水需求。 B、汛期（90d） 本项目汛期用水量为21.326m3/d（1919.34m3/a）。其中： 厂区大门设置车辆清洗平台，对进出的运输车辆进行冲洗，冲洗用水按20L/（辆·日）计，本项目共计20台运输车辆，则运输车辆冲洗用水量为0.4t/d（36t/a）。车辆冲洗废水蒸发损耗的水量约为冲洗用水的20%。废水回用率约为80%，冲洗废水排入沉淀池处理后回用。 汛期爆破洒水降尘用水量约为1.0m3/d，汛期爆破过程用水量为90m3/a。 项目降尘用水量按0.8L/m2·次、每日2次，表土堆场按堆体表面积、采场按开采工作面面积进行核算，则项目采场降尘用水量约为8.8m3/d；表土堆场降尘用水量约5.766m3/d；矿区道路降尘用水量约为3.36m3/d。则洒水降尘总用水量为17.926m3/d（1613.34m3/a）； 凿岩用水量按2.0m3/d计算，则凿岩用水量为2.0m3/d（180m3/a）。 靖宇县多年平均降水量860mm，汛期降水量约占全年60%，即516mm，径流系数为0.1，即51.6mm，本次汇水面积以开采区、表土堆场和成品堆场计算，则汇水面积为23500m2，则非汛期露天采厂的淋溶水量为1212.6m3，共90d，则露天采场淋溶水日均量约为13.4733m3/d。 汛期收集淋溶水厂区用于降尘用水，剩余7.5327m3/d用水量由洒水车提供，能够满足汛期生产用水需求。 本项目在开采区南侧设置1个300m3淋溶水沉淀池（15m×10m×2m），用于收集本项目产生的淋溶水，沉淀池容积能够收集矿区汛期和非汛期淋溶水，能够满足矿山用水需求。 （2）排水 本项目生产用水（车辆冲洗用水、爆破用水、凿岩用水及洒水降尘所用水）全部以水蒸气形式损失，无生产废水产生。 本项目职工生活污水排放量按用水量的80%计算，则项目生活污水排放量为0.288m3/d（69.12m3/a）。 根据开发利用方案矿床采用露天开采方式，最低开采标高（550m）在当地最低侵蚀基准面（540m）以上，因此一般情况下采区内不会产生地下水涌水。项目开采区南侧和东侧设置截排水沟，因此排水主要为采场及表土堆场淋溶水。 本项目水平衡分析详见下图。 图2-1 非汛期全矿水量平衡图 m3/d 图2-2 汛期全矿水量平衡图 m3/d （2）供热 本项目冬季不生产，故无需供热。 （3）供电 依托区域电网供电，可以满足本项目用电需求。 |
| 总平面及现场布置 | （一）矿区范围 根据《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿为拟建矿山，矿区范围由11个拐点圈定，矿区面积：0.0315km2。开采标高：+608m至+550m。矿区拐点坐标见下表2-6。 表2-6 矿区范围拐点坐标一览表（国家2000坐标系） 拐点号; X坐标; Y坐标. 1; 4698077.596; 42569989.839. 2; 4698030.841; 42570171.537. 3; 4697826.737; 42570109.592. 4; 4697848.198; 42570043.928. 5; 4697831.193; 42569953.948. 6; 4697887.376; 42569910.771. 7; 4697913.576; 42569983.042. 8; 4697871.111; 42570021.312. 9; 4697881.889; 42570047.282. 10; 4698002.938; 42570037.623. 11; 4698014.572; 42569976.387. （二）开采范围 项目采矿权范围内开采范围由6个拐点圈定，拐点坐标见下表2-7。 表2-7 采矿权范围内开采范围拐点坐标一览表（国家2000坐标系） 拐点号; X坐标; Y坐标. 1; 4698030.841; 42570171.537. 2; 4697826.737; 42570109.592. 3; 4697848.198; 42570043.928. 4; 4697881.889; 42570047.282. 5; 4698002.938; 42570037.623. 6; 4698070.142; 42570018.612. 开采深度：由608米至550米标高 面积：0.0222km2. （三）平面布置 本项目开采矿石不在厂区内加工，直接外售处理，不设置工业广场，不产生废石，不设置废石堆场。 （1）表土堆场 位于矿区东侧，占地面积约为500m2，堆高约4m，用于堆存表土。 （2）产品堆场 位于矿区东侧，占地面积约为500m2，堆高约4m。 本工程平面布置详见附图。 |
| 施工方案 | （一）施工工艺及时序 本项目施工期为截洪沟、截排水沟、沉淀池、地面硬化等工程建设，截洪沟、截排水沟主要采取挖掘机挖沟，然后埋设预制砼。沉淀池采用挖掘机挖掘，外购预制混凝土浇筑。地面硬化工程在矿区东侧开采最低面处外购预制混凝土进行施工。本工程施工建设期为1个月，计划2025年8月开工建设。 （二）运营期工艺流程及产排污环节 根据《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》及评审意见书，确定本项目矿石开采工艺如下： 矿山开采境界内控制资源量为45.34万m3，可信储量为43.07万m3。 矿山设计规模10万m3/a，服务年限约4.3年，剥离比为0.05m3/m3。 开拓方式：采用公路开拓-汽车运输方案。 开采工艺：采矿场自上而下按10m的台阶开采。 采场开采工作线沿矿体走向布置，垂直地形走向方向推进。 采矿工艺为穿孔→爆破→铲装→运输。 （1）开拓运输方案 根据矿山地形条件和确定的采剥工作线布置及推进方向，设计采用公路开拓，汽车运输方案。总体开采顺序为从上而下分层开采，挖掘单壁沟，工作面由东南向西北推进。 （2）矿石损失与贫化 矿石质量稳定，无夹石。根据矿山提供的数据，矿山开采、运输损失率为5%，无贫化。 （3）采矿工艺 矿石采用穿孔爆破方法。采矿工艺为：穿孔-爆破-铲装-运输。 （4）穿孔爆破 矿山自上而下按10m的台阶逐层开采，需要穿孔爆破。设计采用潜孔钻机进行穿孔工作，配移动式空压机。采用中深孔、宽孔距、小抵抗线多排孔毫秒延时爆破方法，起爆方式为非电导爆管起爆，潮湿或含水时采用抗水性好的乳化炸药爆破，无水矿体采用硝铵炸药爆破。设计爆破安全距离定为300m。 （5）破碎：大粒径石块通过液压挖掘机进行简单的击破，破碎成小石块，部分直接作为产品外售。 （6）铲装作业 根据设计生产规模，铲装采用挖掘机和装载机联合作业，矿石堆高度不大于4m时，由装载机进行铲装作业。当矿石堆高度大于4m时，采用挖掘机进行分段向下倒矿，即挖掘机行站立在矿石堆高度的中间高度上，稳固好站立平台后，从上部矿石堆沿矿石堆坡面为倾斜方向向下扒矿集堆，集堆高度大致控制2.5-3.0m高。当集堆宽度达到5m时，挖掘机行驶到矿石集堆上，稳固好站立平台后开始装车作业。当挖掘机进行其它辅助作业时，矿石集堆可由装载机进行装车。平台上的散落矿石和零散矿石堆由装载机进行攒矿集堆。 项目露天开采工艺流程详见下图： 噪声、粉尘 凿岩爆破 噪声、粉尘 钩机挖掘 噪声、粉尘 初步破碎 噪声、粉尘 铲装运输 表土剥离.. - 图2-3 露天采矿工艺流程及产排污节点示意图其他无三、生态环境现状、保护目标及评价标准 生态 环境 现状; （一）地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中6.6.3水环境质量现状调查： 应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息；当现有资料不能满足要求时，应按照不同等级对应的评价时期要求开展现状监测；水污染影响类型建设项目一级、二级评价时，应调查受纳水体近3年的水环境质量数据，分析其变化趋势；本项目地表水评价等级参照三级B，优先采用吉林省生态环境厅2025年6月3日发布的《2025年4月吉林省地表水国控断面水质月报》中相关数据。 2025年4月珠子河水质目标评价结果统计见表3-1。 表3-1 吉林省2025年4月地表水国控断面水质状况（摘录） 河流 名称; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比; 达标情况. 本月; 上月; 去年同期. 珠子河; 海岛电站坝下; III; III; II; ↓; →; 达标. 注：“/”表示未监测，“↑”水质有所好转，“↑↑”水质明显好转，“→”水质类别没有变化，“↓”水质有所下降，“↓↓”水质明显下降，“○”没有数据无法比较。 上表3-1中国控断面水环境质量本月能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 （二）环境空气质量现状 项目所在区域达标判定： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中要求，本项目采用吉林省生态环境厅发布的《吉林省2024年生态环境状况公报》数据，区域达标情况判定见下表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 单位：年平均浓度（ug/m3）（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20.00; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50.00; 达标. CO-95per; 百分位数日平均; 1.2; 4; 30.00; 达标. O3-8h-90per; 日最大8小时平均; 129; 160; 80.62; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.14; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.71; 达标. 2024全年白山市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5四项污染物的均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求，一氧化碳全年日均值第95百分位浓度达标、臭氧全年日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度达标，说明白山市区域属于达标区。 特征污染物环境质量现状： （1）监测点位 根据本项目的排污特征，本项目的特征污染物为TSP，故本次评价委托吉林省清辰环保科技有限公司于2025年5月26日-28日在项目所在地评价区域进行的监测，共布设1个环境空气监测点位，对区域环境空气质量进行监测，监测点位基本信息详见表3-3及附图。 表3-3 环境空气现状监测点位布置 序号; 监测点位名称; 监测点位描述. 1; 项目东北侧葫芦头沟村; 了解项目所在地下风向环境空气质量现状. （2）监测项目 根据本项目特点，TSP。 （3）监测时间及频次 监测时间：检测时间为2025年5月26日-28日。 监测频次： TSP：连续监测3天，每天监测1次日均值； （4）监测单位 本次环评委托吉林省清辰环保科技有限公司于2025年5月26日-28日进行了环境空气质量现状监测，监测点位图见附图。 （5）评价方法 评价方法采用最大浓度占标率法，计算公式如下： Pi＝Ci/Coi×100% 式中：Pi─i污染物的浓度占标率； Ci─i污染物的实测浓度，μg/m3； Coi─i污染物的评价标准，μg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。 （6）监测结果统计 根据现场监测结果，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的计算方法，统计结果详见下表3-4。 表3-4 环境空气质量现状统计结果 监测点位; 项目; TSP. 项目东北侧葫芦头沟村; 浓度范围（mg/m3）; 0.082~0.085. 最大浓度占标率（%）; 28.33. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; 0. 由评价结果可以看出，监测点位TSP指标全部达标，TSP浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 （三）声环境质量现状监测与评价 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本次评价不开展声环境质量现状调查。 （四）地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于附录A中J 非金属矿采选及制品制造 54、土砂石开采，为IV类项目，可不开展地下水环境影响评价。 （五）土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于III类项目，结合前期环评开展的土壤环境现状监测数据，项目监测范围内土壤pH值在5.5-8.5之间，含盐量均小于2g/kg。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“表1 生态影响型敏感程度分级表”得知，生态影响性敏感程度为不敏感，根据生态影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 （六）生态环境质量现状 1.吉林省主体功能区划 本项目位于靖宇县，根据《吉林省主体功能区划》（2013年5月）中附件1，本项目所在区域属于限制开发区域中重点生态功能区，功能区定位：保障全省乃至全国生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的区域；开发原则：确坚持生态主导、保护优先，把保护与修复林区、草地、湿地、荒漠生态系统作为首要任务。开发矿产资源、水生生物资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围之内。 矿区范围内地表主要为林地，在开采结束后，企业将按照土地复垦方案中的设计，采取回填矿坑植树绿化；在边坡、台阶或陡坎上返土复绿，种植快速生长的耐旱植物；植物不能生存的地段，可采取人造草坪网覆盖等有效的防护治理措施加以对水土流失的防治。因而开采后不会对自然景观、生态造成严重破坏。故本项目符合吉林省主体功能区划。 2.区域生态环境现状调查 ⑴生态功能区划 根据《吉林省生态功能区划研究》，本次评价区域的生态功能区划归属描述为：一级区划归属为：III 吉林东部长白山地生态区；二级区划归属为：III4 长白山熔岩中低山林业生态亚区；三级区划归属为：III4-4 龙岗中低山景观保护与林业生态功能。主要生态系统服务功能是水源涵养、调节气候、林特产品提供，生物多样性维持与保护。主要生态环境问题为崩塌、低温、物种减少、景观破碎化等，详见附图。 ⑵土壤调查 ①土壤类型 评估区附近的土壤类型主要为棕壤以及暗棕壤，分布在低山坡面地带，土质肥沃，含水能力强。项目区土壤主要为暗棕壤，表土层厚度约为0.1m~0.3m，土壤质地属于壤土、粘壤土，土壤可蚀性为0.1444~0.349t/hm2·hr/（hm2·MJ·mm），抗蚀性较强。土壤的pH值多集中在7～8.5之间，耕地土壤pH值平均为6.93，为偏碱性土壤，适宜林木生产，土壤有机质含量变化幅度在3.72%~4.58%之间，暗棕壤土质粗糙，表土含少量沙砾，通透性好。 ②土壤特征 棕壤：棕壤也称棕色森林土，发育于暖温带湿润气候区中生型落叶林下的土壤，其主要特征是呈微酸性反应，265H心土层（B层）呈鲜棕色。成土母质多为酸性母岩风化物。主要分布地区的年平均气温约为8～12℃，≥10℃的积温在4000℃上下，年降水量600～900毫米；256H干燥度0.8～1.1。PH值：6.0-7.0；有机质含量：80以上；全N含量：2.4-4.5；全P含量：0.08-0.63；全K含量：7.5-24.6。 暗棕壤：暗棕壤是在温带湿润季风气候和针阔混交林下发育形成的，剖面构型为O-AB-Bt-C，表层腐殖质积聚，全剖面呈中至微酸性反应，盐基饱和度60-80%，剖面中部粘粒和铁锰含量均高于其上下两层的淋溶土。暗棕壤又名暗棕色森林土，过去曾一度被称为棕色灰化土、灰棕壤。直到1960年，经第一次全国土壤普查，才正式确立为暗棕色森林土即暗棕壤。 ⑶植被调查 本企业占用林地均已办理林木采伐许可证，企业于2024年5月27日至2024年7月27日期间，共采伐林木面积2.1656公顷，林种为一般用材林，采伐树木株数445株，其中采伐树种：其他阔叶60株、落叶松35株、榆树107株、色树35株、白桦54株、杨树74株、胡桃楸22株、糠椴30株、柞树28株，不涉及古树名木。企业已按照国家法律法规及林业部门相关要求进行保护及补偿。运输道路经过林区现有巡察道路，不涉及树木砍伐。 ⑷动物调查 项目所在地人类活动较频繁，由于评价区人为开发活动范围广、干扰强，野生兽类生存受到相当限制，在工程区域栖息居住或活动的野生动物较少，常见的有小型兽类，如鼠、獾等，物种多样性低，无大型珍稀动物。 项目占地范围附近无国家珍稀濒危动植物，无国家及省级重点保护树种，未见国家及地区重点保护动物分布，属于非生态敏感区，区域陆生生态环境现状质量一般。 ⑸水土流失现状 本项目行政区划隶属于靖宇县，根据《吉林省水土保持规划（2016-2030 年）》可知，属于吉林省水土流失重点防治区中的“长白山国家级水土流失重点预防区”。该区是松花江流域的上游，也是矿产资源开发集中区域和人参种植产业集中区，林草植被受到一定程度的破坏。森林覆盖率高，水资源丰富，地貌以山地为主，山地河谷深切，山势较高，属中温带湿润区，植被类型以针叶林及针阔混交林为主。成土母质主要为花岗岩、页岩、砂页岩和片麻岩，主要土壤为暗棕壤、沼泽土。水土流失类型为水力侵蚀，以轻度侵蚀为主，主要发生在坡耕地、荒山荒坡及侵蚀沟内。. 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题; 1、现有工程环评批复及验收履行情况 现有工程环评批复及验收履行情况详见下表3-5和表3-6。 表3-5 企业现有工程环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 环评批复; 验收情况. 1; 靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿项目; 白山市生态环境局 白山环审字（表）[2022]16号; 2024年10月14日通过自主验收. 表3-6 现有工程环评批复落实情况一览表 序号; 批复要求; 企业现状; 是否 落实. 1; 加强施工期环境管理。严格控制施工扬尘、噪声废水、固体废物等，采取有效的污染防治措施，最大限度降低施工作业对周围环境的不利影响；妥善收集剥离表土，作为项目结束后临时占地生态恢复；合理安排施工时序，优化施工场地布置，尽可能地减少水土流失量。禁止夜间施工，确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。; 加强了施工期环境管理。严格控制了施工扬尘、噪声废水、固体废物等，采取有效的污染防治措施，最大限度降低了施工作业对周围环境的不利影响；妥善收集剥离表土，作为项目结束后临时占地生态恢复；合理安排了施工时序，优化施工场地布置，尽可能地减少水土流失量。夜间未施工，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准。; 已 落 实. 2; 严格落实水污染防治施。采场上游及两侧和各堆场四周设置截、排水沟，收集淋溶水至沉淀池沉淀后回用于矿区生产；生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，外运做农肥。; 根据现场实际调查，未设置表土堆场，采场上游及两侧未设置截、排水沟，导致矿区淋溶水无法有效收集。沉淀池及防渗旱厕现场均未设置，矿区淋溶水和生活污水未有效处置。; 未 落 实. 3; 严格落实大气污染防治措施。采场采取湿式爆破、钻孔凿岩作业采取“自带捕尘器+洒水”、剥离矿体、装卸采取洒水降尘、各堆场采取“洒水+遮盖”；加强运输车辆管理，运输材料必须采用篷布遮盖，并要求车辆行驶过程中，降低行车速度。经以上处理后项目无组织排放污染源应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准浓度限值要求。; 严格落实了大气污染防治措施。采场采取了湿式爆破、钻孔凿岩作业采取“自带捕尘器+洒水”、剥离矿体、装卸采取洒水降尘、各堆场采取“洒水+遮盖”；加强运输车辆管理，运输材料采用了篷布遮盖，车辆行驶过程中，降低了行车速度。根据验收时期监测数据可知，厂界无组织排放污染源满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准浓度限值要求。; 已 落 实. 4; 严格落实噪声污染防治措施。合理布局，尽量选用低噪声、低振动机械设备并对其采取减噪降噪等措施；爆破应选在白天作业，夜间禁止车辆运输。采取以上降噪措施后，厂界噪声应满足（GB12348一2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。; 严格落实了噪声污染防治措施。合理布局，选用了低噪声、低振动机械设备并对其采取减噪降噪等措施；爆破选在白天作业，夜间禁止车辆运输。采取以上降噪措施后，根据验收时期监测数据可知，厂界噪声满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准。; 已 落 实. 5; 严格落实固体废物分类处理和利用措施。本项目产生剥离表土、生活垃圾及沉淀池污泥等固体废物，应采取合理的处置方式处置和综合利用，避免产生二次污染。; 根据现场调查，矿区未设置沉淀池，无沉淀池污泥产生。矿区无生活垃圾收集措施，剥离表土暂存于市区企业闲置空地，未在厂区堆存。; 未 落 实. 6; 落实水土保持方案和生态环境保护工作。加强管理，做好分区地面防渗，做好项目排水防护工程，降低因泄漏对土壤、地下水造成环境污染。同时采取“边开采边恢复”的原则防治水土流失；严格按照开采方案进行开采，所有开采活动必须在矿区范围内完成，控制开采最终边界，禁止多采、滥采，禁止占用矿区范围以外的土地；终场后对地面建筑物进行拆除，并严格落实服役期满后的生态恢复方案，对露天采场、成品堆场、表土堆场等进行植被恢复或复垦，确保闭矿后采区景观与原有景观逐渐相融。; 根据现场调查，厂区地面无防渗，无排水工程。企业所有开采活动均在矿区范围内完成，未越界开采。对已开采至设计标高的作业面或不再利用的区域采取“边开采边恢复”的原则防治水土流失。; 部 分 落 实. 7; 鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你公司须有针对性制定环境风险应急预案，落实环境及工程措施和管理措施，防止环境风险事件的发生。; 本企业已制定了突发环境风险事件应急预案，并取得主管部门备案件，企业现场未设置截排水沟、沉淀池等环境措施，无管理制度，无演习记录，无有效防范环境风险事故应对措施。; 部 分 落 实. 8; 严格落实环境管理措施及监测计划。建立健全符合本项目的管理制度，形成制度化管理。项目运行后，你公司需按照环境影响评价文件中环境监测计划进行监测，严格控制各种污染物的排放浓度。; 根据现场调查，企业未严格落实环境管理措施及监测计划，未按照环境影响评价文件中规定的环境监测计划开展监测。; 未 落 实. 2、排污许可执行情况 本企业于2022年8月30日首次申请固定污染源排污登记，登记编号：91220622574062913E002Z，有效期：2022年8月30日至2027年8月29日。 3、突发环境事件应急预案编制及备案情况 2022年11月，企业完成“靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司突发环境事件应急预案”的编制和备案工作，风险级别为：一般L[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。 企业针对可能发生的环境事故采取了有效的环境风险防范措施，并制定的环境风险应急预案，主要编制文件有《靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司突发环境事件应急预案》、《靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司突发环境事件应急预案编制说明》、《靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司突发环境事件应急资源调查报告》、《靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司突发环境事件风险评估报告》，应急预案备案情况详见下表3-7。 表3-7 应急预案备案情况一览表 备案时间; 2022年11月11日. 备案编号; 220622-2022-038-L. 备案机构; 白山市生态环境局靖宇县分局. 风险级别; 一般. 大气环境风险等级; 一般-大气（Q0）. 水环境风险等级; 一般-水（Q0）. 4、现有环境问题 根据现场调查，本企业现有环境问题及整改要求如下。 ①废水处理工程 现有环境问题：根据现场实际调查，未设置表土堆场，采场上游及两侧未设置截、排水沟，导致矿区淋溶水无法有效收集。沉淀池及防渗旱厕现场均未设置，矿区淋溶水和生活污水未有效处置。 整改方案：在露天采场采区西侧上游设置截洪沟，长度约250m，宽0.6m，深度1.0m，能够有效防治矿区外降水对开采区的影响。在开采区东侧设置长190m，宽0.5m，深度0.5m截排水沟和南侧设置长50m，宽0.5m，深度0.5m截排水沟，同时在开采区南侧设置1个300m3淋溶水沉淀池（15m×10m×2m），沉淀池四周修建拦挡设施，池内做好防水工程，防止渗漏；池旁预留挖机道路，方便挖机清理池内沉沙等；沉淀池海拔高度为554米，位于开采区高程最低处，沉淀池容积汛期和非汛期能够有效储存开采区降雨产生雨水量，能够有效收集并处理矿区淋溶水。在矿区东侧设置防渗旱厕，旱厕防渗池体容积为3m×2.5m×5m，能够有效收集本项目120天生活污水，半年一清掏用作农肥处理。 ②固体废物治理措施 现有环境问题：根据现场调查，矿区未设置沉淀池，无沉淀池污泥产生。矿区无生活垃圾收集措施，剥离表土暂存于市区企业闲置空地，未在厂区堆存。 整改方案：矿区设置沉淀池，东侧已开采终了面地面硬化处理，污泥经干化后用于生态恢复；在厂区设置生活垃圾收集箱，集中收集生活垃圾后定期由环卫部门清运处理；矿区已剥离表土转运至厂区表土堆场，表土堆场四周设置编织袋拦挡，表面用密目网苫盖。 ③水土保持及生态治理措施 现有环境问题：根据现场调查，厂区地面无防渗，无排水工程。企业所有开采活动均在矿区范围内完成，未越界开采。对已开采至设计标高的作业面或不再利用的区域采取“边开采边恢复”的原则防治水土流失。 整改方案：根据废水治理工程建设厂区截排水工程，在厂区道路和已开采终了面采取地面硬化处理，严格按照“边开采边恢复”的原则防治水土流失，对已开采至设计标高的作业面或不再利用的区域应及时恢复植被。 ④环境风险防范措施 现有环境问题：企业现场未设置截排水沟、沉淀池等环境保护措施，无管理制度，无演习记录，无有效防范环境风险事故应对措施。 整改方案：按照开发利用方案设计截排水沟、沉淀池等环境保护措施，能够有效防范环境风险事故，完善企业环境管理制度，至少一年一次开展突发环境事件应急演练，并形成书面演练记录。 ⑤环境管理及监测措施 现有环境问题：根据现场调查，企业未严格落实环境管理措施及监测计划，未按照环境影响评价文件中规定的环境监测计划开展监测。 整改方案：按照本环评确定的检测频次，委托第三方检测机构定期开展废气、噪声环境监测，保存检测报告和原始记录。 ⑥开采现状 现有环境问题：现有矿区开采标高：+608m至570m至550m，共开采三个台阶，台阶高度分别为18m、20m、20m，不符合绿色矿山要求开采台阶不大于15m。 整改方案：本项目开采过程根据现有开采面，采取10m一个台阶进行开采。 ⑦花岗岩开采环保手续 《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿项目》已取得白山市生态环境局批复文件，批复文号为白山环审字（表）[2022]16号，批复规模为年产风化砂10万m3，企业实际开采风化砂1万m3，风化砂开采完毕后矿区深部的花岗岩逐渐显露，企业于2025年5月开展花岗岩矿开发利用方案编制工作，并于2025年6月15日取得《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》评审意见书，确定花岗岩矿开采规模和开采方式，并同步开展环境影响评价工作，期间企业停止生产，办理相关手续，不涉及未批先建。. 生态 环境 保护 目标; 本项目选址不涉及风景名胜区、自然保护区、文物保护单位、水源保护区等敏感目标。 地表水环境：本项目废水为员工产生的生活污水，车辆冲洗废水和矿区淋溶水，本项目产生的废水对东侧珠子河地表水体水质会造成影响，因此，本项目地表水环境保护目标为保证珠子河水质不受到污染。 环境空气：本项目大气环境评价范围为边长2.5km矩形区域。 声环境：本项目声环境评价范围为占地范围外200m范围。 生态环境：本项目不涉及生态敏感区，评价范围为占地范围外500m。 地下水：明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目运输道路经东侧现有村村通水泥路，进入西侧林区现有道路，途经化工路进入G504，沿线环境保护目标主要为化工路两侧居民。 综上，本项目环境保护目标详见下表3-8。 表3-8 环境保护目标一览表 类别; 名称; 位置关系; 主要保护目标; 环境功能区; 备注. 环境空气; 葫芦头沟; 东北侧750m; 居民; 二类区; /. 前双山村; 西侧1050m; 居民; 二类区; /. 地表水; 珠子河; 东侧10m; 水质; II类; /. 地下水; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式、分散式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; /. 声环境; 矿区200m范围内无声环境保护目标，运输道路途径化工路两侧居民。; /. 生态环境; 500m周边生态环境; /.. 评价 标准; （一）环境质量标准 1.环境空气 本项目所在区域为二类区，环境空气中评价因子采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。标准数值见下表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物项目; 年平均; 24h平均; 1h平均; 标准来源. SO2; 0.06; 0.15; 0.5; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. NO2; 0.04; 0.08; 0.2. O3; --; 0.16（日最大8小时平均）; 0.2. CO; --; 4; 10. PM10; 0.07; 0.15; --. PM2.5; 0.035; 0.075; --. TSP; 0.2; 0.3; --. 2.地表水环境 本项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中III类标准，详见下表3-10。 表3-10 地表水环境质量标准 标准级别; 单位; 污染物; 浓度限值; 标准来源. III; /; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. mg/L; NH3-N; 1.0. mg/L; COD; 20. mg/L; BOD5; 4. mg/L; 总磷; 0.2. mg/L; 总氮; 1.0. mg/L; 石油类; 0.05. mg/L; 挥发酚; 0.05. mg/L; 高锰酸盐指数; 6. 3.声环境 本项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。具体标准见下表3-11。 表3-11 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （二）污染物排放标准 本项目污染物排放标准见下表3-12。 表3-12 污染物排放标准一览表 环境 要素; 项目; 标准限值; 标准来源. 废气; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 噪声; 施工 噪声; 昼间 dB; 70; 夜间 dB; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运行 噪声; 昼间 dB（A）; 55; 夜间 dB（A）; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 一般 固废; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）.. 其他; 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）及吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》，总量控制因子包括：COD、NH3-N、SO2、NOx、烟尘和VOCs。对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求、统一考核。 本工程为矿山开采项目，方式为露天开采。生产不用热，冬季不生产无需供暖，大气污染物主要为矿山开采过程中产生的粉尘。项目生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。淋溶水回用于场地降尘。因此无需申请NH3-N、COD、烟尘、SO2、NOx总量。 综上所述，本项目无需进行污染物排放总量控制。. - 四、生态环境影响分析 施工 期生 态环 境影 响分 析; 本项目施工期主要为截排水沟、沉淀池、地面硬化等工程建设，施工期环境影响分析如下。 ### 1、施工期废气环境影响分析 - （1）施工扬尘 在项目建设过程中将要进行土石方开挖，在施工场地将产生施工扬尘和粉尘。通过建筑施工场地的类比调查表明，在不洒水的条件下，施工场地下风向200m范围内TSP的浓度在11.03~0.56mg/m³之间，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值数倍至数十倍；经预测，粉尘经过洒水后的达标距离约为200m，200m以外区域的粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）粉尘的无组织监控限值要求，可见施工现场通过洒水降尘，效果比较明显，降尘效率在31~80%之间，平均可降尘50%左右。施工场地扬尘产生情况见表4-1。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 0; 20; 50; 100; 200. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 11.03; 2.89; 1.15; 0.86; 0.56. 洒水; 2.11; 1.40; 0.68; 0.60; 0.28~0.29. 除尘效率（%）; 80; 52; 41; 31; 50. （2）车辆尾气及运输扬尘 施工期间运输材料的各种车辆较多，车辆排放的尾气比较集中；车辆运输过程中，不进行蓬苫时，大风条件下将会产生大量扬尘，对沿路空气环境造成污染。 据对燃油车辆调查，每辆车日耗油量为115.2kg/d，其中70%为柴油，30%为汽油，单车平均日排放污染物见表4-2。 表4-2 单车排放尾气污染物 单位：kg/h 非甲烷总烃; SO2; NOx; 颗粒物. 2.69; 0.27; 4.31; 0.4. ### 2、施工期废水污染分析 施工期废水主要为生活污水，施工生活污水来自施工期进场的管理人员和施工人员，人数约10人，工程施工生活污水产生量约为0.3m3/d（60m3/a），施工生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，其产生情况见表4-3。 表4-3 施工生活污水产生情况一览表 污染源; 废水量 （m³/a）; 产生浓度浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活 污水; 60; 250; 150; 200; 25; 0.015; 0.009; 0.012; 0.0015. 本项目施工期人员如厕采用临时移动防渗旱厕，定期清掏作农肥，不外排。 ### 3、施工期噪声污染分析 施工机械包括运铲车、挖掘机等设备，这些机械运行时将会不同程度的产生噪声，其声级值最高为98dB（A），各施工阶段施工机械噪声源强见表4-4。 表4-4 主要设备噪声源强 主要设备; 源强[dB（A）]. 挖掘机; 98. 铲车; 96. 运输车辆; 70. ### 4、施工期固体废物污染分析 本项目施工期产生的固体废物主要是施工人员生活垃圾及施工土石方。 施工人员生活垃圾产生量约为0.75t/a，全部定期运至当地生活垃圾填埋场。 本项目采石场施工期土石方主要为开挖截排水沟和沉淀池开挖土石方量，产生量约为200m3，全部用于矿区道路回填，不产生二次污染。 5、施工期生态环境影响分析 本项目施工期在现有矿区内进行建设，施工期对生态环境的影响主要体现在对区域生态系统的影响、对区域植物资源的影响、对区域动物资源的影响、对区域生态景观的影响和对区域水土流失的影响，在通过采取区域生态系统保护措施、区域植物资源保护措施、区域动物资源保护措施、区域生态景观保护措施和区域水土流失保护措施后，工程建设造成的生态影响是可接受的。. 运营 期生 态环 境影 响分 析; （一）运营期生态环境影响分析 1.对土地结构的影响分析 本项目在现有矿区内建设，不新增占地，建设单位现已编制完成《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿地质环境保护与土地复垦方案》，开采过程严格按照相应土地复垦方案进行，因此，本项目不会对靖宇县土地结构造成较大的影响。 2.对野生动物的影响分析 运营期间，随着高噪声采矿设备对动物生境的噪声干扰，频繁的人类活动将进一步压缩各类野生动物的生存空间。通过现场调查和资料收集，评价期间尚未发现国家、省、市各级重点保护动物及各种野生动物资源和栖息地，项目周边环境类型变化不大，且各类动物均具有规避本能，因此运营期间对陆生野生动物不会产生较大影响。同时，在采区及堆场四周设置截、排水沟，防止雨水冲刷挟带大量土石进入珠子河，对水体中的鱼类和浮游生物产生影响，并提高员工动物保护意识。随着矿山服务期满后，各项生态修复和生态补偿措施的落实，恢复野生动物的替代生境。 - 3.对植被的影响分析 - （1）矿区林业损失及影响分析 现有矿区范围内所占用林地均已办理林木采伐许可证，相关林木补偿均已实施，矿区采伐树种不涉及古树名木，本项目在现有矿区内进行开采，不扩界，不新增林地占用。 （2）对周边林木生长的影响分析 本项目在开采过程中将产生一定量的粉尘，若附着在林木叶片表面，堵塞叶片呼吸孔，将阻碍植物的光合作用和呼吸作用，从而影响植物的生长发育。为减少粉尘的产生量，开采期拟采取湿法作业、现场洒水降尘、加工机械封闭等抑尘措施。另外，林木树种中针叶林占有一定比例，叶片附着粉尘量有限，且项目区位于湿润气候区，雨水较为丰富，经过雨水冲刷及风力吹散，将极大缓解粉尘对林木生长的影响。 4.对生物多样性的影响分析 本企业占用林地均已办理林木采伐许可证，企业于2024年5月27日至2024年7月27日期间，共采伐林木面积2.1656公顷，林种为一般用材林，采伐树木株数445株，其中采伐树种：其他阔叶60株、落叶松35株、榆树107株、色树35株、白桦54株、杨树74株、胡桃楸22株、糠椴30株、柞树28株，不涉及古树名木。现有矿区表土均已剥离，采区地表无植被，本项目开采过程无树木砍伐，另外，本项目矿山可服务年限只有4.3年，在露天开采结束后，企业制定了矿山生态修复治理方案，将会对占用土地进行复垦，种植树木恢复自然生态环境，对生物多样性影响较小。 5.对景观生态环境的影响分析 本项目在现有矿区建设，现有矿区已开采三个台阶，对区域景观已造成影响。本项目不涉及新增占地，并在开采期严格执行“边开采边恢复”的原则，落实相应水土保持措施和植被恢复措施，矿区景观虽然暂时不能完全恢复到原来的状态，但经过一段时间后，绿色景观可以逐渐得到恢复，使闭矿后矿区景观与周围景观逐渐相融。 （二）大气环境影响分析 （1）废气产排分析 1.钻孔爆破废气 本行业虽有《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），但是无该行业的污染源强核算技术指南；根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用产污系数法计算钻孔爆破废气。 本项目采用湿式钻孔，采用炸药进行爆破，工程炸药年消耗总量为14.4t/a。爆破粉尘排放强度与炸药用量相关，根据《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》（毕上刚，金属矿山，1996.3），粉尘产生量一般为54.2kg/t炸药。则本项目爆破粉尘产生量为0.78t/a。爆破后经洒水降尘，粉尘去除率按70%计，则钻孔爆破粉尘无组织排放量为0.234t/a。 爆破过程中同时会产生CO、NOx等污染物的废气，产生的比例约CO：34kg/t炸药、NOx：8kg/t炸药。项目炸药年耗量为14.4吨，故CO、NOx的产生量分别为CO：0.49t/a、NOx：0.115t/a。炸药爆破后，废气属瞬时排放，不是连续污染源，且矿区所在地常年平均风速为2.3m/s，废气扩散较快，爆破产生的废气不会对周围环境造成显著影响。 可行性分析： 依据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表32及表33，生产过程采用湿法作业或袋式除尘为可行技术，因此项目采用喷雾洒水降尘处理钻孔爆破废气可行。 项目位于达标区，空气环境质量良好。项目钻孔爆破废气采用喷雾洒水降尘处理后无组织排放，排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及其无组织排放限值要求，对周边环境影响较小。 2.矿石铲装、汽车运输粉尘 本行业虽有《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），但是无该行业的污染源强核算技术指南；根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用产污系数法计算矿石铲装、汽车运输粉尘。 采区矿石通过装载机装车运输，原矿石呈块状，不易产生粉尘，装载过程中产生的粉尘量较少。采区内的主要运输工具为汽车，且场内道路多为土路。因此汽车在运输过程中不可避免地产生扬尘。根据矿山统计数据，一般干燥情况下，场内的粉尘产生量为矿石总量的0.002%。本项目开采规模花岗岩块石为10万t/a，故矿石铲装、汽车运输粉尘产生量约为2.0t/a。项目采用喷雾洒水降尘，粉尘去除率按70%计，则粉尘无组织排放量为0.6t/a。 表4-5 废气污染物产生和排放情况一览表 产污工序; 污染物; 排气量m3/h; 产生情况; 治理措施; 净化效率%; 排放情况; 排放方式. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 矿石铲装、汽车运输粉尘; 颗粒物; /; /; 1.04; 1.6; 喷雾洒水降尘; 70; /; 0.31; 0.6; 无组织. 可行性分析： 依据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）表32及表33，生产过程采用湿法作业或袋式除尘为可行技术，因此项目采用喷雾洒水降尘处理矿体表土剥离废气可行。 项目位于达标区，空气环境质量良好。项目矿石铲装、汽车运输粉尘产生的废气采用喷雾洒水降尘处理后无组织排放，排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及其无组织排放限值要求，对周边环境影响较小。 3.产品装卸粉尘 本行业虽有《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），但是无该行业的污染源强核算技术指南；根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用产污系数法计算产品装卸粉尘。 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 项目装卸作业起尘量可根据秦皇岛装卸起尘量公式计算： 物料装卸起尘量：Q=1133.33U1.6H1.23×e-AW 式中：Q——物料起尘量，mg/s； U——风速，取2.5m/s； H——落差，取2m； W——物料湿度，项目碎石产品含水率取10%。 A——经验系数，取0.28。 本项目装卸作业时间按90s计，装载车辆均为15t自卸车，按每次满载，每年10万吨花岗岩块石共需6667辆次，装卸时间约为167h。经计算，物料装车时机械落差起尘量约为0.0207kg/h、0.0035t/a。评价要求项目装卸过程进行喷雾洒水降尘措施等措施，可将大部分粉尘抑制，装卸抑尘率可达70％以上，则装卸过程的无组织粉尘排放量可控制在0.0618kg/h、0.00105t/a。 4.运输粉尘 本行业虽有《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），但是无该行业的污染源强核算技术指南；根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目采用类比法计算运输粉尘。 根据类比资料，道路运输过程中粉尘产生浓度在300～1000mg/s之间，平均产生量按500mg/s计，评价建议运输车辆沿途洒水抑尘，优化车辆进出场地时间，并且定期给运输车辆冲洗，这类措施的抑尘效率可达到80%以上。经采取抑尘措施后运输粉尘对周边影响较小。 5.运输汽车尾气及机械尾气 本项目运输汽车进出及机械运行时均有尾气产生，主要污染物为NOX、CO等。由于车辆及机械运行为非连续性，且项目所在地空旷，空气流动性良好，排放的汽车尾气经自然扩散后对周围环境影响较小。因此，本次评价不对运输汽车尾气及机械尾气做定量评价。 6.表土堆存粉尘 本项目表土剥离面积0.018km2，剥离厚度5~10cm，表土剥离量1000m3。表土堆场表面用密目网苫盖，四周采用编织袋拦挡，并定期进行洒水降尘，对周围环境空气影响较小。通过采取上述措施，表土堆场扬尘可忽略，本次评价不开展定量分析。 （2）废气影响分析 本项目位于大气环境达标区，距离本项目最近敏感点为位于项目厂区东北侧750m处的葫芦头沟居民，距离较远，且位于本项目侧风向，本项目废气厂界处均达标排放，对所在区域的大气环境影响不大，不会降低现有大气环境质量功能，不会对敏感目标产生明显影响。 （3）非正常工况 本项目废气均无组织排放，不涉及治理措施，无非正常工况情况发生。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中相关要求，确定项目监测方案如下表4-6。 表4-6 无组织废气监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区边界上风向布设1个监测点、下风向布设3个监测点; 颗粒物; 每季度监测一次，每次连续监测2天，每天监测3次; GB16297. （三）水环境影响分析 本项目开采期产生的废水主要来源于工作人员产生的生活污水和淋溶水。 根据开发利用方案矿床采用露天开采方式，最低开采标高（550m）在当地最低侵蚀基准面（540m）以上，因此一般情况下采区内不会产生地下水涌水。 （1）生活污水 本项目开采期劳动定员6人，生活污水产生量为0.228m3/d（69.12m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。 （2）淋溶水 本项目露天采场及表土堆场周边设截排水沟，在疏导雨水的同时，收集淋溶水，防止雨水对边坡的冲刷，并将收集的雨水回用于矿区降尘。本次开采矿石为花岗岩，矿石新鲜面灰白色，块状结构，主要矿物成分石英、长石和云母。不含有毒有害元素，因此淋溶水中不含有毒有害污染物，主要污染物为SS，含量约为400mg/L，本项目汛期和非汛期淋溶水产生量共计2221m3，SS产生量为0.8884t/a。车辆冲洗废水主要污染物为SS，含量约为800mg/L，本项目车辆冲洗废水产生量为67.2t/a，SS产生量为0.05376t/a。车辆冲洗废水和淋溶水排入防渗沉淀池（300m3），停留时间约2天，SS处理效率可达80%。 （3）车辆冲洗废水 本项目车辆冲洗废水产生量为67.2t/a，车辆冲洗废水主要污染物为SS，含量约为800mg/L，SS产生量为0.05376t/a。车辆冲洗废水排入防渗沉淀池（300m3），停留时间约2天，SS处理效率可达80%。 本项目沉淀池收集的废水部分用于车辆冲洗，部分用于厂区洒水降尘，全部损耗回用，不外排。 综上所述，本项目开采期生活污水、淋溶水均不外排，不会对下游小营子电站水库及珠子河（II类水体）的水质造成影响。因此，本项目开采不会对附近地表水及地下水环境产生影响。 （四）声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 1.噪声源强 本项目主要噪声源为采挖设备产生的机械噪声及车辆产生的线性噪声，具体详见下表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 设备名称; 空间相对位置/m; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 挖掘机; 20.3; 77.6; 0.8; 90; 内燃机密封罩，发动机进气安装消声器等; 昼间. 2; 挖掘机; 59.5; 6.6; 0.8; 90. 3; 铲车; 37.5; 7.9; 0.8; 90. 4; 洒水车; 52; 40.6; 0.8; 85. 2.预测模式及结果 预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）附录A 线声源的几何发散衰减，具体公式详见下表。 ①无限长线声源几何发散衰减的基本公式是： LP(r)=LP(r0)-10lg（r/r0） 式中：LP(r)：预测点处声压级，dB； LP(r0)：参考位置r0处的声压级，dB； r：预测点距声源的距离，m； r0：参考位置距声源的距离，m。 ②室外点声源预测模式： 各声源对预测点的贡献值按下式计算： Lp(r)=Lw+Dc-(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ③总声压级 室外多声源在某一点的声压级叠加模式： 式中：Leqg——在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAj——j声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——用于计算等效声级的时间，s； ti——在T时间段内i声源工作时间，s； tj——在T时间段内j声源工作时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ④噪声预测值 Leq=10lg[100.1Leqg+100.1Leqb] 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 按照噪声预测模式，结合噪声源到各预测点距离和厂界噪声监测结果，通过计算，工程噪声源对四周厂界的预测值见下表4-8。 - 表4-8 各厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值 （dB(A)）; 标准限值 （dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 105.3; -7.6; 1.2; 昼间; 36.2; 55; 达标. 南侧; -4; 50; 1.2; 昼间; 39.9; 55; 达标. 西侧; -58.9; -37.1; 1.2; 昼间; 24; 55; 达标. 北侧; 31; 18.3; 1.2; 昼间; 54.4; 55; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（126.850921°,42.413806°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 3.预测结果分析 由上表噪声值预测结果可知，在采取相应的措施后，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，在采取相应的措施后基本不会对周围声环境产生影响，环境可接受。 （2）自行监测要求 本项目运行期噪声自行监测方案详见下表4-9。 表4-9 噪声监测方案一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 矿界四周; 昼间等效连续A声级; 每季度一次，昼间监测; GB12348-2008. （3）爆破地震波影响 矿山爆破时产生的地震波、飞石的危害不可忽视，将对较大范围的人居环境和声环境产生较大影响。因此，本次主要对爆破时产生的地震波的危害程度进行影响分析。 本项目采用中深孔爆破，根据项目开发利用方案中所述，本项目爆破危险界限最小安全允许距离为300m。 据现场勘查，本项目周围300m范围内无居民区、医院、学校等声环境敏感点，故爆破时产生的地震波不会对周围声环境敏感点造成威胁。 （五）固体废物环境影响分析 本项目车辆维修不在厂区内进行，无废机油、废柴油等危险废物产生，矿区内不设置危险废物暂存设施。本项目固体废物主要为员工产生的生活垃圾，剥离的表土和沉淀池污泥。本项目固体废物产生情况如下： ①生活垃圾：本项目职工6人，年工作240d，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为0.72t/a，生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一收集处理。 ②沉淀池污泥：根据前文核算，本项目沉淀池污泥产生量约为0.754t/a，污泥设置临时储存区，防雨，自然风干后暂存于表土堆场，用于后期生态恢复。 ③剥离表土：项目表土剥离量约1000m3，临时堆存矿区内表土堆场，全部用于闭矿后植被恢复的覆土。 - 表4-10 固体废物排放情况一览表 污染物; 来源; 废物类型; 代码; 产生量; 处理方法. 生活垃圾; 职工生活垃圾; 一般固体废物; 900-099-S64; 0.72t/a; 委托环卫部门处理. 表土; 主体工程; 一般固体废物; 900-099-S59; 1000m3; 生态恢复. 沉淀池污泥; 废水治理; 一般固体废物; 900-099-S07; 0.754t/a; 生态恢复. 综上分析，本项目固体废物处置措施合理，去向明确，不会造成二次污染，对外环境影响很小。 （六）环境风险影响分析 本项目厂区不储存炸药，车辆维修不在厂区进行，无环境风险源，运营期采用梯阶开发，降低滑坡等地质灾害。同时，运营期完善现有环境风险应急预案和环境风险防控措施，环境风险可控。 （七）道路运输的环境影响分析 企业运输主要为外部运输，运输道路为化工路、G504及现有村路，采用汽车运输方式，运送的物品主要为花岗岩矿石。本环评着重评价运输对周围环境敏感点的影响。 本项目开采的产品外售，运输道路利用现有道路，运输路线经过化工路两侧居民、河流等，途径的主要居民区为化工路两侧分散居民，途径河流主要为珠子河等。要求运输车辆经过居民区时，采取禁止鸣笛等措施，最大限度减小对周围居民区等环境敏感点的影响；车辆出厂前采取洒水处理，物料上方覆盖毡布，严格管理等措施，最大限度降低扬尘对居民等环境敏感点等的影响。 （八）土壤及地下水环境影响分析 本项目开采等过程产生的粉尘，通过大气沉降或雨水冲刷进入土壤环境，累积后影响周围土壤作物生长，对矿区周边土壤环境造成一定影响。根据开发利用方案矿床采用露天开采方式，最低开采标高（550m）在当地最低侵蚀基准面（540m）以上，因此一般情况下采区内不会产生地下水涌水。不会对区域地下水水量产生影响。同时本项目设置截洪沟，矿区内部设置截排水沟，矿区内淋溶水收集后经防渗沉淀池处理后回用于矿区降尘用水，不外排，员工产生的生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。本项目表土堆场、矿石堆场和采区道路均采取地面硬化处理，不会对区域地下水造成影响。. 选址选线环境合理性分析; 项目所在地属于农村环境，周边较空旷，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等环境敏感区范围内，不在饮用水源保护区范围内，项目不存在越界开采等问题，项目的生产设备及开采工艺均不属于落后淘汰及工艺，项目采用中深孔爆破开采，采取各项目污染治理和生态恢复措施后，对周围环境影响较小。项目无环境制约因素，本项目选址合理。. - 五、主要生态环境保护措施 施工 期生 态环 境保 护措 施; 1、废水防治措施 本项目在施工期产生少量施工人员生活污水，排入可移动的防渗旱厕，施工结束后清掏用作农肥，对外环境产生的影响较小； 2、大气防治措施 针对本项目的施工特点，本次评价建议采取如下控制措施： 重点加强施工队伍的环保意识，以预防为主，进行系统的文明施工教育，并制 定相应的文明施工管理条例，实行奖惩制； 应控制施工车辆的数量，选用尾气达标排放的施工机械，加强对运输车辆的管理，如限载、限速等，将对环境空气的影响降到最低； 对施工车辆或施工器械进行定期保养、维修； 运输易起尘的物料时，要求采用有封闭车厢的运输车运输或对物料加盖苫布运输；存放易起尘的物料时，要求堆放在库房中或使用苦布进行遮盖； 在进行土石方工程时，要求施工单位定时进行场区洒水降尘。 由于本项目施工期短，在采取以上措施后能有效减少施工期大气污染，可以确保无组织扬尘浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，环境空气质量满足二级标准要求，不会影响项目所在地区域环境空气质量。 3、噪声防治措施 本项目周围为山区林地。虽然施工期产噪设备产生的噪声经过距离衰减对周围环境影响不大，但项目开工后仍需严格控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中表1 建筑施工场界环境噪声排放限值，以防止引发项目范围内声环境功能等级发生改变，故要求企业在施工时采取以下措施： 应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响； 严格控制和管理施工时间，避免在晨昏等动物活动时间施工； 严格控制和管理施工运输车辆行驶时间、行驶路线，加强对现场施工车辆的疏导，禁止鸣笛，文明行车；限制老、旧施工机械数量，定期对施工设备、机械进行维护，避免因设备、机械发生故障或性能降低而增加机械噪声的现象发生。 采取以上措施后，能有效减少施工期产生噪声对周围环境的影响，施工场界符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具有可行性。 4、固体废物治理措施 施工期土石方全部用于矿区道路硬化填充。 施工期产生的生活垃圾全部暂存于矿区内拟建分类垃圾桶，定期送往垃圾中转站，由环卫部门送垃圾处理厂进行填埋处理，不产生二次污染。 采取以上措施后，施工期产生的固体废物不会对环境造成二次污染。 5、生态保护措施 （1）加强施工期环境保护管理，做到边施工边进行环境保护，不仅要求环境保护资金管理到位，而且要做到环境保护措施的及时实施。如施工结束后，应立即对破坏的植被进行恢复，施工临时用地应在工程内容结束后立即拆除并恢复，缩短工程施工的破坏时间，减少扰动土壤的裸露时间，从时间角度降低工程对环境的破坏程度。 （2）加强对施工及工作人员的环保意识教育，做到自觉保护自然资源，不伤害野生动物，禁止捕食国家重点保护野生动物，不乱砍伐树木和破坏植被。. 运营 期生 态环 境保 护措 施; （一）生态环境保护措施 针对矿山生产的生态环境影响，拟采取如下生态环境保护措施： （1）合理利用和保护土地资源 合理的布置运输路线、堆场等基础设施，尤其是材料运输路线布置。边开采边恢复，控制导致土地退化的用地方式，使土地利用更合理。 （2）植物保护措施 ①保护好非规划用地的植被，减少对生态环境的破坏。在砂岩开采过程中，不得违规和越权开采。 ②工程的建设不可避免地对生态环境造成一定的破坏，尽量避免对植被的破坏，在不可避免的情况下，尽量减缓项目建设对生态环境的影响。 （3）野生动物保护措施 ①加强开采施工队伍和外来人员的管理和教育，提高施工人员或外来人员保护野生动物的意识及法纪观念，防止他们在施工区周围乱捕乱猎，减少对野生动物的危害，对违法恣意猎杀野生动物的人员给予严惩。 ②采用必要的防护措施尽量减少由于工程建设及人为活动给各种野生动物带来的影响，如在施工中尽量使用先进的噪声小的机械设备，减少噪声对周围生态环境的影响等。 （4）开采过程中的水土保持和生态恢复措施 ①制定合理的开采方案。开采过程中尽量减少地面扰动，平衡挖填方，挖方及时运至填方地点，减少风蚀水蚀；尽可能避免在雨季开采，取土、矿区应及时分段平整压实，并植树草覆盖；按照水土保持方案确定施工顺序，先地下后地面，先干后支的原则，统筹安排开采，避免反复开挖。 ②矿体开采过程中严格执行防止水土流失措施，最大程度地减少地表的剥离面积和上层土壤的破坏。表土堆放场应在周边设置排水系统，疏导雨水排泄，避免雨水过度冲刷造成水土流失。矿区布设排水系统：为防止降雨形成地表径流冲刷开挖面，在开采范围外侧沿坡面设截水沟，开采范围内根据不同平台作业区设排水沟，截水沟与排水沟相连，最终将影响矿场的地面径流排走，截水沟通常应布设在距开采边坡外缘5m左右的位置。 ③根据矿区开采计划，对已不开采的部分进行先期绿化，进行修复和植被恢复工作，如坡面植树种草固土，尽可能减少水土流失和土壤侵蚀程度。在矿区运输场地和砂岩暂存场边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法，尽可能植树植草，最大程度地减轻工程构筑物占地对生态环境的影响。 ④加强开采管理，对开采人员进行保护生态教育，最大程度降低开采活动对矿区生态的破坏，防止在采矿过程中，破坏非开采区的植被，把生态破坏减少到最低程度。 ⑤严格表土堆放场的保护措施，防止水土流失。将表层土壤剥离单独堆放并进行防护，为将来废弃地的生态恢复提供土源，既避免复垦时产生新的植被破坏和水土流失，也可节约建设资金。采取以上措施后，能够将项目运营对生态环境的影响降至最低。 （二）废气、废水、噪声、固废、环境风险污染防治措施 项目营运期涉废气、废水、噪声、固废、环境风险等污染防治措施如下表5-1所示。 表5-1 污染防治措施及监测计划一览表 类型; 污染防治措施; 监测计划. 废水; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排；车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀池处理后回用；项目经收集的地表径流/初期雨水可直接进入地势较低的沉淀池，经沉淀处理后回用于厂区洒水降尘。; /. 废气; 在钻孔、爆破、二次破碎、铲装、料场及排土场、运输等过程产生的废气采取洒水降尘的方式进行处理，钻孔采取湿式钻孔；爆破选择在大气扩散条件较好的时间内进行，料场及排土场设置防尘网并洒水进行降尘，物料运输时采取洒水加湿后加盖篷布运输；表土堆场表面用密目网苫盖，四周采用编织袋拦挡，并定期进行洒水降尘。采取以上措施后，各污染物浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放。; 监测因子：颗粒物；监测点位：厂界上风向和下风向；监测频次：每年一次；监测方法：HJ1263-2022. 噪声; 本项目主要噪声源为爆破噪声、设备运行噪声及运输车辆行驶噪声等。选用低噪声设备，并定期维护保养；潜孔钻机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；合理安排爆破的时间和爆破的强度，不允许夜间爆破；加强汽车运输管理，在运输道路运行时应限制车速、在经过敏感点较近路段时应禁止鸣喇叭，合理安排矿石运输时间，可避免运输车辆噪声扰民、干扰周围居民的正常休息，尽量避免在12:00～14:30和22:00～次日6:00期间运输矿石。项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准的要求：昼Leq≤55dB(A)（夜间不生产），对周围环境不会产生明显影响。; 监测因子：昼间等效A声级（Ld）；监测点位：厂界四周外1m处；监测频次：每季度监测一次；监测方法：GB12348-2008. 固体废物; 剥离的表土暂存于矿区东侧表土堆场，回用于场地平整、道路铺设及已采矿坑复垦；沉淀池污泥回用于生态恢复；员工生活垃圾经垃圾箱收集后定期由环卫部门处理。; /. 环境风险; 完善现有环境风险应急预案，定期开展应急演练，并形成书面演练记录；在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟，设置防渗沉淀池，矿区东侧设置挡墙，长度110m，高度约2m，防止废水等进入东侧地表水体。; /. 土壤及地下水; 表土堆场地面、矿石堆场地面和矿区道路等采取地面硬化处理；沉淀池采取水泥防渗处理。; /.. 其他; 加强环境管理，加大环境监测力度，有效地保护区域环境是建设项目环境管理的根本目的。生态修复本身是一项环保工程。它的实施并不是以直接产生经济效益为目的，而是对环境保护做出贡献，从环境的改良体现出它的效益。在实施过程中也会产生一定量污染物，需建立健全环境管理机构和环境监测机构，制定完善的环境管理规章制度和监测制度。 （1）管理机构设定 为加强环境保护工作，实现清洁生产，并对本项目进行科学有效的管理，要求建设单位设置环保科，安排专门的环境监督员负责日常环保管理工作。 （2）环境管理机构职责 贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规； 制定本企业环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划； 监督检查本项目执行“三同时”规定的情况； 定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环境保护设施长期、稳定、达标运转； 负责环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训； 负责对企业环保人员和其它成员进行环境保护教育，不断提高成员的环境意识和环保人员的业务素质。 （3）环境管理计划 ①开采期 结合本工程工艺状况，制定并贯彻落实符合企业特点的环保规章制度。遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它的有关规定； 根据制定的环保方针，确定公司的环保目标和可量化的环保指标 ，使全体员工都参与到环保工作中； 宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性； 组织实施环境保护工作规划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划； 环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作； 建立健全污染源档案工作、环保统计工作，建立企业内环保设施运行状况、污染物排放情况的逐月记录工作； 按照企业环保管理监测计划，配合环境监测站等管理机构完成对矿场“三废”环境监测； 组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用的效益评估工作。 ②闭矿期 根据制定的环保方针，确定公司的环保目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中； 宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性； 组织“三废”综合利用的日常工作，抓好“三废”综合利用新项目的效益评估工作。 落实环境治理恢复、土地复垦等。. 环保 投资; 本项目的环保投资主要包括工程污染防治措施、水土保持措施、生态恢复等。根据建设单位提供资料和污染防治建议，本项目环保投资见下表5-2。 表5-2 环保投资估算一览表 序号; 治理措施; 投资估算（万元）. 1; 运输扬尘采取苫布遮盖; 0.2. 2; 废水：截洪沟，截、排水沟，沉淀池，防渗旱厕; 5.2. 3; 废气：洒水降尘; 8.5. 4; 噪声：低噪音设备，基础减振; 0.5. 5; 固体废物：垃圾桶，表土堆场，污泥干化场所; 0.5. 6; 风险：开采区加固边坡或削坡处理，表土堆场设置密目网和拦挡，挡墙; 2.4. 7; 水土保持、生态恢复与绿化; 30. 8; 矿区道路、表土堆场、矿石堆场地面硬化; 4.5. 合计; 51.8.. - 六、生态环境保护措施监督检查清单 - 内容 - 要素; - 施工期; - 运营期. - 环境保护措施; - 验收要求; - 环境保护措施; - 验收要求. 陆生 生态; /; /; 按照土地复垦方案落实; 报地方自然资源局批准，原则上每5年修编一次. 水生 生态; /; /; /; /. 地表水 环境; /; /; 截洪沟、截排水沟、沉淀池、挡墙、车辆冲洗台; 落实相应环保措施. 地下水及土壤环境; /; /; 表土堆场地面、矿石堆场地面和矿区道路等采取地面硬化处理；沉淀池采取水泥防渗处理。; 落实相应防渗措施. 声环境; /; /; 潜孔钻机等生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；合理安排爆破的时间和爆破的强度，不允许夜间爆破；加强汽车运输管理，在运输道路运行时应限制车速、在经过敏感点较近路段时应禁止鸣喇叭，合理安排矿石运输时间，可避免运输车辆噪声扰民、干扰周围居民的正常休息，尽量避免在12:00～14:30和22:00～次日6:00期间运输矿石。; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 振动; /; /; 尽可能减少最大一段的装药量，选择合理的爆破参数，选择合理的微差间隔时间，使振波产生一定相位差，令其互相干扰，以减少振动强度；合理安排爆破的时间和爆破的强度，不允许夜间爆破。; 爆破相关协议. 大气 环境; /; /; 在钻孔、爆破、二次破碎、铲装、料场及排土场、运输等过程产生的废气采取洒水降尘的方式进行处理，钻孔采取湿式钻孔；爆破选择在大气扩散条件较好的时间内进行，料场及排土场设置防尘网并洒水进行降尘，物料运输时采取洒水加湿后加盖篷布运输；表土堆场表面用密目网苫盖，四周采用编织袋拦挡，并定期进行洒水降尘。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 固体 废物; /; /; 生活垃圾委托环卫部门处理；剥离的表土暂存于表土堆场，全部用于生态恢复；沉淀池污泥经干化后用于生态恢复。; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 电磁 环境; /; /; /; /. 环境 风险; /; /; 完善现有环境风险应急预案，定期开展应急演练，并形成书面演练记录；在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟，设置防渗沉淀池，矿区东侧设置挡墙，长度110m，高度约2m，防止废水等进入东侧地表水体。; 完善现有环境风险应急预案报地方生态环境主管部门备案，落实各项环境风险措施。. 环境 监测; /; /; 制定污染源监测计划; 按污染源监测计划委托第三方检测机构开展监测，保存检测报告和原始记录. 其他; /; /; 设计安全允许距离为300m。建设单位应该安排专人在300m外划定警戒线，不许路人进入安全线范围内，直到爆破完成。; 符合《爆破安全规程》（GB6722-2014）. - 七、结论 综上所述，靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿项目符合国家产业发展政策，符合地方发展规划，矿区东侧10m为珠子河地表水体，选址较为敏感，本项目在落实截洪沟、截排水沟、沉淀池、挡墙、防渗旱厕等措施，能够有效控制车辆冲洗废水、矿区淋溶水和员工生活污水等进入珠子河水体，降低本项目对珠子河地表水体的影响，在落实相关环保措施的前提下项目对区域环境影响较小，选址合理，同时对地区经济发展起到积极的促进作用，工程在建设期和运营期采取有效的预防和减缓措施后，可以满足国家相关环保标准要求，其环境影响可以接受，从环境保护和可持续发展的角度来讲，本项目的建设可行。. |