关于靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用

花岗岩矿项目环境影响报告表的批复

靖宇县荣盛建筑材料制品有限公司：

你单位委托吉林省百瑞环境技术服务有限公司编制的《靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用花岗岩矿项目环境影响报告表（报批版）》(以下简称“报告表”)收悉。该项目经专家评审、公示，符合审批要求，现批复如下：

- 一、建设项目基本情况和审批意见

项目位于吉林省白山市靖宇县濛江乡葫芦头沟，地理坐标126°51′5.175″，42°24′47.710″。项目于2022年5月6日取得《白山市生态环境局关于靖宇县葫芦头沟春亮采砂场建筑用砂矿项目环境影响报告表的批复》白山环审字（表）〔2022〕16号，2024年10月14日完成自主验收工作并取得竣工环境保护验收意见。截止2025年5月企业累积开采风化砂1万m3，开采过程中发现花岗岩，由于矿区产品品种和组分发生变化，企业重新组织编制开发利用方案，并重新报批环境影响评价文件。矿区范围由11个拐点圈定，矿区面积：0.0315km2，采矿权范围内开采范围由6个拐点圈定，采区面积：0.0222km2，开采标高：+608m至+550m，为露天开采。矿区内设置露天采场、表土堆场、产品堆场、开拓道路等工程，矿区内不设置破碎加工区。设计生产规模为年开采建筑用花岗岩块石10万m3，服务年限4.3年。项目总投资85万元。

本项目符合国家产业政策，项目不涉及矿区扩界、开采规模变化，项目选址不在生态保护红线等环境敏感区内。鉴于项目地处国家重点生态功能区及松花湖水功能区一级区保护区优先保护单元、且紧邻珠子河，因此应严格按照《砂石行业绿色矿山建设规范》要求建设，在全面落实《报告表》结论及专家评审意见提出的各项环保措施后，做到各污染物达标排放，最大限度降低生态环境影响。在确保区域生态功能不降低的前提下，从环境保护角度分析，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目应重点做好以下环境保护工作

- （一）加强施工期环境管理和污染防治

- 本项目施工期主要为截排水沟、沉淀池、地面硬化等工程建设，应严格落实《报告表》提出的施工期污染防治措施，控制施工过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等，最大限度降低对周围环境的影响。通过采取必要的水土保持等措施，尽可能减少水土流失。

（二）严格落实各项水污染防治措施

- 本项目废水主要为生产过程中的淋溶水、车辆冲洗废水和工作人员产生的生活污水。通过在采场上游设置截洪沟，周边设排水沟等措施，收集淋溶水同车辆冲洗废水排至沉淀池沉淀后回用于矿区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

- （三）严格落实各项大气污染防治措施

- 本项目废气主要为钻孔、爆破废气、矿石开采、铲装、汽车运输过程中产生粉尘、表土堆场产生的扬尘等。钻孔采取湿式钻孔；爆破选择在大气扩散条件较好的时间内进行；矿石开采、铲装过程中产生的粉尘通过及时洒水降低粉尘产生量；表土堆场采取“洒水+苫盖”措施；车辆运输粉尘通过“洒水湿润后+加盖篷布”措施降低粉尘产生量。采取上述措施后，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

- （四）严格落实各项噪声污染防治措施

- 本项目噪声主要为采挖设备产生的机械噪声、爆破及车辆运输过程中产生的噪声。通过选用低噪声设备，加强运输车辆管理等措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处理污染防治措施

- 本项目产生的各类固体废物按照国家及行业相关标准要求，分类妥善处理、处置。生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一收集处理；沉淀池污泥干化后用于生态恢复；剥离的表土暂存表土堆场，用于生态恢复。

- （六）严格落实土壤、地下水污染防治措施

- 采取分区防渗措施，表土堆场地面、矿石堆场地面和矿区道路等采取地面硬化处理，沉淀池采取防渗处理，避免对地下水、土壤造成污染。

- （七）严格落实各项生态环境保护措施

- 开采前加强施工人员生态保护宣传教育，明确开采最终边界，禁止多采、滥采，禁止占用矿区范围以外的土地，严禁随意破坏重点保护野生植物、严禁非法猎捕野生动物，增强施工人员的生态保护意识；开采过程中做好表层土壤和防止水土流失的保护措施；开采结束后，严格落实矿山生态修复治理方案，对露天采场、矿石堆场、表土堆场等进行植被恢复或复垦，最大限度降低生态环境影响。

- （八）鉴于本项目在生产中存在一定环境风险，你单位需完善现有环境风险应急预案，定期开展应急，落实各项风险防范措施，防止环境风险事故的发生。

- 三、项目运行排放污染物前，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，申请排污许可证（含重点、简化、登记），不得无证排污。

四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你单位必须按规定程序组织环保设施竣工验收，验收合格后，方可正式投入生产。

五、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。环境影响报告表自批准之日起超过五年，方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、靖宇县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”监督检查和环境管理工作。

七、依法须经批准的项目，应由相关部门批准后，方可开工建设或投入运营。

2025年7月10日